АДМИНИСТРАЦИЯ БАКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29 января  2021 года № 5-Р                                                                    с Бакуры

Об актуализации схемы теплоснабжения

Бакурского муниципального образования.

Руководствуясь  Федеральным законом № 190 от 27 июля 2010 года«О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

- Актуализировать схему теплоснабжения Бакурского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2021 год. (Приложение №1).

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава  администрации Бакурского

муниципального образования:                                                          А.И.Котков

|  | Приложение № 1 к распоряжению от 29.01.2021г.№ 5-Р |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения

Бакурского муниципального образования

І. Общие положения

Схема теплоснабжения Бакурского муниципального образования – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,   разработана   на   основании  Федерального   закона   от  27.07.10г.   № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.12г.  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  и  собранной первичной информацией.

ІІ. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

Целями разработки схемы теплоснабжения Бакурского муниципального образования являются:

- Анализ существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для теплоснабжения объектов жилищного фонда и социальной сферы.

- Удовлетворение спроса на тепловую энергию и теплоноситель, возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства.

- Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя с соблюдением качества предоставляемых услуг.

Схема теплоснабжения Бакурского муниципального образования представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики муниципального образования и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения Бакурского муниципального образования являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального образования.

- Выявление дефицита и профицита тепловой энергии и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данной ситуации.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения Бакурского муниципального образования.

ІІІ. Краткая характеристика Бакурского муниципального образования

География

Бакурское муниципальное образование  находится на севере Саратовской области на расстоянии около 200 километров от Саратова, занимая территорию у северных границ Екатериновского муниципального района Саратовской области. Площадь муниципального образования составляет 48667 га. В состав поселения входит десять населенных пункта:                                                           с. Бакуры, с. Ивановка, с. Михайловка, с. Кор-Поляна, с. Баклуши, д. Шиловка, пос. Аннино. С. Комаровка, с. Кручи, пос. Жулевский.

Муниципальное образование граничит: с севера - с Пензенской областью, с запада –С Петровским районом Саратовской области, с юга с Андреевским муниципальным образованием Екатериновского муниципального района. На территории муниципального образования протекают реки: Сердоба, Бакурка.

Демография поселения

Население поселения составляет  2225 человек по состоянию на 01.01.2021 г.

Климат района

Территориальное изменение климата в муниципальном образовании выражается в его зональности.  На территории всего муниципального образования происходит чёткая смена сезонных явлений. Самым холодным месяцем является январь, а самым жарким – июль. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,40С. Зима довольно снежная. Число дней в году со снежным покровом составляет 140-147.

Средняя годовая норма атмосферных осадков составляет 234 мм

Преобладающее направление ветров западное и северо-западное (40,8%), реже повторяются южные и юго-восточные ветры (23,4%). Среднегодовая скорость ветра 4,2 м/с.

ІV. Комплексный план развития систем теплоснабжения

- Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей.

Современное состояние.

Теплоснабжение в населенных пунктах Бакурского муниципального образования  осуществляется от котельных, индивидуальных котлов. Отопление жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов. Отопительные котельные имеют тупиковые сети в подземном и надземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95 — 700С от котельных. Основным топливом для котельных служит газ.

с. Бакуры

Теплоснабжение жилых и общественных зданий с. Бакуры осуществляется от четырех котельных.

Котельная на ул. Крупская, 20 оборудована 2 котлами марки НАЯН-35, обслуживает  здание больницы.

Котельная на ул. Тургенева, 5 оборудована 4 котлами марки Хопер-80, обслуживает здание школы.

Котельная по ул. Крупская, 18 оборудована 1 котлом марки КОВ-С «Сигнал», обслуживает здание детского сада.

Котельная по ул. Крупская, 21 оборудована 1 котлом марки КОВ-100 СТН «Сигнал», обслуживает здание сельского дома культуры.

Таблица 1.

Перечень и основная характеристика отопительных котельных с. Бакуры

|  | Адрес источника теплоснаб-жения (котельная) | Характерис-тика объекта | Марка котлов и количество шт. | Год ввода в эксплуа-тацию |  | Установ-ленная мощность котельной Гкал/ч | Тепловая нагрузка котельнойГкал/час | Способ про-кладки тепло-вых сетей | Протя-жен-ность тепло-вых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Крупская, 20 | отд.стоящая | НАЯН-35 — 2шт. | 2002 |  | 0,07 | 0,06 | надз. | 3 |
| 2 | ул. Тургенева,5 | отд.стоящая | Хопер-80 — 4шт. | 2002 | 0,32 |  | 0,25 | надз. | 30 |
| 3 | ул. Крупская, 18 | отд.стоящая | КОВ-С «сигнал» — 1шт. | 2002 | 0,06 |  | 0,05 | надз. | 15 |
| 4 | ул. Крупская, 21 | отд.стоящая | КОВ-100 СТН-СИГНАЛ | 2018 | 0,08 |  | 0,06 | надз. | 15 |

с. Ивановка

Теплоснабжение общественных зданий с. Ивановка осуществляется от трех котельных.

Котельная по ул. Советская, 38 оборудована 1 котлом марки АОГВ-69, обслуживает здание сельского дома культуры.

Котельная по ул. Советская, 44 оборудована 2 котлами марки КОВТ-80 обслуживает здание школы.

Котельная по ул. Советская, 41 оборудована 1 котлом марки УГ-9 обслуживает здание ФАП.

Таблица 2.

Перечень и основная характеристика отопительных котельных с. Ивановка

|  | Адрес источника теплоснабжения (котельная) | Характеристика объекта | Марка котлов и количество шт. | Год ввода в эксплуа-тацию | Установ-ленная мощность котель-ной Гкал/ч | Тепловая нагрузка котель-ной, Гкал/час | Способ прокладки тепло-вых сетей | Протяжен-ность тепло-вых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Советская, 38 | отд.стоящая | АОГВ-69 – 1шт. | 2002 | 0,01 | 0,01 | надз. | 3 |
| 2 | ул. Советская, 44 | отд.стоящая | КОВТ-80 — 2шт. | 2001 | 0,125 | 0,121 | надз. | 9 |
| 3 | ул. Советская, 41 | отд.стоящая | УГ-9 — 1шт. | 2001 | 0,06 | 0,05 | - | - |

с.Комаровка

Теплоснабжение с.Комаровки  осуществляется:

- отопление в частных домах от печей и котлов на твердом топливе (дрова) и с газовым отоплением, горячее водоснабжение – отсутствует.

- в с.Комаровка здание средней школы – 1,  теплоснабжение централизовано от существующей котельной на газу ( с резервным котлом на твердом  топливе), установленной мощностью  50   Г кал/час, во всех остальных учреждениях  образования, культуры, здравоохранения от локальных, индивидуальных котлов на газу.

Таблица 3. Перечень и основная характеристика отопительных котельных с. Комаровка

.

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная, ул.Угловая, 31А с.Комаровка | КС-Г-В 50 (2 шт) | 0,080 |

Централизованного теплоснабжения  жилых домов нет.

с.Кручи

Теплоснабжение с.Кручи  осуществляется:

- отопление в частных домах от печей и котлов на твердом топливе (дрова) и с газовым отоплением, горячее водоснабжение – отсутствует.

Учреждения  культуры, здравоохранения отапливаются  индивидуальными газовыми котлами.

Централизованного теплоснабжения  жилых домов также нет.

2. Основные направления модернизации системы теплоснабжения

На территории Бакурского муниципального образования объекты  социальной сферы получают тепловую энергию от индивидуальных газовых котельных расположенных на территории муниципального образования. В связи с этим основные направления модернизации системы теплоснабжения муниципального образования связаны с котельными и тепловыми сетями данного муниципального образования.

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития Бакурского муниципального образования показывает, что действующие сети теплоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

модернизация систем теплоснабжения с учетом нового строительства объектов жилищного или строительного назначения;

реконструкция котельного оборудования;

реализация проектов реконструкции тепловых сетей.

Графическая модель схемы теплоснабжения Бакурского муниципального образования

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ с .БАКУРЫ

Диаметр трубопроводов  от 50 до 100 мм

Протяженность в 2-х трубном исчислении от 8 до 210 м

Способ прокладки  надземный

Бакурский сельский дом культуры

МКДОУ №4 «Ивушка» с. Бакуры

МКОУ СОШ с. Бакуры

к

К

Бакурская участковая больница

К

К

ул. Тургенева, 5                                                                ул.Крупская, 18                                            ул. Крупская, 20	ул. Крупская, 21

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ с. ИВАНОВКА

Диаметр трубопроводов  от 50 до 100 мм

Протяженность в 2-х трубном исчислении 18 м

Автономная котельная ул. Советская, 38

Ивановский сельский дом культуры

Автономная котельная,  Советская, 41

ФАП с. Ивановка

Автономная котельная ул. Советская, 44

Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа с. Ивановка

Способ прокладки 18 м надземны

с.Комаровка

школа

Ул.Угловая д31А

Столовая

котельная

дорога

фап

СДК

С.Кручи