АДМИНИСТРАЦИЯ КИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11  февраля 2022 года	               № 6

с. Кипцы

Об утверждении рабочей программы  «Производственного

контроля качества питьевой воды  на территории  Кипецкого муниципального образования Екатериновского муниципального

района Саратовской области  на 2022 – 2027  годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением правительства Российской Федерации от 6 января 2015 года № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого назначения», СанПиН 1.2.3685-21. «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», Уставом Кипецкого муниципального образования, в целях обеспечения населения доброкачественной питьевой водой на территории Кипецкого муниципального образования Екатериновского муниципального района, администрация Кипецкого муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить рабочую программу производственного контроля качества питьевой воды на территории Кипецкого муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области  на 2022 – 2027  годы.

2. Согласовать рабочую программу производственного контроля качества питьевой воды на территории Кипецкого муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области  на 2022-2027 годы с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в Аткарском, Екатериновском районах.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации Кипецкого                                                                                 муниципального образования                                             Ю.В. Петров

| СОГЛАСОВАНО Начальник Северо- Западного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области _______________ О. В. Мартьянова | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Кипецкого муниципального образования Екатериновского МР Саратовской области ________________ Ю. В. Петров |
| --- | --- |

Программа производственного

контроля качества питьевой воды

администрации Кипецкого МО

Екатериновского МР

Саратовской области

на 2022 – 2027 г.г.

Данная рабочая программа администрации Кипецкого муниципального образования Екатериновского МР Саратовской области составлена для осуществления производственного контроля качества питьевой воды из подземных источников в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора разводящей сети.

Контроль качества питьевой воды из подземных источников в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть и в пунктах водоразбора наружной сети осуществляется в соответствии с Сан Пин 2.1.4.1074-01- «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем  питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водоснабжение Кипецкого МО осуществляется добычей воды от 4-х водозаборов и расположенных на них 4-х  артезианских скважин, глубинными насосами типа ЭЦВ с глубины от 50 до 280 метров. Схема водоснабжения Кипецкого МО прилагается.

Водозабор №1 расположен в южной части села Кипцы, по адресу: ул. Производственная зона №1, с. Кипцы, Екатериновский район, Саратовская область. Состоит из 1 артезианской скважины.

По  водоводу d 90мм подает воду в село Кипцы по улице Рабочая.

Скважина обеспечена насосом ЭЦВ.     Количество водоразборных колонок 1 шт.

1.Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы, установленные СанПиН 2.1.4.1074-01.

1.1.Микробиологические показатели

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отсутствие |
| Общее микробное число | число образующих колоний бактерий в 1 мл | не более 50 |

1.2.Органолептические показатели

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Запах при 200С | баллы | 2 |
| Запах при 600С | баллы | 2 |
| Привкус | баллы | 2 |
| Цветность | градусы | 20 |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину ) | 2,6 1,5 |

Не допускается присутствие в питьевой воде различимых невооруженным глазом водных организмов и поверхностной плёнки.

1.3. Обобщенные показатели

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водородный показатель | единицы рH | в пределах 6-9 | ПНДФ14.1:2:3:4.121-97 |
| Общая минерализация ( сухой остаток) | мг/л | 1000 | ПНДФ14.1:2:4.114-97 |
| Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 | ГОСТ 31954-2012 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 | ПНДФ14.1:2:4.154-99 |
| # Неорганические вещества |  |  |  |
| Железо ( Fе, суммарно ) | мг/л | 0,3 | ПНДФ14.1:2:4.150-96 |
| Сульфаты ( SO2-4) | мг/л | 500 | ГОСТ 31940-2012 |
| Для климатических районов |  |  |  |
| Нитриты | мг/л | 3,0 | ПНДФ14.1:2:4.3 - 95 |
| Нитраты ( по NO3) | мг/л | 45 | ПНДФ14.1:2:4.4 - 95 |
| Аммиак (по азоту) | мг/дм³ | 0-2.0 | ПНДФ14.1:2:4.4 - 95 |
| Хлориды ( Cl-) | мг/л | 350 | ГОСТ 4245-72 |

1.4. Радиологические показатели

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы | Показатель вредности |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая ά –радиоактивность | Бк/Л | 0,1 | радиация |
| Общая β- радиоактивность | Бк/Л | 1,0 | радиация |

1.5. Химические вещества, выбранные для постоянного контроля в резервуарах

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Железо общее | мг/л | 0,3 |

1.6. Определяемые показатели для скважин

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах при 20° | балл | не более 2 |
| 2 | Запах при 60° | балл | не более 2 |
| 3 | Привкус | балл | не более 2 |
| 4 | Цветность | градус | не более 20 |
| 5 | Мутность | мг/дм³ | не более 1,5 |
| 6 | Окисляемость перманганатная (в расчете на атомарный кислород) | мгО/дм³ | 5 |
| 7 | Жесткость общая | мгэкв/дм³ | не более 7 |
| 8 | Сульфаты | мг/дм³ | не более 500 |
| 9 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония | мг/дм³ | не более 2 |
| 10 | Содержание хлор-ион | мг/дм³ | не более 350 |
| 11 | Водородный показатель | рН | 6,0-9,0 |
| 12 | Массовая концентрация железа | мг/дм³ | не более 0,3 |
| 13 | Массовая концентрация нитритов | мг/дм³ | не более 3,0 |
| 14 | Массовая концентрация нитратов | мг/дм³ | не более 45,0 |
| 15 | Сухой остаток | мг/дм³ | не более 1000 |
| 16 | Общая щелочность | ммоль/ дм³ | нет нормы |

2. Пункты отбора проб, количество контролируемых проб и периодичность их отбора для лабораторных исследований

Производственный контроль качества питьевой воды, перед её поступлением в сеть, производится  с учетом требований СанПиН 2.1.4.1074-01.

| Виды показателей | Периодичность |
| --- | --- |
| Санитарно-химическое исследование воды из скважин из разных водоносных горизонтов | 1 раз в квартал |
| Микробиологическое исследование воды из скважин из разных водоносных горизонтов | 1 раз в квартал |
| Радиология | 1 раз в год |

3. Количество контролируемых проб для лабораторных исследований в распределительной водопроводной сети.

| Виды показателей | Количество |
| --- | --- |
| Исследования разводящей сети на органолептические показатели: - из водоразборных колонок | 1 шт. в месяц |
| Микробиологические исследования воды из разводящей сети: - из водоразборных колонок | 1 шт. в месяц |

4. Пункты отбора проб воды в распределительной водопроводной сети.

- водоразборная башня

- водоразборная колонка по ул. Рабочая, д.20

5. Мероприятия  администрации Кипецкого МО в случае не соответствия результатов проб питьевой воды гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01:

| Виды исследований | Мероприятия |
| --- | --- |
| Микробиологические | Хлорирование раствором гипохлорита кальция с повторным отбором проб. |
| Санитарно - химические | Очистка, дезинфекция |

6. Ежемесячный анализ результатов контроля качества питьевой воды осуществляется после получения протоколов исследования. Информация по результатам контроля качества питьевой воды передается в Северо-Западный ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области  в 3-х дневный срок с момента получения протоколов исследования.

Показатели по содержанию вредных веществ в сети после дезинфекции

| Показатели | Единица измерения | Нормативы ПДК не более | Показатели вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлор остаточный свободный | мг/л | в пределах 0,3-0,5 | орг. | 3 |
| Хлор остаточный связанный | мг/л | в пределах 0,8-1,2 | орг. | 3 |

Водозабор №2 расположен в северной части села Кипцы по адресу: ул. Производственная зона, №2, Сооружение №1, с. Кипцы, Екатериновский район, Саратовская область. Состоит из 1скважины.

По  водоводу d 90мм подает воду в село Кипцы по улице Кипецкая.

Скважина обеспечена насосом ЭЦВ.

Количество водоразборных колонок 2 шт.

1.Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы, установленные СанПиН 2.1.4.1074-01.

1.1.Микробиологические показатели

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отсутствие |
| Общее микробное число | число образующих колоний бактерий в 1 мл | не более 50 |

1.2.Органолептические показатели

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах при 200С | баллы | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |
| Запах при 600С | баллы | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |
| Привкус | баллы | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| Цветность | градусы | 20 | ГОСТ 31868-2012 п. 5 |
| Мутность | мг/л (по каолину ) | 1,5 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |

Не допускается присутствие в питьевой воде различимых невооруженным глазом водных организмов и поверхностной плёнки.

1.3. Обобщенные показатели

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водородный показатель | единицы рH | в пределах 6-9 | ПНДФ14.1:2:3:4.121-97 |
| Общая минерализация ( сухой остаток) | мг/л | 1000 | ПНДФ14.1:2:4.114-97 |
| Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 | ГОСТ 31954-2012 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 | ПНДФ14.1:2:4.154-99 |
| # Неорганические вещества |  |  |  |
| Железо ( Fе, суммарно ) | мг/л | 0,3 | ПНДФ14.1:2:4.150-96 |
| Сульфаты ( SO2-4) | мг/л | 500 | ГОСТ 31940-2012 |
| Для климатических районов |  |  |  |
| Нитриты | мг/л | 3,0 | ПНДФ14.1:2:4.3 - 95 |
| Нитраты ( по NO3) | мг/л | 45 | ПНДФ14.1:2:4.4 - 95 |
| Аммиак (по азоту) | мг/дм³ | 0-2.0 | ПНДФ14.1:2:4.4 - 95 |
| Хлориды ( Cl-) | мг/л | 350 | ГОСТ 4245-72 |

1.4. Радиологические показатели

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы | Показатель вредности |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая ά –радиоактивность | Бк/Л | 0,1 | радиация |
| Общая β- радиоактивность | Бк/Л | 1,0 | радиация |

1.5. Химические вещества, выбранные для постоянного контроля в резервуарах

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Железо общее | мг/л | 0,3 |

1.6. Определяемые показатели для скважин

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах при 20° | балл | не более 2 |
| 2 | Запах при 60° | балл | не более 2 |
| 3 | Привкус | балл | не более 2 |
| 4 | Цветность | градус | не более 20 |
| 5 | Мутность | мг/дм³ | не более 1,5 |
| 6 | Окисляемость перманганатная (в расчете на атомарный кислород) | мгО/дм³ | 5 |
| 7 | Жесткость общая | мгэкв/дм³ | не более 7 |
| 8 | Сульфаты | мг/дм³ | не более 500 |
| 9 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония | мг/дм³ | не более 2 |
| 10 | Содержание хлор-ион | мг/дм³ | не более 350 |
| 11 | Водородный показатель | рН | 6,0-9,0 |
| 12 | Массовая концентрация железа | мг/дм³ | не более 0,3 |
| 13 | Массовая концентрация нитритов | мг/дм³ | не более 3,0 |
| 14 | Массовая концентрация нитратов | мг/дм³ | не более 45,0 |
| 15 | Сухой остаток | мг/дм³ | не более 1000 |
| 16 | Общая щелочность | ммоль/ дм³ | нет нормы |

2. Пункты отбора проб, количество контролируемых проб и периодичность их отбора для лабораторных исследований

Производственный контроль качества питьевой воды, перед её поступлением в сеть, производится  с учетом требований СанПиН 2.1.4.1074-01.

| Виды показателей | Периодичность |
| --- | --- |
| Санитарно-химическое исследование воды из скважин из разных водоносных горизонтов | 1 раз в квартал |
| Микробиологическое исследование воды из скважин из разных водоносных горизонтов | 1 раз в квартал |

3. Количество контролируемых проб для лабораторных исследований в распределительной водопроводной сети.

| Виды показателей | Количество |
| --- | --- |
| Исследования разводящей сети на органолептические показатели: - из водоразборных колонок | 1 шт. в месяц |
| Микробиологические исследования воды из разводящей сети: - из водоразборных колонок | 1 шт. в месяц |

4. Пункты отбора проб воды в распределительной водопроводной сети.

- водоразборная колонка по ул.Кипецкая, 30

- водонапорная башня

5. Контроль качества питьевой воды на показатели радиационной безопасности определяется 1 раз в год из разных водоносных горизонтов водозабора.

6. Мероприятия администрации Кипецкого МО в случае не соответствия результатов проб питьевой воды гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01:

| Виды исследований | Мероприятия |
| --- | --- |
| Микробиологические | Хлорирование раствором гипохлорита кальция с повторным отбором проб. |
| Санитарно - химические | Очистка, дезинфекция |

7. Ежемесячный анализ результатов контроля качества питьевой воды осуществляется после получения протоколов исследования. Информация по результатам контроля качества питьевой воды передается в Северо-Западный ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в 3-х дневный срок с момента получения протоколов исследования.

Водозабор №3  расположен в  северо-западной части деревни Михайловка, по адресу: ул. Производственная зона  №1д, сооружение №1, д. Михайловка, Екатериновский район, Саратовская область. Состоит из 1 артезианской скважины.

Водозабор обеспечивает  водой по улице Советская деревни Михайловка.

Скважина обеспечена насосом ЭЦВ.

Количество водоразборных колонок 3 шт.

1.Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы, установленные СанПиН 2.1.4.1074-01

1.1.Микробиологические показатели

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отсутствие |
| Общее микробное число | число образующих колоний бактерий в 1 мл | не более 50 |

1.2.Органолептические показатели

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Запах при 200С | баллы | 2 |
| Запах при 600С | баллы | 2 |
| Привкус | баллы | 2 |
| Цветность | градусы | 20 |
| Мутность | мг/л (по каолину ) | 1,5 |

Не допускается присутствие в питьевой воде различимых невооруженным глазом водных организмов и поверхностной плёнки.

1.3. Обобщенные показатели

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водородный показатель | единицы рH | в пределах 6-9 | ПНДФ14.1:2:3:4.121-97 |
| Общая минерализация ( сухой остаток) | мг/л | 1000 | ПНДФ14.1:2:4.114-97 |
| Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 | ГОСТ 31954-2012 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 | ПНДФ14.1:2:4.154-99 |
| # Неорганические вещества |  |  |  |
| Железо ( Fе, суммарно ) | мг/л | 0,3 | ПНДФ14.1:2:4.150-96 |
| Сульфаты ( SO2-4) | мг/л | 500 | ГОСТ 31940-2012 |
| Для климатических районов |  |  |  |
| Нитриты | мг/л | 3,0 | ПНДФ14.1:2:4.3 - 95 |
| Нитраты ( по NO3) | мг/л | 45 | ПНДФ14.1:2:4.4 - 95 |
| Аммиак (по азоту) | мг/дм³ | 0-2.0 | ПНДФ14.1:2:4.4 - 95 |
| Хлориды ( Cl-) | мг/л | 350 | ГОСТ 4245-72 |

1.4. Радиологические показатели.

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы | Показатель вредности |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая ά –радиоактивность | Бк/Л | 0,1 | радиация |
| Общая β- радиоактивность | Бк/Л | 1,0 | радиация |

1.5. Химические вещества, выбранные для постоянного контроля в резервуарах

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Железо общее | мг/л | 0,3 |

1.6. Определяемые показатели для скважин

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах при 20° | балл | не более 2 |
| 2 | Запах при 60° | балл | не более 2 |
| 3 | Привкус | балл | не более 2 |
| 4 | Цветность | градус | не более 20 |
| 5 | Мутность | мг/дм³ | не более 1,5 |
| 6 | Окисляемость перманганатная (в расчете на атомарный кислород) | мгО/дм³ | 5 |
| 7 | Жесткость общая | мгэкв/дм³ | не более 7 |
| 8 | Сульфаты | мг/дм³ | не более 500 |
| 9 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония | мг/дм³ | не более 2 |
| 10 | Содержание хлор-ион | мг/дм³ | не более 350 |
| 11 | Водородный показатель | рН | 6,0-9,0 |
| 12 | Массовая концентрация железа | мг/дм³ | не более 0,3 |
| 13 | Массовая концентрация нитритов | мг/дм³ | не более 3,0 |
| 14 | Массовая концентрация нитратов | мг/дм³ | не более 45,0 |
| 15 | Сухой остаток | мг/дм³ | не более 1000 |
| 16 | Общая щелочность | ммоль/ дм³ | нет нормы |

2. Пункты отбора проб, количество контролируемых проб и периодичность их отбора для лабораторных исследований

Производственный контроль качества питьевой воды, перед её поступлением в сеть, производится  с учетом требований СанПиН 2.1.4.1074-01.

| Виды показателей | Периодичность |
| --- | --- |
| Санитарно-химическое исследование воды из скважин из разных водоносных горизонтов | 1 раз в квартал |
| Микробиологическое исследование воды из скважин из разных водоносных горизонтов | 1 раз в квартал |

3. Количество контролируемых проб для лабораторных исследований в распределительной водопроводной сети.

| Виды показателей | Количество |
| --- | --- |
| Исследования разводящей сети на органолептические показатели: - из водоразборных колонок | 3 шт. в месяц |
| Микробиологические исследования воды из разводящей сети: - из водоразборных колонок | 3 шт. в месяц |

4. Пункты отбора проб воды в распределительной водопроводной сети.

- водоразборная колонка по ул. Советская, 42/1

5. Контроль качества питьевой воды на показатели радиационной безопасности определяется 1 раз в год из разных водоносных горизонтов водозабора.

6. Мероприятия администрации Кипецкого МО в случае не соответствия результатов проб питьевой воды гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01:

| Виды исследований | Мероприятия |
| --- | --- |
| Микробиологические | Хлорирование раствором гипохлорита кальция с повторным отбором проб. |
| Санитарно - химические | Очистка, дезинфекция |

8. Ежемесячный анализ результатов контроля качества питьевой воды осуществляется после получения протоколов исследования.

Контроль качества питьевой воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 осуществляется филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области».

При проведении ремонтных работ, связанных с нарушением целостности труб, проводится дезинфекция участка водопровода раствором гипохлорита кальция.

Водозабор №4 расположен в северо–западной части поселка Восточный, по адресу: ул. Производственная зона №1, сооружение №1, пос. Восточный, Екатериновский район, Саратовской области. Состоит из 1 артезианской скважины.

1.Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы, установленные СанПиН 2.1.4.1074-01.

1.1.Микробиологические показатели

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отсутствие |
| Общее микробное число | число образующих колоний бактерий в 1 мл | не более 50 |

1.2.Органолептические показатели

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Запах при 200С | баллы | 2 |
| Запах при 600С | баллы | 2 |
| Привкус | баллы | 2 |
| Цветность | градусы | 20 |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину ) | 2,6 1,5 |

Не допускается присутствие в питьевой воде различимых невооруженным глазом водных организмов и поверхностной плёнки.

1.3. Обобщенные показатели

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водородный показатель | единицы рH | в пределах 6-9 | ПНДФ14.1:2:3:4.121-97 |
| Общая минерализация ( сухой остаток) | мг/л | 1000 | ПНДФ14.1:2:4.114-97 |
| Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 | ГОСТ 31954-2012 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 | ПНДФ14.1:2:4.154-99 |
| # Неорганические вещества |  |  |  |
| Железо ( Fе, суммарно ) | мг/л | 0,3 | ПНДФ14.1:2:4.150-96 |
| Сульфаты ( SO2-4) | мг/л | 500 | ГОСТ 31940-2012 |
| Для климатических районов |  |  |  |
| Нитриты | мг/л | 3,0 | ПНДФ14.1:2:4.3 - 95 |
| Нитраты ( по NO3) | мг/л | 45 | ПНДФ14.1:2:4.4 - 95 |
| Аммиак (по азоту) | мг/дм³ | 0-2.0 | ПНДФ14.1:2:4.4 - 95 |
| Хлориды ( Cl-) | мг/л | 350 | ГОСТ 4245-72 |

1.4. Радиологические показатели.

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы | Показатель вредности |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая ά –радиоактивность | Бк/Л | 0,1 | радиация |
| Общая β- радиоактивность | Бк/Л | 1,0 | радиация |

1.5. Химические вещества, выбранные для постоянного контроля в резервуарах.

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Железо общее | мг/л | 0,3 |

1.6. Определяемые показатели для скважин

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах при 20° | балл | не более 2 |
| 2 | Запах при 60° | балл | не более 2 |
| 3 | Привкус | балл | не более 2 |
| 4 | Цветность | градус | не более 20 |
| 5 | Мутность | мг/дм³ | не более 1,5 |
| 6 | Окисляемость перманганатная (в расчете на атомарный кислород) | мгО/дм³ | 5 |
| 7 | Жесткость общая | мгэкв/дм³ | не более 7 |
| 8 | Сульфаты | мг/дм³ | не более 500 |
| 9 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония | мг/дм³ | не более 2 |
| 10 | Содержание хлор-ион | мг/дм³ | не более 350 |
| 11 | Водородный показатель | рН | 6,0-9,0 |
| 12 | Массовая концентрация железа | мг/дм³ | не более 0,3 |
| 13 | Массовая концентрация нитритов | мг/дм³ | не более 3,0 |
| 14 | Массовая концентрация нитратов | мг/дм³ | не более 45,0 |
| 15 | Сухой остаток | мг/дм³ | не более 1000 |
| 16 | Общая щелочность | ммоль/ дм³ | нет нормы |

2. Пункты отбора проб, количество контролируемых проб и периодичность их отбора для лабораторных исследований.

Производственный контроль качества питьевой воды, перед её поступлением в сеть, производится  с учетом требований СанПиН 2.1.4.1074-01.

| Виды показателей | Периодичность |
| --- | --- |
| Санитарно-химическое исследование воды из скважин из разных водоносных горизонтов | 1 раз в квартал |
| Микробиологическое исследование воды из скважин из разных водоносных горизонтов | 1 раз в квартал |
| Радиология | 1 раз в год |

3. Количество контролируемых проб для лабораторных исследований в распределительной водопроводной сети

| Виды показателей | Количество |
| --- | --- |
| Исследования разводящей сети на органолептические показатели: - из водоразборных колонок | 1 шт. в месяц |
| Микробиологические исследования воды из разводящей сети: - из водоразборных колонок | 1 шт. в месяц |

4. Пункты отбора проб воды в распределительной водопроводной сети.

- водоразборная колонка по ул. Озерная, 3

-водонапорная башня

5. Контроль качества питьевой воды на показатели радиационной безопасности определяется 1 раз в год из разных водоносных горизонтов водозабора.

6. Мероприятия администрации Кипецкого МО в случае не соответствия результатов проб питьевой воды гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01:

| Виды исследований | Мероприятия |
| --- | --- |
| Микробиологические | Хлорирование раствором гипохлорита кальция с повторным отбором проб. |
| Санитарно - химические | Очистка, дезинфекция |

7. Ежемесячный анализ результатов контроля качества питьевой воды осуществляется после получения протоколов исследования. Информация по результатам контроля качества питьевой воды передается в Северо-Западный ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в 3-х дневный срок с момента получения протоколов исследования.

Показатели по содержанию вредных веществ в сети после дезинфекции

| Показатели | Единица измерения | Нормативы ПДК не более | Показатели вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлор остаточный свободный | мг/л | в пределах 0,3-0,5 | орг. | 3 |
| Хлор остаточный связанный | мг/л | в пределах 0,8-1,2 | орг. | 3 |