Екатериновское районное Собрание

Екатериновского муниципального района

Саратовской области

Двадцать второе очередное  заседание районного Собрания

пятого созыва

РЕШЕНИЕ

от 24 мая 2018 года № 22-166

р.п. Екатериновка

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Прудового муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Уставом Екатериновского муниципального района, районное Собрание Екатериновского муниципального района

РЕШИЛО:

# 1.Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Прудового муниципального образования Екатериновского муниципального района   Саратовской области  согласно приложению.

3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Екатериновского муниципального района С.Б. Зязина.

Председатель Екатериновского

районного Собрания 							А.Б. Устинов

Глава Екатериновского

муниципального района						С.Б. Зязин

Приложение к

решению районного Собрания

Екатериновского  муниципального района

от  24.05.2018 года  № 22-166

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ    ПРУДОВОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Местные нормативы градостроительного проектирования Прудового муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области (далее – нормативы) разработаны в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами,  с учетом  региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области.

Нормативы разрабатываются в целях определения совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Прудового муниципального образования   объектами местного значения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования.

Нормативы разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения;

2) планов и программ  комплексного социально-экономического развития;

3) предложений органов местного самоуправления муниципального образования и заинтересованных лиц.

Нормативы  включают в себя:

1. Основную часть местных нормативов градостроительного проектирования Прудового муниципального образования  Екатериновского муниципального района, содержащие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Прудового муниципального образования Екатериновского муниципального района.

3. Правила и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Прудового муниципального образования Екатериновского  муниципального района.

Нормативы направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития Саратовской области, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территорий от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации и Саратовской области социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания и транспортной инфраструктуры и благоустройства.

# Основная часть

# Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Прудового  муниципального образования Екатериновского района Саратовской области

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Прудового  муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области установлены исходя из текущей обеспеченности муниципальных образований Екатериновского муниципального района Саратовской области объектами местного значения, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития района, демографической ситуации и уровня жизни населения.

1.2.1. Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области электро -, тепло -, газо -, водоснабжения и водоотведения

Таблица 1.2.1 (1). Расчетные показатели объектов,

относящихся к области электроснабжения

| № | Наименование объекта (наименование ресурса) * | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Электроэнергия, электропотребление ** | кВт·ч. / год на 1 чел. | 2400 | Не нормируется |  |
| 2. | Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки ** | Ч. / год | 6380 |  |  |

Примечания:

1. * Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2. ** Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.

Таблица 1.2.1 (2).   Расчетные показатели объектов,

относящихся к области тепло-, газоснабжения

| № | Наименование объекта (наименование ресурса) * | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения ** | м3 /мес. на 1 чел. | 11,5 | Не нормируется |  |
| 2. | Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей ** | м3 / мес. на 1 чел. | 30 |  |  |
| 3. | Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3 / мес. на 1 чел. | 17,5 |  |  |

Примечания:

1. * Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2. ** Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3).

Таблица 1.2.1 (3). Предельные значения расчетных показателей объектов,

относящихся к области водоснабжения населения

| № | Наименование объекта (наименование ресурса) * | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения |  | Величина | Единица измерения | Величина |
| Жилые здания |  |  |  |  |  |  |
|  | с водопроводом и то же, с газоснабжением | Л. / сут. на 1 жителя | 110 |  | Не нормируется |  |
|  | с водопроводом, канализацией и ваннами с емкостными водонагревателями |  | 138 |  |  |  |
|  | то же, с водонагревателями проточного типа |  | 241,5 |  |  |  |
|  | с централизованным горячим водоснабжением и сидячими ваннами |  | 287,5 |  |  |  |
|  | то же, с ваннами длиной более 1500 - 1700 мм |  | 264,5 |  |  |  |
|  | с водопроводом, канализацией и ваннами с емкостными водонагревателями |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. * Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2. ** Указанные нормы следует применять с учётом требований табл.А.2 СП 30.13330.2016.

Таблица 1.2.1 (4).   Расчетные показатели объектов,

относящихся к области водоотведения

| № | Наименование объекта (наименование ресурса) * | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Бытовая канализация, зона застройки многоквартирными жилыми домами | % от водопотребления | 100 | Не нормируется |  |
| 2. | Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными жилыми домами | % от водопотребления | 100 |  |  |

Примечания:

1. * Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

1.2.2. Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области транспорта

Таблица 1.2.2. (1).   Расчетные показатели   объектов дорожного сервиса

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Автозаправочные станции * | объект / 500 автомобилей | 1 | Санитарно-защитная зона, м. | 100** (класс IV) |
| 2. | Станции технического обслуживания * | объект / 1000 автомобилей | 1 | Санитарно-защитная зона, м. | 50** (класс V) |

Примечание:

1. * Размещение указанных объектов дорожного сервиса допускается на территориях, сопряжённых с территориями автодорог и улиц городского значения

2. ** Классификация приводится в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

1.2.3. Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области физической культуры и спорта

Таблица 1.2.3.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Плоскостных спортивных сооружений (в т. ч. стадионы) | Площадь, га. на 1 000 жителей | 0,7 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  |  |  |  | Пешеходная доступность, м. | 1 500 |
| 2. | Помещения для занятий физической культурой и спортом (спортивные залы) | Площадь помещения, кв.м. на 1 000 жителей | 107,8 | Пешеходная доступность, м. | 500 |

1.2.4. Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области образования

Таблица 1.2.4.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Дошкольные образовательные организации | Кол-во мест на 1 000 жителей | 86,2 | Пешеходная доступность, м. | 300 |
| 2. | Общеобразовательные организации | Кол-во мест на 1 000 жителей | 143,5 | Пешеходная доступность, м. | 500* |

Примечания:

1. Объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 84% численности детей дошкольного возраста.

2. В районах одно- и двухэтажной застройки допускается увеличение максимально допустимого уровня территориальной доступности детских дошкольных учреждений до 500 м.

3. Для общеобразовательных организаций при малоэтажной застройке допускается увеличение максимально допустимого уровня территориальной доступности до 750 м.

4. Допускается размещение школ на расстоянии транспортной доступности, которая составляет 15 минут для учеников школ I уровня (начальная школа) и 30 минут – для учеников школ II-III уровня (основная или неполная средняя, средняя или старшая школа).

5. Предельные значения расчетных показателей являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Саратовской области при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.

1.2.5.  Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области здравоохранения

Таблица 1.2.5.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения |  | Величина |
| 1. | Фельдшерско - акушерский пункт | По заданию на проектирование |  | Не нормируется |  |  |

Примечания:

1. Предельные значения расчетных показателей являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Саратовской области при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.

2. ** В населенных пунктах с числом жителей 100-300 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км;

В населенных пунктах с числом жителей 301-1000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций.

В населенных пунктах с числом жителей 1001-2000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км.

1.2.6. Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области культуры и искусства

Таблица 1.2.6.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Помещения для культурно - массовой и политико – воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | Площадь пола, кв. м. на 1 000 жителей | 516,7 | Транспортная доступность, мин | 30 |
|  |  |  |  | Пешеходная доступность, м. | 1500 |
| 2. | сельская библиотека | Площадь фондов-хранилищ, кв. м. на 1 000 жителей | 129,7 | Пешеходная доступность, м. | 30 |
|  |  | Кол-во мест в читальных залах на 1 000 жителей | 5,7 |  |  |

Примечания:

    - Предельные значения расчетных показателей являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Саратовской области при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.

1.2.7. Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области обеспечения деятельности органов государственной власти

Таблица   1.2.7.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Помещения администрации Прудового муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области (муниципального района, городского округа, городского или сельского поселения) | Кол-во сотрудников на 10 000 жителей | 33 | Транспортная доступность в пределах муниципального района, км. | 50 |
|  |  |  |  | Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, мин. | 20 |

Примечания:

1. Предельные значения расчетных показателей являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Саратовской области при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.

1.2.8. Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых бытовых отходов

Таблица 1.2.8.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Полигон ТКО | га/1 тыс. т твердых бытовых отходов в год | 0,05* | Санитарно-защитная зона, м. | 500 |
| 2. | Вывоз бытового мусора | Обеспеченность контейнерными площадкам, % | 100 | Пешеходная доступность, м. | 100 |
|  |  | Кол-во контейнеров на площадку | 3-4** |  |  |

Примечания:

1. Предельные значения расчетных показателей являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Саратовской области при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.

2. * Размер территории полигона для отходов производства и потребления определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20 - 25 лет и последующей возможностью использования отходов.

3. ** Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. К площадкам для мусоросборников должны быть обеспечены подходы и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин.

1.2.9. Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области организации ритуальных услуг, мест захоронения

Таблица 1.2.9.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Кладбища традиционного захоронения | Площадь, га. на 1 000 жителей | 0,24 | Санитарно-защитная зона, м | 500 |

Примечания:

        - Предельные значения расчетных показателей являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Саратовской области при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.

II. Материалы по обоснованию расчетных показателей принятых в основной части нормативов.

2.1. Предельные значения расчетных показателей  минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Прудового муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области подготовлены с учетом:

социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований на территориях, расположенных в границах Прудового муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области;

планов и программ комплексного социально- экономического развития муниципальных образований;

предложений органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных в границах Екатериновского муниципального района Саратовской области, и заинтересованных лиц.

2.2. Предельные значения расчетных показателей  минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного  значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Прудового муниципального образования Екатериновского муниципального района  разработаны в соответствии с нормативно-правовыми документами:

2.2.1. Кодексы Российской Федерации:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть I, от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ;

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ.

2.2.2. Федеральные законы:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2.2.3. Акты Правительства Российской Федерации:

постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

2.2.4. Своды правил, строительные нормы и правила, ГОСТы, санитарные и санитарно-эпидемиологические правила и нормативы:

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84;

# СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*;

# СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 ;

# СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21–02–99*;

СНиП 11–04–2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СанПиН 2.1.2.2645–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

23 СП 31–112–2004. Свод правил. Физкультурно-спортивные залы;

СП 31–115–2006. Свод правил. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;

СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04–87*;

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (утв. Приказом Минрегион России от 29.12.2011 № 635/11);

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. № 32).

СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

2.2.5.Нормативные акты Саратовской области

Закон Саратовской области от 23.12.2004 № 78-ЗСО «О муниципальных районах»;

Закон Саратовской области от 27.12.2004 № 83-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Екатериновского муниципального района»;

Закон Саратовской области от 09.10.2006 «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области»;

Постановление Правительства Саратовской области  от 25 декабря 2017 года

№ 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области»;

Постановление Правительства Саратовской области от 30.06.2016 № 321-П «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года»;

Приказ министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области от 22.09.2016 № 707 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Саратовской области».

2.2.6. Интернет - источники

Федеральная государственная информационная система территориального планирования (ФГИС ТП) – http://fgis.economy.gov.ru;

Федеральная служба государственной статистики – http://gks.ru;

Официальный сайт администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области –  sarmo.ru;

Официальный портал Правительства Саратовской области // https://saratov.gov.ru.

Раздел III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов

Местные нормативы градостроительного проектирования Прудового муниципального образования  Екатериновского  муниципального района Саратовской области являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности на территории Прудового  муниципального образования Екатериновского  муниципального района Саратовской области и учитываются при разработке документов территориального планирования Прудового  муниципального образования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства местного значения в населенных пунктах муниципального образования.

В соответствии с Приказом Минрегиона Российской Федерации от 26 мая 2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» нормативы представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в части размещения объектов местного значения, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

Нормативы установлены с учётом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей поселений расположенных на территории Прудового  муниципального образования  Екатериновского муниципального района Саратовской области, и содержат минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения.

Нормативы применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования , документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения, правил землепользования и застройки с учётом перспективы их развития, а также используются для принятия решений органами местного самоуправления, при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами.

Нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории  Прудового  муниципального образования объекты местного значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и иных областях.