АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЛАХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.01.2022 года   №1

с.Галахово

Об утверждении рабочей программы «Производственного

контроля качества питьевой воды Галаховского  муниципального                         образования Екатериновского муниципального района Саратовской области  на 2022 – 2027  г.г.»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением правительства Российской Федерации от 6 января 2015 года № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого назначения», СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», Уставом Галаховского муниципального образования, в целях обеспечения населения доброкачественной питьевой водой на территории Галаховского муниципального образования Екатериновского муниципального района, администрация Галаховского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить рабочую программу производственного контроля качества питьевой воды на территории Галаховского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области  на 2022 – 2027  годы.

2. Согласовать рабочую программу производственного контроля качества питьевой воды на территории Галаховского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области  на 2022-2027 годы с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в Аткарском, Екатериновском районах.

3. Обнародовать настоящее постановление в установленных местах, а также разместить на официальном сайте  администрации Екатериновского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Галаховского

муниципального образования                                  В. Н. Дедюкин

| СОГЛАСОВАНО Начальник Северо- Западного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области _______________ О. В. Мартьянова | УТВЕРЖДАЮ Глава Галаховского муниципального образования Екатериновского МР Саратовской области ________________ В.Н. Дедюкин |
| --- | --- |

Программа производственного

контроля качества питьевой воды

Галаховского муниципального образования

Екатериновского МР

Саратовской области

на 2022 – 2027 г.г.

Данная рабочая программа Галаховского  муниципального образования Екатериновского МР Саратовской области составлена для осуществления производственного контроля качества питьевой воды из подземных источников в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора разводящей сети.

Контроль качества питьевой воды из подземных источников в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть и в пунктах водоразбора наружной сети осуществляется в соответствии с Сан Пин 2.1.4.1074-01- «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем  питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водоснабжение Галаховского МО осуществляется добычей воды от 4-х водозаборов и расположенных на них 4-х  артезианских скважин, глубинными насосами типа ЭЦВ с глубины от 50 до 280 метров. Схема водоснабжения Галаховского МО прилагается.

1.Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы, установленные СанПиН 1.2.3685-21.

А) Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице 3.1 СанПиН 1.2.3685-21.

Таблица 3.1

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| 1. Запах | баллы | 2 |
| 2.Привкус | баллы | 2 |
| 3.Цветность | градусы | 20 |
| 4.Мутность | ЕМФ/ единицы мутности по формазину/ или мг/л по каолину | 2,6 1,5 |

Не допускается присутствие в питьевой воде различимых невооруженным глазом водных организмов и поверхностной пленки.

Б) Обобщенные показатели, содержание вредных химических и неорганических веществ, наиболее часто встречающиеся в природных водах на территории РФ,  указаны в таблицах 3.3  и 3.13 СанПиН 1.2.3685-21

Таблица 3.3

| Показатели | Единицы измерения | Норматив не более | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные показатели |  |  |  |
| Водородный показатель | Единицы рН | в пределах 6- 9 |  |
| 1. Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 |  |
| 2. Жесткость общая | мг- экв./дм3 | 7.0 |  |
| 3. Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 |  |
| 4. Перманганатная окисляемость | мг/дм3 | 5,0 |  |
| 5. ПАВ анионоактивные (суммарно) | мг/дм3 | 0,5 |  |
| 6. Водородный показатель | Ед. | в пределах 6,0- 9,0 |  |

Таблица 3.13

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы не более ПДК | Показатели вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |
| 1. Алюминий (Al) | мг/дм3 | 0,2 | орг. мутн. | 3 |
| 2. Железо (Fe, суммарно) | мг/дм3 | 0,3 | орг. | 3 |
| 3. Кадмий (Cd, суммарно) | мг/дм3 | 0.001 | c. – т. | 2 |
| 4. Марганец (Mn, суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 5. Медь (Cu, суммарно) | мг/дм3 | 1,0 | c. – т. | 3 |
| 6. Свинец (Pb, суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | c. – т. | 2 |
| 7. Сульфаты (SO42) | мг/дм3 | 500 | орг. правк. | 4 |
| 8. Фториды (F) | мг/дм3 | 1,5 | c. – т. | 2 |

В) Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим показателям,  указанных в таблице 3.5 СанПиН 1.2.3685-21

Таблица 3.5

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные показатели |  |  |  |
| Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)˚С | КОЕ/см | Не более 50 |  |
| Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/ 100 см | Отсутствие |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см | Отсутствие | Определяется до 01.01.2022 |
| Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см | Отсутствие | Определяется с 01.01.2022 |
| Энтерококки | КОЕ/100 см | Отсутствие | Определяется с 01.01.2022 |
| Колифаги | БОЕ/ 100 мл. | Отсутствие |  |
| Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминов | Определение в 50 дм | Отсутствие |  |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 см | Отсутствие |  |
| Дополнительные показатели |  |  |  |
| Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | Определение в 1 дм | Отсутствие |  |
| Pseudomonas aeruginosa | Определение в 1 дм | Отсутствие |  |
| Возбудители кишечных инфекций вирусной природы | Определение в 10 дм | Отсутствие |  |

II. Количество исследуемых проб воды и периодичность их отбора определяются для каждой системы водоснабжения согласно СанПиН 2.1.3684-21 (приложение №4  п.2 таблица 1, п.3 таблица 2 и п.4 таблица 3).

Г) Радиационная безопасность питьевой воды определяется соответствием нормативам по показателям общей  α  и  β  активности, представленным в таблице 3.12 СанПиН 1.2.3685-21

Таблица 3.12.

| Скрининговые показатели |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицы измерения | Контрольный уровень |
| Удельная суммарная альфа-активность (Аб) | Бк/кг | 0,2 |
| Удельная суммарная бета-активность (Ав) | Бк/кг | 1,0 |
| Радионуклиды |  |  |
| Наименование показателя | Единицы измерения | Уровень вмешательства |
| Радон (222Rn) | Бк/кг | 60 |
| Ʃ радионуклидов | отн. единицы | 1 |

1) Количество и периодичность проб воды в местах водозабора указанных в таблице 1 СанПиН 2.1.3684-21

Водозабор №1 расположен в западной части села Галахово, по адресу: ул. Производственная зона №1, сооружение №1, с. Галахово, Екатериновский район, Саратовская область. Состоит из 1 артезианской скважины.

Водозабор №2 расположен в северной части села Упоровка по адресу: ул. Производственная зона, №1, сооружение №1, с. Упоровка, Екатериновский район, Саратовская область. Состоит из 1скважины.

Водозабор №3  расположен в  северо-западной части деревни Бирюковка, по адресу: ул. Производственная зона  №1, сооружение №1, д. Бирюковка, Екатериновский район, Саратовская область. Состоит из 1 артезианской скважины.

Водозабор №4 расположен в северо–западной части поселка Юбилейный, по адресу: ул. Производственная зона №4, сооружение №1, пос. Юбилейный, Екатериновский район, Саратовской области. Состоит из 1 артезианской скважины.

| Наименование источника | Паспортные данные | Глубина скважины | ЗСО | Обсадная труба (мм.) | Дебит. м /ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина Водозабор №1 с. Галахово | 1 | 90 | самостоятельно | 90 | 10 |
| Скважина Водозабор №2 с. Упоровка | 2 | 100 | самостоятельно | 90 | 10 |
| Скважина Водозабор №3 д. Бирюковка | 3 | 80 | самостоятельно | 90 | 10 |
| Скважина Водозабор №4 пос. Юбилейный | 4 | 80 | самостоятельно | 90 | 10 |

Таблица 1.

| Виды показателей | Количество проб в каждой точке (подземные источники) |
| --- | --- |
| 1. Микробиологические | 4 (по сезонам года) |
| 2. Органолептические | 4 (по сезонам года) |
| 3. Обобщенные показатели | 4 (по сезонам года) |
| 4. Неорганические и органические вещества | 1 раз в год |
| 5. Радиологические | 1 раз в год |

2) Производственный контроль качества питьевой воды перед ее поступлением в распределительную сеть проводиться с учетом требований в таблице 2.  СанПиН 2.1.3684-21

| Наименование источника | Объем, м3 | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Водонапорная башня водозабор №1 с. Галахово | 50 | Территория улицы Петра Орешина дом №114 |
| Водонапорная башня водозабор №2 с. Галахово | 50 | Территория мастерской с/х техники АКО Зерно |
| Водонапорная башня водозабор №3 с. Упоровка | 40 | Территория КФХ и.п. «Бесчетнов» |
| Водонапорная башня водозабор №4 д. Бирюковка | 50 | Территория бывшей фермы д. Бирюковка |
| Водонапорная башня водозабор №5 пос. Юбилейный | 40 | Территория бывшей фермы пос. Юбилейный |
| Водонапорная башня водозабор №6 пос. Юбилейный | 50 | Территория улицы Юбилейная дом №9 |

Таблица 2.

| Виды показателей | Численность населения, обеспечиваемого водой из данной системы водоснабжения до 20 т.чел. |
| --- | --- |
| Микробиологические Органолептические Обобщенные показатели Неорганические и органические вещества Радиологические | 1 раз в месяц 1 раз в месяц 4 раза в год 1 раз в год 1 раз в год |

3) Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети проводится по микробиологическим и органолептическим показателям с частотой указанной в таблице №3 СанПиН 2.1.3684-21.

При отборе проб из распределительной сети устанавливаются точки отбора из наиболее возвышенных и тупиковых участков.

| Наименование источника | Адрес |
| --- | --- |
| водоразборная колонка | с. Галахово ул. Петра Орешина, д.114 |
| водоразборная колонка | пос. Юбилейный по ул.Степная, д.20 |
| водоразборная колонка | д. Бирюковка ул. Луговая, д.24 |
| водоразборная колонка | с. Упоровка по ул. Ленинская, д.56 |

Таблица 3.

| Количество обслуживаемого населения, тыс. чел. до 10 | Количество проб в месяц – 2 пробы |
| --- | --- |

| Виды показателей | Количество проб в месяц |
| --- | --- |
| Микробиологические | 1 раз в месяц |
| Органолептические | 1 раз в месяц |

III.  Лабораторные исследования питьевой воды  будут проводиться аккредитованной  лабораторией    ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Аткарском районе"

IV. Мероприятия  Галаховского МО в случае не соответствия результатов проб питьевой воды гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.3684-21:

| Виды исследований | Мероприятия |
| --- | --- |
| Микробиологические | Хлорирование раствором гипохлорита кальция с повторным отбором проб. |
| Санитарно - химические | Очистка, дезинфекция |

В таких случаях,  для выявления причин загрязнения,  одновременно проводить определения хлоридов, нитратов, нитритов.

V. Протоколы результатов контроля качества воды будут предоставляться в Северо-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.

VI. При ухудшении микробиологических и физико-химических показателей воды в водонапорной башне, не соответствующих СанПиН 1.2.3685-21, производят дезинфекцию при одновременном отсутствии в воде свободного и связанного хлора.  Показатели по содержанию вредных веществ указанных в таблице 3.13 СанПиН 1.2.3685-21

Таблица 3.13

| Показатели | Единица измерения | нормативы ПДК не более | показатели вредности | класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | в пред.0,3- 0,5 | орг. | 3 |
| Хлор остаточный связанный | мг/дм3 | в пред.0,8- 1,2 | орг. | 3 |
| Хлороформ (при хлорировании воды) | мг/дм3 | 0,06 | с. – т. | 1 |

VII. При проведении ремонтных работ, связанных с нарушением целостности труб,   произвести дезинфекцию участка с последующим лабораторным контролем качества воды в соответствии СанПиН 1.2.3685-21, с предоставлением результатов анализа в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в Аткарском районе.

Исполнитель рабочей

программы :

зам. Главы администрации

Галаховского МО                                                                   С.В. Блохина