РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГУПП «ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Шифр  5854                                             Заказчик: Администрация Екатериновского МР

Саратовской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

ТОМ II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

Современное состояние, обоснование предложений

по территориальному планированию.

Директор института                                                                                               Р.Г. Акимов

Главный инженер института                                                                               Р.В. Карякин

Зам. директора по архитектуре и градостроительству                                   В.А.Желанов

Главный инженер проекта                                                                                  А.В. Швырева

Главный архитектор проекта                                                                                  Е.И. Вирич

2012г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Екатериновского муниципального образования.

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Том I Положение о территориальном планировании в текстовой форме: |  |  |  |
| 1 | Раздел I. Цели и задачи территориального планирования | н/с |  |  |
| 2 | Раздел II. Мероприятия по территориальному планированию | н/с |  |  |
| 3 | Приложения к пункту 6. | н/с |  |  |
|  | Графические материалы генерального плана (предложений по территориальному планированию): |  |  |  |
| 4 | Карта границ населенного пункта и функциональных зон Екатеринов-ского муниципального образования. | н/с |  | М 1: 5 000 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Екатериновского муниципального образования. | н/с |  | М 1:5 000 |
| 6 | Карта развития транспортной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования. | н/с |  | М 1: 5 000 |
| 7 | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжение, водоотведение) Екатериновского муниципального образования | н/с |  | М 1: 5 000 |
| 8 | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, газоснабжение) Екатериновского муниципального образования | н/с |  | М 1:5 000 |
| 9 | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение) Екатериновского муниципального образования | н/с |  | М 1:5 000 |
| 10 | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (системы связи) Екатериновского муниципального образования |  |  |  |
|  | Том II Материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме: |  |  |  |
| 11 | Современное состояние, обоснование предложений по территориальному планированию | н/с |  |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта генерального плана в графической форме: |  |  |  |
| 12 | Положение Екатериновского муниципального образования в составе Екатериновского муници-пального района Саратовской области | н/с |  | М 1:100 000 |
| 13 | Карта современного использования, территории Екатериновского муниципального образования и границ зон с особыми условиями использования территорий | н/с |  | М 1:25 000 |
| 14 | Карта результатов анализа комплек-сного развития территории Екатериновского муниципального образования. | н/с |  | М 1: 5 000 |
| 15 | Генеральный план Екатериновского муниципального образования | н/с |  | М 1:5000 |

Авторский коллектив:

Швырева А.В.		Главный инженер проекта

Вирич Е.И.		Главный архитектор проекта

Замский С.Я.		Начальник отдела ТПМ

Давидсон В.Е.		Ведущий архитектор ТПМ

Вохрин Д Н.		Инженер II категории

Раздел транспортной инфраструктуры разработал:

Лисовой В.А.		Главный специалист по транспортной инфраструктуре

Раздел инженерной инфраструктуры разработали:

Куликов В.Г.		Инженер II категории (раздел водоснабжение и канализация, раздел газоснабжения и раздел теплоснабжения)

Кузькин В.И.		Главный специалист (раздел электроснабжения)

Скрипай И.Н.		Ведущий инженер (раздел связи)

Содержание

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                                               7

Историко-градостроительная справка	10

Положение Екатериновского МО в системе расселения Екатериновского муниципального     района и Саратовской области	11

Глава I. Анализ состояния территории Екатериновского МО	14

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ                  ЕКАТЕРИНОВСКОГО МО	14

1.1.Климат	14

1.2.Геоморфология	15

1.3.Геологическое строение	16

1.4.Рельеф	17

1.5.Полезные ископаемые	17

1.6. Поверхностные и подземные воды	18

1.7. Экзогенные геологические процессы	19

1.8. Почвенный покров	19

1.9. Естественная растительность и животный мир	20

1.10. Ландшафтное районирование и основные виды ландшафтов	21

1.11. Природно-экологический каркас Екатериновского МО	22

2.ДЕМОГРАФИЯ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	24

2.1.Воспроизводство населения	25

2.2.Половозрастная структура	26

2.3.Миграция населения, этнический состав	27

2.4.Трудовые ресурсы	28

2.5.Выводы	30

3.СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	31

3.1.Уровень и качество жизни	31

3.2.Социальная сфера	32

3.3.Экономика	40

4.АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.	50

4.1.Планировочная структура территории.	50

4.2.Земельный фонд 	51

4.3.Функциональное зонирование.	52

4.4.Жилищный фонд	58

4.5.Земельные участки и объекты капитального строительства федерального, регионального и местного значения	62

5.ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ	73

6.СИСТЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ	76

6.1.Размещение учреждений социальной сферы	76

6.2.Размещение объектов торгово-бытового обслуживания	80

6.3.Культовые здания	86

6.4.Коммунальные объекты	86

7.ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС	88

7.1.Внешний транспорт	88

7.2.Улично-дорожная сеть	93

7.3.Автомобильный и общественный транспорт	96

7.4.Предприятия автотранспорта                                                                                          97

8.ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	98

8.1.Водоснабжение и водоотведение	98

8.2.Газоснабжение	106

8.3.Теплоснабжение	109

8.4.Электроснабжение	111

8.5.Связь	117

9.ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	124

10.БЛАГОУСТРОЙСТВО	125

10.1.Озеленение территории	126

10.2.Освещение	127

10.3.Мусороудаление и мусоропереработка	128

Глава II. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	130

Глава III. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования методами прогнозирования развития территории	131

1.Демографический прогноз	131

2.Прогноз развития экономчесакой исоциальной сфер муниципального образования	134

3.Прогноз развития планировочной структуры	137

4.Базовый сценарий развития территории	138

Глава IV. Обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации (проектные предложения генерального плана)	138

1.Оптимизация планировочной структуры муниципального образования	138

2.Совершенствование сети обслуживания территории объектами социальной инфраструктуры	139

3.Жилищное строительство	141

4.Развитие коммерческого сектора системы обслуживания населения	142

5.Развитие транспортного комплекса	142

6.Мероприятия по охране окружающей среды	143

7.Развитие инженерной инфраструктуры	144

8.Инженерная подготовка и благоустройство территории	145

9.Система правового сопровождения градостроительной деятельности	146

вВедение

Проект генерального плана Екатериновского МО Екатериновского района Саратовской области разработан ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области на основании муниципального контракта №2/12/771/5854 от 14.06.2012 г. с администрацией Екатериновского муниципального района Саратовской области.

Основанием для разработки послужили:

- положения ст. 9 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2005 г.;

- положения закона Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности»;

- техническое задание на разработку генерального плана.

Для генерального плана установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год	—	2012 г.

Первая очередь	—	2017 г.

Расчётный срок	—	2032 г.

Установленные этапы являются условными срезами уровня территориального развития муниципального образования, так как сроки реализации намечаемых мероприятий будут зависеть от бюджетных возможностей муниципального образования. Генеральный план — основной документ, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, обеспечения интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Целью генерального плана является:

- разработка комплекса мероприятий для сбалансирования развития муниципального образования и его устойчивого развития как единой градостроительной системы;

- обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования административно-правовыми нормами по определению на будущее и фиксации основных видов совокупного использования территории и расположенных на ней объектов капитального строительства местного значения.

Задачи разработки генерального плана:

- проанализировать природный и экономический потенциал территории Екатериновского МО и условий наиболее полной и эффективной его реализации;

- обследовать существующие и планируемые границы муниципального образования и описать их;

- определить основные направления развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур Екатериновского МО;

- определить зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- установить муниципального образования, существующие и планируемые границы населенных пунктов, существующие и планируемые границы земель и территорий, зон с особыми условиями использования территорий, функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон, а также границы зон существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения;

- разработать прогноз развития территории;

- разработать предложения по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий.

Генеральный план является обязательным документом для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии и реализации решений может являться основанием для изменения границ населенных пунктов в установленном порядке.

В основу разработки проекта генерального плана положен методологический принцип рассмотрения территории муниципального образования как сложной территориальной геоэкосистемы, включающей четыре подсистемы: природно-ресурсную, социально-демографическую, эколого-природопользовательскую, экономическую.

Показатели развития народного хозяйства, приведенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой генерального плана, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Саратовской области, различных структурных подразделений администрации муниципального района, иных организаций.

Генеральный план Екатериновского муниципального образования содержит положения о генеральном плане и карты-схемы предложений по территориальному планированию.

Текстовые материалы генерального плана и материалов обоснования размещены в трёх томах. В первом томе выявлены цели и задачи территориального планирования и предложены мероприятия по территориальному планированию. Том второй содержит характеристику существующего природно-ресурсного, экономического и демографического потенциалов, другие материалы, рассматривающие муниципальное образование как единое целое, выполнен анализ территориальных систем внутри него и даны проектные предложения по территориальному развитию муниципального образования. В третьем томе представлен раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций». Информация третьего тома носит гриф «Для служебного пользования».

При подготовке проекта использовались Закон Саратовской области «Об областных целевых программах», региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области, схема территориального планирования Саратовской области, схема территориального планирования Екатериновского района, отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области («Саратовстат»).

В ходе работы над проектом генерального плана осуществлен сбор исходных данных в администрации Екатериновского района, Екатериновского МО о состояния объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Авторский коллектив «Генерального плана Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области» благодарит за неоценимую помощь в разработке проекта заместителя главы администрации Екатериновского муниципального района — Данилова Александра Николаевича, начальника управления архитектуры и капитального строительства администрации Екатериновского МР – Щербинина Николая Александровича и начальника отдела архитектуры и капитального строительства — Журихину Светлану Геннадьевну.

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области.

# Историко-градостроительная справка.

Истоки образования р.п. Екатериновка относятся к XIX столетию. По указу императора Александра II в 1857 году начато было строительство железной дороги от Саратова до Москвы. Железная дорога строилась в основном для вывоза на экспорт зерна. Станция Екатериновка была основана в 1871 г.

Вдоль дороги начали строить железнодорожную станцию – вокзал, общежитие – барак для рабочих, склады, хлебные амбары и другие станционные служебные помещения. Земля, на которой построена станция, принадлежала крупному помещику Саратовской губернии Устинову. На собственные средства он построил кирпичные склады.

В сборнике «Рязано-Уральская железная дорога и её район» 1913 года говорится: Станция получила название от находящейся в 3-х верстах деревни Екатериновка» (в настоящее время Малая Екатериновка). Станция Екатериновка возникла на участке пути от Ртищева до Кологривовки, которая обслуживалась тогда VII дистанцией пути. Вслед за зданиями вокзала и дистанции пути начали строить и жилые дома.

К концу XIX века с началом бурного развития капитализма, Екатериновку стали заселять купцы, торговцы. Купцы занимались скупкой хлеба и перепродавали его другим городам и за границу. До 1910 года в Екатериновке было не более 50 домов. Это в основном купцы, торговцы со своими складами и магазинами.

В 1912 году, с момента начала стройки элеватора и мельницы купца Куликова, Екатериновку стали заселять люди, которые работали по найму у купцов, торговцев, на постройке элеватора и мельницы. Два раза в году  в Екатериновке были ярмарки. Это в августе и октябре (на Ильин день и Покров).

В 1900 году открылась железнодорожная школа. Поселковая трехклассная школа появилась девять лет спустя, в 1909 году.

В 1914 году были запущены в эксплуатацию элеватор и мельница. К 1917 году рабочих на элеваторе и мельнице насчитывалось около 50 человек.

Станционный поселок (впоследствии село Екатериновка) входил в состав Переездинской волости Аткарского уезда Саратовской губернии до 1928 года. В нем насчитывались одна тысяча двести человек. Первого января 1928 года Екатериновка была наделена статусом – районный центр. Произошло это в связи с проведением в СССР в 1923-1929 годах административно-территориальной реформы, когда проходило преобразование административно-территориального давления бывшей Российской империи по принципу экономического развития. Были упразднены губернии, уезды и волости, созданы области (края), округа и районы. Так появился Екатериновский район Аткарского округа Нижневолжского края.

В 1931 году в Екатериновке образовалась нефтебаза.  В 1946 году в Екатериновке  построили кирпичный завод.

В 1958 году Екатериновка была переименована в поселок городского типа. В нем насчитывалось двадцать одна улица и более пяти тысяч жителей. В конце шестидесятых - начале семидесятых годов начала действовать асфальтированная дорога до Калининска, а оттуда до Саратова и Балашова, а позже прошла рядом с Екатериновкой бетонная трасса Тамбов – Саратов, то есть создали самые благоприятные условия для расширения и развития поселка.

В 1962 году возвели корпус поликлиники и  больницы на сто пятьдесят коек,  инфекционное здание, а позднее - зубной и  зубопротезный  кабинеты, молочную кухню, флюорографический и другие кабинеты.

Несколько слов о поселковых прудах. Потребность в водоеме для водопоя скота и разведения водоплавающей птицы заставило людей в начале этого века соорудить земляную плотину, перегородив ею, проходящую недалеко от первых застроек, лощину. Вторая плотина появилась вместе со строительством мельницы купца Куликова, так как для её функционирования требовалось много воды. Третья плотина построена екатериновцами вручную, так называемой народной стройкой в 50-х годах. Так в Екатериновке появилось три пруда.

Комплекс градостроительной документации, предложения которой действуют на территории Екатериновского муниципального образования, представлен документами федерального, регионального и муниципального уровня. Градостроительная документация федерального уровня – схема территориального планирования Российской Федерации – на момент подготовки генерального плана не была начата разработкой. Основной документ регионального уровня – схема территориального планирования Саратовской области – завершена осенью 2007г. и утверждена Правительством области в январе 2008г.

Документы территориального планирования муниципального уровня, действующие на территории муниципального образования – схема территориального планирования Екатериновского муниципального района Саратовской области — сделана в 2012 году.

Ранее была разработана градостроительная документация:

«Проект районной планировки Екатериновского административного района Саратовской области», 1983г. (Приволжский государственный зональный институт проектирования объектов сельского строительства «Приволжнипипромсельхозстрой»)

# Положение Екатериновского МО в системе расселения Екатериновского района и Саратовской области.

Расселение населения в районе — это заселение в течение трёх последних столетий восточной части Окско-Донской низменности в верхней части междуречья рр. Хопер и Медведица.

Массовое расселение по территории района берет начало со второй половины XVII в. Характер самих поселений во многом диктовался природными условиями. Они располагались ибо по берегам рек, либо на приводораздельных склонах в верховьях гидрографической сети. Эта особенность проявляется и в сопредельных муниципальных районах Саратовской и Пензенской областей.

Сложилось современное расселение в результате сложной трансформации традиционной сети сельских населенных мест. В условиях Екатериновского района, сеть поселений, сложившаяся к началу ХХ в., впоследствии подверглась изменениям.

Существенные изменения — образование новых населенных пунктов и укрепление существующих за счет ликвидации мелких селений. Образование новых населенных пунктов происходило в ходе совхозного строительства. Самыми молодыми (по времени возникновения) населенными пунктами Екатериновского района являются поселки, образованные в 1920-30-х гг.

До реформы местного самоуправления в 2005 г. Екатериновский район пережил несколько актов такого упорядочения своего контролируемого пространства: от волостной и советской, до муниципально-окружной организации территории.

Современная территориальная организация определена в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06.10.2003 г.) и вышедшем на его основе Законе Саратовской области от 27.12.2004 г. №83-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Екатериновского муниципального района», и унаследовала базовые конфигурации предшествующих систем местного самоуправления.

Население Екатериновского МО, находящегося в границах населенного пункта р.п. Екатериновка, – 6359 человека.

Таблица 1.

Динамика численности населения Екатериновского муниципального образования, человек

| Населённые пункты | На 01.01.08г. | На 01.01.09г. | На 01.01.10г. | На 01.01.11г. | На 01.01.12г. | Индекс людности (2008 г. к 2012 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Екатериновка | 6486 | 6537 | 6553 | 6359 | 6328 | 97,6 |

Существующая территориальная организация местного самоуправления в границах Екатериновского муниципального образования.

Одной из основных целей Закона №131-ФЗ является введение унифицированной системы территориального устройства местного самоуправления.

Наличие территории и её границы является одним из необходимых элементов статуса муниципального образования, поскольку местное самоуправление осуществляется только в его границах.

Правовую основу территориальной организации местного самоуправления на территории Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области составляют:

- Федеральный Закон №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом №191-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- Земельный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом №137-ФЗ от 25.10.2001 г.;

- Постановление Саратовской Областной Думы №12-391 от 21.05.2003 г. «Об установлении границ Екатериновского района»;

- Закон Саратовской области №83-ЗСО от 27.12.2004 г. «О муниципальных образованиях, входящих в состав Екатериновского муниципального района».

В целях организации местного самоуправления на территории Екатериновского муниципального образования Екатериновского района Саратовской области, руководствуясь требованиями Федерального Закона №131-ФЗ; Законом Саратовской области №83-ЗСО от 27.12.2004 г. «О муниципальных образованиях, входящих в состав Екатериновского муниципального района»:

  - Екатериновское муниципальное образование наделено статусом: «городского  поселения»;

  - установлены границы Екатериновского муниципального образования;

  - утверждены в виде картографического описания границы Екатериновского муниципального образования;

  - определен состав населённых пунктов, входящих в состав Екатериновского муниципального образования, – рабочий поселок Екатериновка.

Внешняя граница земель Екатериновского муниципального образования проходит по смежествам:

- с Кипецким муниципальным образованием — 12 км 859 м;

- с Новоселовским муниципальным образованием— 3 км 98 м;

Протяженность границ Екатериновского МО, посчитана по границам, отображенным на графических материалах по программному обеспечению в формате MapInfo и подлежат уточнению при проведении землеустройства.

Екатериновское МО относится к территориям с высокой плотностью населения.

Таблица 2

Сведения о населенных пунктах Екатериновского муниципального образования.

| Административный центр муниципального образования | Наименование населенных пунктов | Расстояние до административного центра | Численность населения на 01.01.2012г. | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Екатериновка | рабочий поселок Екатериновка | адм. центр | 6328 | 853,9 |

Существующие границы муниципальных образований, установленные Законом №83-ЗСО отображены на схеме «Положение Екатериновского муниципального образования в составе Екатериновского муниципального района Саратовской области».

## Глава I. Анализ состояния территории Екатериновского МО

## Общая характеристика и природные условия территории Екатериновского муниципального образования

### Климат

Климат Екатериновского муниципального образования, учитывая его расположение на территории Саратовской области, континентальный с холодной малоснежной зимой, короткой весной, жарким и сухим летом и непродолжительной осенью. Равнинный рельеф способствует проникновению на территорию различных воздушных масс. Зимой сюда приходит холодный сухой континентальный воздух сибирского антициклона и усиливает суровость климата.

Летом наблюдается приток воздушных масс с Атлантического океана. В течение всего года не исключается возможность проникновения арктического воздуха с севера. Зимой он еще более усиливает мороз, летом приносит прохладу, а весной и ранней осенью — заморозки.

С Атлантического океана и Средиземного моря приходят циклоны. Чаще они бывают зимой, поэтому погода в этот сезон более изменчива. Летом могут вторгаться сухие горячие массы воздуха из Казахстана, и тогда устанавливается жаркая, сухая погода.

Самая низкая температура за последние 100 лет опускалась до –43°С. Но крайние значения температуры воздуха наблюдаются редко (вероятность менее 10%). Среднегодовая температура составляет +4,6°С.

Температура самого холодного месяца (января) в среднем составляет -13°С, самого теплого (июля) +20°С. Абсолютный максимум +40°С.

Вегетационный период (переход со средней температурой более 5°) наступает во второй декаде апреля и продолжается до 12 октября, что составляет около 176 дней. Период активной вегетации (выше 10°) равен 150 дням. Сумма активных температур равна 2400-2600°С. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 140-150 дней, число дней со снежным покровом — 130-140.

Территория Екатериновского муниципального образования расположена в зоне недостаточного увлажнения. Гидротермический коэффициент равен 0,8-1,0.

Среднегодовое количество осадков составляет около 500 мм, в том числе за теплый период 225-320 мм. Осадки теплого периода часто бывают ливневого характера со среднесуточной суммой осадков до 30 мм. В результате таких ливней происходит углубление и paсширение оврагов.

Основным источником накопления влаги в почве являются осадки, выпадающие в холодное время года в виде снега.

Характерной чертой климата являются засухи, причиной которых служит преобладание на юге Европейской части России повышенного атмосферного давления и возникновения юго-восточных суховеев. В среднем за год в пределах муниципального образования насчитывается до 16 дней с суховеями преимущественно слабой интенсивности.

Преобладающие ветры — юго-восточных румбов. Средняя скорость ветра колеблется от 4,1 до 6,2 м/с.

Снежный покров устойчив в течение 125-135 дней. Средняя высота снежного покрова 22-30 см. Средняя максимальная высота снежного покрова достигает 60 см. Незначительная высота снежного покрова и неравномерность его распространения способствует глубокому промерзанию почвы от 99 до 160 см. По площади глубина промерзания изменчива и зависит от климатических факторов, местных условий, рельефа, растительности и механического состава грунтов.

Промерзание почвы имеет определенное гидрогеологическое значение, так как мерзлый слой весной играет роль водоупора, задерживает инфильтрацию талых снеговых вод и увеличивает относительное значение поверхностного стока.

При размещении объектов нового промышленного и гражданского строительства предприятия и животноводческие комплексы, загрязняющие атмосферу, необходимо располагать к северо-западу и северо-востоку от селитьбы.

По агроэкономическому районированию территория муниципального образования относится к незначительно засушливому теплому подрайону. В этом агроклиматическом районе вероятность появления полувлажного и влажного лета равна 50-65% всех лет, что благоприятно для вызревания озимых, а также ранних и среднеранних сортов яровых культур умеренного пояса. Кроме того, район является благоприятным для возделывания картофеля, овощных культур, для развития садоводства и животноводства.

Расчетные температуры для проектирования отопления и зимней вентиляции соответственно равны -27°С и -16,5°С. Продолжительность отопительного сезона — 204 дня. В общем, климатические условия муниципального образования не могут быть ограничивающими факторами и благоприятны для строительства.

Физиолого-климатические условия благоприятны для организации отдыха. Среднесуточные температуры теплого периода +14° +20°С, холодного –3 –12°С, что благоприятно как для летних, так и для зимних видов отдыха.

### Геоморфология

Территория Екатериновского муниципального образования, как и всей Саратовской области, располагается в юго-восточной части Восточно-Европейской тектонической платформы, имеющей двухэтажное строение. Нижний этаж представляет собой кристаллический фундамент архейского возраста, верхний — т.н. осадочный чехол — сложен комплексом пород от палеозойского до четвертичного возраста.

Тектоническое строение территории представлено преимущественно отрицательным структурным элементом — Рязано-Саратовским прогибом, разделяющим Воронежский и Токмовский своды.

Кристаллический фундамент большей частью находится на глубине 2000-3000 м. Он слагается метаморфическими породами, среди которых наиболее развиты полнокристаллические гнейсы мелко– и среднезернистой структуры. Возраст этих пород — архейско-протерозойский. Кристаллический фундамент подвергался интенсивной длительной денудации. Он разбит на отдельные блоки разной формы и размеров, которые в своем развитии подверглись подвижкам различных скоростей и направлений, что обусловило значительные неровности его современной поверхности.

### Геологическое строение

Осадочные отложения, перекрывающие кристаллический фундамент, представлены отложениями преимущественно мезозойско-кайнозойской групп.

Мезозойская группа на территории Екатериновского муниципального образования представлена отложениями меловой системы. Это в основном песчанистые, глинистые и песчано-глинистые отложения.

Нижнюю толщу меловых отложений слагают отложения альбского яруса, представленные песчано-глинистыми отложениями.

Нижняя часть разреза — пески плотные, желтовато–серые, с зеленоватым оттенком, кварцевые мелкозернистые. Средняя часть — глины тёмно-серые и серые с голубоватым оттенком, тонкослоистые. Верхняя часть — пески кварцевые серые, мелкозернистые. Нижняя граница яруса не установлена.

Верхний отдел меловой системы представлен сеноманским, сантонским и кампанским ярусами. Отложения вышеназванных возрастов сложены в основном песками кварцево-глауконитовыми плотными песчаниками с прослоями тёмно-серых глин, опок и мергелей. Суммарная мощность верхнемеловых отложений достигает 100 м.

Коренные отложения перекрыты мощным чехлом четвертичных и современных отложений, распространенных повсеместно.

Современные отложения представлены аллювиальными песками, супесями, суглинками общей мощностью 1-15 м. Аллювий развит полосами по долинам оврагов, балок и их склонов.

Из четвертичных отложений наиболее распространены моренные желто-бурые суглинки с валунами и обломками твёрдых пород: песчаников и кварцитов.

Общая мощность четвертичных отложений достигает максимума на водоразделах и составляет около 20 м. Эти отложения являются наиболее надежными основаниями для фундаментов.

Особенностью геологического строения территории муниципального образования является широкое развитие ледниковых отложений, которые связаны с Днепровским оледенением Русской равнины и представлены ледниковыми (моренные глины и суглинки с валунами, состоящими из красных гранитов, красных и розовых песчаников и гранитогнейсов), водно-ледниковыми (глины и суглинки) отложениями и прикрыты покровными суглинками.

### Рельеф

В геоморфологическом отношении территория муниципального образования расположена в пределах Донской равнины. Рельеф представляет собой равнинную, слегка всхолмленную поверхность, в разной степени расчленённую эрозионной сетью.

Преобладающие уклоны склонов водоразделов составляют 0,5-3°. Водораздельные пространства имеют средние абсолютные отметки 225-230 м. Минимальные абсолютные высоты отмечаются в долинах балок и оврагов — 215-220 м.

По густоте эрозионного расчленения рельеф относится в слаборасчленённому. Густота долинно-балочного расчленения территории составляет 0,9-1,5 км/км2.

Склоны водоразделов прорезаются балками, оврагами и промоинами. Балки хорошо разработаны, корытообразной формы с пологими, прекратившими рост вершинами, высота склонов — 8-12 м.

Склоны балок прорезаются растущими оврагами и промоинами. В днищах балок наблюдаются эрозионные врезы, глубиной до 1 м. Глубина оврагов и промоин достигает 8-10 м.

Основные черты современного рельефа унаследованы от дочетвертичного рельефа, который сформировался, главным образом, в меловое время и, отчасти, в раннечетвертичное время.

Характерная черта территории — однообразие рельефа и однотипность климатических условий.

Большая часть территории по своим орографическим условиям благоприятна для промышленного и гражданского строительства.

Территории неблагоприятные для застройки — крутые склоны, овраги развиты отдельными участками. При использовании их под застройку необходимо проведение инженерных мероприятий (планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и т.п.).

### Полезные ископаемые

Запасы и ресурсы полезных ископаемых являются одним из ключевых элементов природно-ресурсного потенциала любого муниципального образования.

На территории Екатериновского муниципального образования минерально-сырьевая база отсутствует. Существующих и разведанных месторождений полезных ископаемых нет.

### Поверхностные и подземные воды

Поверхностные воды.

Поверхностные воды на территории Екатериновского муниципального образования представлены прудами и озерами. Могут использоваться только для водопоя животных. Для целей водоснабжения не пригодны.

Гидрогеологические условия.

По гидрогеологическому районированию РФ территория муниципального образования принадлежит к Сурско-Хопёрскому артезианскому бассейну. Широко распространены воды различных водоносных горизонтов осадочного комплекса.

Водораздельные пространства имеют ровную полого-выпуклую поверхность с пологими, почти всюду задернованными склонами, которые в свою очередь изредка прорезаются балками. С поверхности до глубины 10-20 м залегают ледниковые суглинки и глины с валунами твердых пород. На склонах водораздельных пространств развиты более однородные средние и тяжелые жёлто-бурые делювиальные суглинки.

Ниже залегают тонкозернистые желтовато-серые пески и песчаники кампанского яруса. Мощность 20-40 м с максимумом на водоразделах.

На глубине 40-60 м пески и песчаники компанского яруса, подстилаются темно-серыми глинами с прослоями опок сантона. Их суммарная мощность 40-50 м. Ниже по разрезу залегают мелко и средне-зернистые пески сеноманского яруса, мощностью 25-40 м.

В рассмотренном комплексе пород прослеживается три водоносных горизонта. Первый из них приурочен к верхней части разреза валунных суглинков. Водоносный горизонт развит прерывисто, вскрыт многими шахтными колодцами и широко используется для водоснабжения. Глубина залегания — 5-7 м. Вода пресные и солоноватые. Дебит шахтных колодцев 5-8 м3/сут.

Второй от поверхности кампанский водоносный горизонт развит повсеместно. Он залегает на глубине от 10 до 50 м. В пределах крутых склонов воды кампана дренируются и питают воды родников.

На пологих склонах и водоразделах кампанские воды вскрыты скважинами, дебиты которых не превышают 20-45 м3/сут. Воды пресные, мягкие, гидрокарбонатно-кальциевые.

Третий от поверхности водоносный горизонт имеет более широкое распространение, обладает напором и вскрыт скважинами на глубине от 80 до 100 м. Мощность водоносного горизонта — 5-40 м, величина напора — около 60 м. Дебит скважин может достигать 168-400 м3/сут. Воды пресные с минерализацией до 0,8 г/л.

Вследствие значительного напора и высокой производительности воды сеноманского горизонта могут широко использоваться для централизованного водоснабжения.

При небольших потребностях в воде также рекомендуется использование вод вышележащего кампанского яруса.

Из вышеизложенного следует, что Екатериновское муниципальное образование характеризуется благоприятными геолого-гидрогеологическими условиями для строительства промышленных предприятий и жилья.

Водоснабжение можно осуществлять, главным образом, посредством использования водоносных горизонтов верхнемеловых отложений. Глубина скважин при этом будет не более 150 м.

### Экзогенные геологические процессы

На территории муниципального образования распространены разнообразные природные процессы, определяющие основные черты современного мезо– и микрорельефа. Наиболее ярко проявляются эрозионные процессы (овраги, балки). Современные экзодинамические процессы и явления играют существенную роль в формировании и изменении рельефа и непосредственно отражаются на инженерно-геологических условиях территории.

На территории муниципального образования отмечается следующий эрозионный процесс:

- линейная эрозия. Активное проявление линейной эрозии отмечается преимущественно на участках территории с развитой овражно-балочной сетью и склоновых землях с уклонами более 1о;

### Почвенный покров

Основными почвообразующими материнскими породами на территории Екатериновского муниципального образования являются ледниковые отложения, представленные покровными глинами и пылеватыми тяжёлыми суглинками.

В почвенном отношении территория является достаточно однообразной в связи с незначительной расчлененностью его равнинных пространств.

Наибольшее распространение на территории муниципального образования получили чернозёмы тучные (типичные) мощные и среднемощные.

Типичные черноземы являются по своим агрономическим свойствам лучшими в Саратовской области. Почвы в основном тяжелого гранулометрического состава. Сформированы они в подзоне лугово-злаково-разнотравной степи. Почвенный профиль у них глубокогумусированный с хорошо выраженной комковато-зернистой структурой. Мощность гумусового горизонта среднемощных разновидностей от 60 до 80 см. Преобладают среднемощные среднегумусные и слабосмытые глинистые разновидности.

Для типичных степей правобережья Саратовской области характерно широкое распространение обыкновенных черноземов, которые также достаточно широко представлены в Екатериновском муниципальном образовании.

Черноземы обыкновенные мощные, среднемощные, маломощные распространены по склонам водоразделов, также встречаются на узких высоких водоразделах второго порядка с повышенным стоком воды на высоких платообразных водоразделах. Чернозёмы обыкновенные также обладают достаточно высоким плодородием. Содержание гумуса в них составляет от 6 до 8,5%.

В балках и оврагах почвенный покров представлен смытыми и намытыми почвами оврагов и балок. Смыто-намытые почвы располагаются на пологих (1-3°), покатых (3-5°), сильно-покатых (5-10°), крутых задернованных скатах и днищах балок, местами обрывистых (>45°), слабозадернованных и размытых днищах оврагов.

Эти почвы преимущественно непригодны для использования в сельскохозяйственном производстве, возможен лишь ограниченный выпас по балкам. Чтобы прекратить рост оврагов, необходимо строительство гидротехнических сооружений по днищам и вершинам действующих оврагов, облесение, сохранение лесокустарниковой растительности.

Естественная травянистая растительность сохранилась лишь на покатых и крутых изрезанных склонах, по бровкам, склонам и днищам балок и оврагов, на холмах.

### Естественная растительность и зеленые насаждения

Территория Екатериновского муниципального образования расположена в северной степной зонах. На обыкновенных и типичных чернозёмах когда-то господствовали богаторазнотравно-типчаково-ковыльные степи. В настоящее время на месте богаторазнотравно-типчаково-ковыльных степей созданы антропогенные ландшафты; природные комплексы сохранились лишь в оврагах и балках. На сохранившихся участках естественного травостоя преобладают пырей, типчак, мятлик узколистный, костер прибрежный, таволга шестилепестная, клевер, полынь австрийская.

Из бобовых распространены люцерна, донник, клевер. Разнотравье в этих степях состоит из многолетних двудольных растений: тысячелистника, чабреца, донника, шалфея, подорожника и др.

В настоящее время большая часть степей муниципального образования занята жилой и промышленной застройкой. Естественная травянистая растительность сохранилась в основном на нижних склонах балок, непригодных для строительства, вдоль оврагов и балок, на бугристых склонах. Однако в результате многолетнего бессистемного выпаса зональные степные ассоциации превратились в более бедные группировки. На них практически отсутствуют виды ковыля, а решающее значение при умеренной трансформации приобретают типчак, мятлик луковичный и полынь австрийская, а при более сильном антропогенном воздействии — пырей ползучий и другие сорные растения. Лишь в местах, не используемых под пастбища, сохраняются первичные растительные группировки.

Под лесами в Екатериновском муниципальном образовании занято около 106,2 га., что составляет 12,5% от площади муниципального образования, при средней лесистости Саратовской области 6,7%. Основная часть лесного массива расположена преимущественно в виде защитных  лесополос.

Все леса в муниципальном образовании относятся к категории защитных, выполняющих средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.

Одним из основных компонентов природной среды и важной составной частью природных богатств Екатериновского муниципального образования является животный мир. В условиях степной зоны животные занимают различные типы ландшафтов, однако предпочитают стации со сложным микрорельефом и с высоким проективным покрытием; животные населяют разнообразные варианты биотопов, преобразованных под воздействием антропогенных факторов и имеющих чётко выраженные экотонные свойства.

Разнообразен состав певчих птиц, среди которых часто встречаются соловей, славка, иволга, дрозды, пеночки, синички.

Основными представителями степных ценозов являются малый и рыжеватый суслики, барсук; встречаются обыкновенная слепушонка, малая лесная мышь, обыкновенная полевка.

Видовой состав птиц сравнительно небогат. В настоящее время к доминирующим видам изучаемой территории относятся жаворонок, степная пустельга, серая куропатка, перепел.

Довольно широко представлены пресмыкающиеся. Здесь можно встретить прыткую ящерицу, гадюку, ужа, медянку.

На водных просторах озер, прудов обитают и гнездятся многие виды водоплавающих и околоводных птиц. Среди них утки (лысухи, чирки, кряквы, гоголь), кулик, чибис, витютень, вальдшнеп, камышовка, цапля серая, журавль серый, лебеди.

Все указанные виды имеют эстетическое и большое экологическое значение для поддержания экологического равновесия в почвах, фитоценозах и водоёмах.

### Ландшафтное районирование и основные типы ландшафтов

Для планирования рационального и экологически сбалансированного природопользования крайне необходима информация о естественной дифференциации природной среды и характере ландшафтного покрова, которая позволяет уяснить исходное состояние ландшафтов, ныне преобразованных хозяйственной деятельностью.

Ландшафтное районирование позволяет дать комплексную характеристику естественной природной неоднородности территории, отражает её биоклиматическую и литолого-морфологическую дифференциацию.

Территория Екатериновского муниципального образования располагается на Донской равнине и в подзоне северной степи степной зоны.

Территория Екатериновского муниципального образования располагается на Елано-Альшанском ландшафтном районе. Абсолютные высоты ландшафта на территории МО от 215 м до 230 м на водоразделах. Здесь преобладают плоские и слабонаклонные равнины, очень пологие склоны (1-3°). Почвенный покров представлен черноземами типичными среднегумусными среднемощными на карбонатных глинах и тяжёлых суглинках.

### Природно-экологический каркас Екатериновского МО.

К основе природно-экологического каркаса Екатериновского муниципального образования относятся природные комплексы, сохранившие естественный растительный покров и, следовательно, являющиеся слабонарушенными, а также акватории озёр, прудов, выполняющих средоформирующие и эколого-стабилизирующие функции.

К землям природно-экологического каркаса, в частности, отнесены следующие категории и виды земельных угодий:

искусственные лесные насаждения в лесополосах и массивах;

целинные и старозалежные участки степей на склонах и днищах балок, оврагов;

зарастающие, заброшенные участки пашни и прочие неудобья.

Структура любого природно-экологического каркаса состоит из площадных и линейных элементов. Площадные элементы выполняют функцию «ядер» каркаса. Именно ядра природно-экологического каркаса в наибольшей степени сохраняют экологический баланс территории. Линейные элементы связывают вещественно-энергетическими потоками экологические ядра между собой.

К площадным элементам природно-экологического каркаса Екатериновского МО можно отнести значительные по площади участки разнотравно-злаковых степей, расположенные в крупных балках.

Линейными элементами каркаса являются долины балок, придорожные и приовражные лесополосы.

Приведем краткую характеристику природных комплексов, образующих основу для формирования и функционирования природно-экологического каркаса Екатериновского муниципального.

Древесная, кустарниковая растительность обычна по берегам прудов. Кроме того, на территории муниципального образования имеются искусственные древесные насаждения в виде полевых, придорожных и приовражных лесополос, состоящих из лиственных пород.

Зональным типом растительности, который приурочен к междуречным водоразделам и их склонам, ранее являлись богаторазнотравно-типчаково-ковыльные степи на типичных и обыкновенных чернозёмах, ныне повсеместно застроены. Остатки естественной степной растительности сохранились в долинах крупных балках и оврагах. В основном большая часть сохранившихся степных участков используется под выпас или сенокошение, что привело к видовому изменению, обеднению растительных сообществ. Однако относительно развитая овражно-балочная сеть позволяет сохраняться небольшим степным участкам. Наиболее перспективными с точки зрения сохранения и восстановления естественных фитоценозов являются степные участки в оврагах и балках, расположенные вблизи, муниципальных границ, приграничных частей хозяйств, а также старозалежный фонд. В структуре землепользования это земли дальних выгонов, удаленные сенокосные участки, а также старозалежный фонд земель. Самовосстановление данных участков, происходившее в последние 15-20 лет, демонстрирует их значительный природный потенциал.

Важную роль в структуре природно-экологического каркаса выполняют акватории прудов, водохранилищ и других водных объектов. Экологическое состояние некоторых водоемов следует признать неудовлетворительным. Это снижает их экологическое значение.

Учитывая недостаточно высокую удельную площадь элементов природно-экологического каркаса Екатериновского муниципального образования, а также отсутствие особо охраняемых природных территорий, необходимо проводить природоохранные мероприятия, поддерживающие экологический каркас. Кроме того, анализ элементов природно-экологического каркаса показывает отсутствие крупных зональных элементов в структуре каркаса и, в целом, раздробленность и обособленность некоторых элементов. В таких условиях выполнение средоформирующих и средорегулирующих функций существующим каркасом невозможно. Учитывая дальнейшее социально-экономическое развитие Екатериновского муниципального образования формирование и наращивание элементов природно-экологического каркаса — актуальная и своевременная задача.

## Демография и трудовые ресурсы

Население - один из первостепенных, главных элементов формирования градостроительной системы любого уровня. Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического состояния объекта исследования. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими она выступает важнейшей в сбалансированном развитии муниципального образования. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

В административно-территориальный состав Екатериновского муниципального образования входит один населенный пункт:

- рабочий поселок Екатериновка;

Численность населения Екатериновского МО на 1 января 2011 года составляла 6359 человека. Всё население муниципального образования относится к городскому поселению. Занимая 0,3 % территории Екатериновского муниципального района, Екатериновское МО концентрирует 32% его населения. По этому показателю МО занимает 1-е место, а по площади — 14-е место среди муниципальных образований Екатериновского района (см. таблицу 2.1.).

Таблица 2.1.

Численность населения, территория и плотность населения в Екатериновском муниципальном районе.

|  | Население |  | Территория |  | Число жителей на 1 км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | км2 | % |  |
| Всего по району | 19943 | 100,0 | 3039,37 | 100,0 | 6,56 |
| в т.ч. по МО: |  |  |  |  |  |
| Екатериновского | 6359 | 32 | 8,54 | 0,3 | 744,61 |
| Андреевского | 1008 | 5 | 363,85 | 12 | 2,77 |
| Альшанского | 853 | 4 | 167,62 | 5,5 | 5,09 |
| Бакурского | 1872 | 9 | 304,65 | 10 | 6,14 |
| Вязовского | 749 | 4 | 148,47 | 5 | 5,04 |
| Галаховского | 1338 | 7 | 399,87 | 13,1 | 3,35 |
| Индустриального | 1516 | 8 | 298,52 | 10 | 5,08 |
| Кипецкого | 1247 | 6 | 106,02 | 3,4 | 11,76 |
| Коленовского | 913 | 5 | 280,19 | 9,2 | 3,26 |
| Комаровского | 727 | 4 | 238,22 | 7,8 | 3,05 |
| Крутоярского | 667 | 3 | 212,19 | 6,9 | 3,14 |
| Новоселовского | 1033 | 5 | 223,88 | 7,3 | 4,61 |
| Прудового | 991 | 5 | 130,20 | 4,3 | 7,61 |
| Сластухинского | 670 | 3 | 157,15 | 5,2 | 4,26 |

Плотность населения в Екатериновском муниципальном образовании выше, чем в среднем по району, и занимает (первое место)  среди муниципальных образований района.

Этнический состав населения МО весьма разнообразен. На его территории проживают более десятка национальностей, из которых доминирующее положение занимают русские – 89,8%.

В динамике за последние годы в Екатериновском МО отмечается уменьшение численности населения (Табл. 2.2).

Динамика численности населения Екатериновского МО, как и Екатериновского муниципального района в целом, напрямую зависит от двух основных показателей: естественного прироста (убыли) населения и его миграционного прироста, которые в сумме дают общее представление об изменении численности населения.

Обозначенные выше благоприятные тенденции являются результатом по большей части внутренней миграции населения Екатериновского района, где коэффициент миграционного прироста в 2011 году составил - 4,1%. В Екатериновском МО коэффициент естественного прироста составил - 3,8%, что в совокупности обуславливает ежегодный прирост населения на уровне не менее 7,9% на 1000 населения.

Табл. 2.2.

Динамика численности населения Екатериновского МО, человек.

|  | На 01.01.2009 тыс.чел. | На 01.01.2010 тыс.чел. | На 01.01.2011 чел. | На 01.01.2011 чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения | 6537 | 6553 | 6359 | 6328 |
| Родившиеся | 75 | 78 | 65 | 59 |
| Умершие | 80 | 88 | 90 | 90 |
| Естественный прирост по годам | -5 | -10 | -25 | -31 |

В целом же, динамика численности населения Екатериновского муниципального образования  не может опираться только на сальдо миграций населения, стабильность которого весьма ненадежна. Поэтому необходимо развивать социальную сферу и повышать экономическую привлекательность данной территории, а так же усилия должны быть направлены на увеличение естественного прироста населения.

### Воспроизводство населения

В Екатериновском МО в 2010 году было зафиксировано отрицательное сальдо естественного прироста населения.

В последние годы абсолютное число рождений в Екатериновском МО держится в среднем на уровне 60-75 рождений в год. При этом число смертей в 2011 году  было 90,  исходя из этого показателя по МО, рождаемость не компенсирует смертность.

Таким образом, на 01.01.2011 г. уровень рождаемости в Екатериновском МО составил 25 рождения на 1000 жителей, т.е. 9,3‰, что ниже уровня смертности 14,2‰ на 1000 жителей, отсюда и определилась убыль населения со скоростью 3,9% в год.

Следует отметить, что с  повышением  коэффициента смертности в последние десятилетия связано и со старением населения. В полной мере это может, проявится и в Екатериновском муниципальном образовании.

Основными причинами высокой смертности населения являются заболевания системы кровообращения, новообразования и неестественные причины смерти. При общем росте числа умерших и коэффициента смертности за годы рыночных преобразований особенно тревожной является тенденция опережающего роста смертности от причин, вызванных субъективными факторами, в частности, ухудшением социально-экономической и экологической обстановки, нездорового образа жизни, состояния системы здравоохранения. В первую очередь это относится к бурному росту смертности от болезней органов пищеварения, органов дыхания, т.е. тех заболеваний, которые зависят от уровня общественного развития, социально обусловлены и во многом потенциально предотвратимы при проведении соответствующих государственных мероприятий социально-экономического характера. В том числе проблема усугубляется тем, что смертность от всех перечисленных выше причин заметно «помолодела» в последние десятилетия.

В Екатериновском МО сложился такой тип воспроизводства населения, который обеспечивает лишь простое его воспроизводство. Небольшие показатели рождаемости являются основными причинами низкого уровня естественного прироста.

### Половозрастная структура.

Половая и возрастная структуры населения являются важнейшими показателями демографической ситуации, так как в большей степени определяют демографический потенциал территории.

Половая структура населения р.п. Екатериновка, в последнее время претерпела изменения, связанные с сокращением численности мужчин, где женское население преобладает над мужским на 583 человека.

Возрастная структура населения Екатериновского МО за последнее время также претерпела негативные изменения. В первую очередь наибольшую опасность таит в себе уменьшение доли детей в возрастной структуре населения МО, на которую на 01.01. 2011г. приходится всего 19%– рис.2.2.1.

Рис. 2.2.1.

Возрастная структура населения Екатериновского МО, (чел; %)

Численность лиц моложе трудоспособного возраста ниже численности населения старше трудоспособного возраста. Это свидетельствует о старении населения в Екатериновского МО.

Положительным моментом демографической ситуации является сохраняющийся высокий удельный вес трудоспособного населения. Однако это во многом объясняется вступлением в трудоспособный возраст поколений 80-х годов. В ближайшее время в данную возрастную категорию вступят контингенты, рожденные в 90-е, что приведет к уменьшению её доли в возрастной структуре. А тенденция снижения удельного веса группы населения старше трудоспособного возраста сменится её стремительным ростом.

Изменения возрастной структуры населения находят свое прямое отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношения численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста.

По данным на 01.01. 2011 г. на 1000 трудоспособных мужчин и женщин в Екатериновском МО приходилось 720 человек не трудоспособного населения, из которых большую часть составляют люди пенсионного возраста. Учитывая низкий естественный прирост в МО, уже в ближайшей перспективе следует ожидать рост демографической нагрузки вследствие того, что, как уже упоминалось выше, в трудоспособный возраст войдут менее многочисленные поколения, а пока еще растущее число населения трудоспособного возраста перейдет в категорию пенсионеров. В будущем тенденция увеличения демографической нагрузки будет неизбежна. А это весьма острая социально-демографическая и экономическая проблема.

### Миграция населения, этнический состав.

Особое место в формировании численности населения занимают миграционные процессы. По сути, они являются единственно возможным источником, компенсирующим естественную убыль населения, а также оказывают весомое влияние на формирование поло-возрастной структуры.

Не смотря на  отдаленность от областного центра г. Саратов, где сосредоточен основной рынок труда, Екатериновский муниципальный район  обладает благоприятной миграционной привлекательностью, так как р.п. Екатериновка является районным центром и наделено статусом городского  поселения, что и обуславливает существенную миграционную подвижность на его территории района. В 2011 году сальдо миграций составило порядка 83 человека.

Коэффициент миграции в Екатериновском МР сложился в размере 4,1‰.

Население Екатериновского муниципального образования многонациональное. Преобладает русское население (см. таблицу 2.3.1.).

### Таблица 2.3.1.

#### Доля народов в общей численности населения Екатериновского муниципального образования

| Народ | Доля в населении |
| --- | --- |
| Русские | 90 |
| Казахи | 0,2 |
| Украинцы | 1,2 |
| Татары | 0,9 |
| Армяне | 2,6 |
| Мордва | 0,2 |
| Азербайджанцы | 1,5 |
| Чуваши | 0,1 |
| Белорусы | 0,3 |
| Немцы | 0,1 |
| народы Дагестана | 0,4 |
| Чеченцы | 1,4 |
| Башкиры | 0,04 |
| Марийцы | 0,03 |
| Молдаване | 0,2 |
| Цыгане | 0,5 |
| Грузины | 0,09 |
| Осетины | 0,01 |
| Туркмены | 0,03 |
| Не указавшие национальность | 0,2 |

Конфессиональной спецификой территории является то обстоятельство, что здесь живут, русские, мордва и украинцы — славянское православное население, татары— тюркское мусульманское население.

### Трудовые ресурсы

Основную часть трудовых ресурсов территории составляют лица в трудоспособном возрасте. На их долю приходится порядка 41% от общей их численности. Трудоспособное население, живущее в Екатериновском МО, по данным в 2011 г. составляет 58% от общей численности населения МО.

Численность работающего населения в Екатериновском МО составляет 1510 человек.

Сильное влияние на занятость населения Екатериновского МО оказывает то, что р.п. Екатериновка является районным центром. Поэтому высокий процент занятого населения наблюдается в учреждениях здравоохранения и социального обеспечения – 422 чел.,  на промышленных предприятиях – 279 чел., предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания насчитывают - 161чел., в прочих организациях и предприятиях работает —142 чел., на предприятиях и организациях связи трудится — 110 чел., в учреждениях просвещения и культуры, искусства — 99 чел.

В структуре занятости населения Екатериновского МО преобладают практически в равной степени деятельность, предприятий и организаций трубопроводного транспорта – 69 чел., железнодорожного транспорта – 44 чел., автомобильного транспорта – 44 чел., в аппарате органов государственного управления, кооперативных и общественных организациях и страховых учреждений работает – 62 чел., в строительных организациях – 42 чел. в предприятиях торговли, общественного питания, заготовок и материально-технического снабжения числятся -36 чел . – рис. 2.4.1.

Рис.2.4.1.

Среднегодовая численность работающих в экономике Екатериновского МО по состоянию за 2011 год по видам деятельности, %

По данным за 2011 год общая численность зарегистрированных безработных в Екатериновского  МО составляет 140 человек –4% трудоспособного населения муниципального образования.

Сильное влияние на занятость населения Екатериновского МО оказывает налаженное транспортное сообщение и возможность трудоспособного населения переезжать трудиться в другие муниципальные образования или города.

### Выводы

В результате проведенного анализа демографической ситуации Екатериновского МО был выявлен ряд основных факторов, благоприятно и неблагоприятно воздействующих на демографическое развитие. Итоги анализа представлены в виде табл.2.5.1.

Таблица 2.5.1.

Итоговые данные демографического анализа

| Благоприятные факторы | Неблагоприятные факторы |
| --- | --- |
| - На территории Екатериновского МО находится районный центр — - р.п. Екатериновка | - Низкий удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста (19%) |
| - Наличие незначительной половой диспропорции (муж. - 45%, жен. - 55%) | - коэффициент рождаемости (9,9‰) - коэффициент смертности (13,7‰) |
| - Высокий удельный вес трудоспособного населения (58%) |  |
| - Низкий удельный вес пожилого населения (23%) |  |
| - Миграционный прирост |  |

Неблагоприятным фактором является низкий удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста и немаловажно, что коэффициент смертности преобладает над коэффициентом рождаемости. Поэтому основные усилия должны быть направлены на естественный прирост населения.

В благоприятных факторах половая диспропорция населения, низкий удельный вес пожилого населения и удельный вес трудоспособного населения в перспективе меняют свои показатели, так как они не стабильны. Миграционные процессы, могут поддерживать рост и стабильность в численности населения, но этот показатель весьма ненадежен в развитии демографического потенциала территории.

## Социально-экономическое положение

### Уровень и качество жизни

Уровень жизни населения – основной показатель степени благосостояния общества и является прямым отражением процессов, происходящих в реальном секторе экономики.

Одним из ключевых показателей уровня жизни являются денежные доходы, служащие основным источником удовлетворения личных потребностей населения в потребительских товарах и разнообразных видах услуг. В Екатериновском МО, как и во многих других муниципальных образованиях Екатериновского района, основными источниками доходов являются:

- заработная плата и прочие выплаты, которые работники получают за свой труд;

- выплаты и льготы из общественных фондов потребления, специальных фондов;

- доходы от личного подсобного хозяйства, сада, огорода.

Значительную долю в формировании денежных доходов населения составляет заработная плата. По ее уровню Екатериновсое  МО превышает средние показатели по Екатериновскому муниципальному району т. к. в районном центре сосредоточены основные организации и предприятия.

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и его качество.

По данным администрации Екатериновского муниципального образования на 01.01. 2012 г. жилищный фонд Екатериновского МО составляет 168 тыс.м². Средняя обеспеченность жильем  - 26,4 м2  на человека.

По исходным данным в районном центре расположено 37 секционных дома в 2-3 этажа общей площадью 29,9 тыс.кв.м.; 183 многоквартирных одноэтажных   дома общей площадью 18,3 тыс. кв.м.; 1767 домов индивидуальной одноэтажной застройки общей площадью 119,8  тыс. кв.м. Ветхого и аварийного жилья на территории   муниципального образования нет.

В числе показателей уровня и качества жизни населения важное место занимает благоустройство жилищного фонда.

Екатериновское МО газифицировано на 100%, обеспеченность водопроводом составляет 90%, канализационными сетями на 90%, отоплением  на 100%, как центральным так и индивидуальным.

Проблема обеспечения населения жильем остается. На территории МО подлежат капитальному ремонту 11 многоквартирных домов, распложенных по адресу: Советская, д.№2; Советская, д.№4; Советская, д.№6; Советская, д.№8; Зеленая д.№16; Калининская д.№126; п. Газовиков д.№1; п. Газовиков д.№5; 50 лет Октября д.№ 83; 50 лет Октября д.№ 85; Луговая д.№ 111.

### Социальная сфера

Социальная сфера представляет собой многоотраслевой комплекс, действующий в интересах повышения благосостояния населения. Она охватывает систему образования, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д.

Образование.

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального образования. Образовательная сеть Екатериновского МО была представлена:

- три учреждения дошкольного образования;

- два дневных общеобразовательных учреждения;

- одна открытая (сменная) общеобразовательная школа;

Дошкольное образование.

По данным Управления образования ЕМР в пределах Екатериновского муниципального образования функционируют три дошкольных образовательных учреждения, обеспечивающих воспитание, обучение, присмотр и уход за детьми в возрасте от 2-х до 7 лет, расположенные в р.п. Екатериновка.

Совокупная мощность дошкольных учреждений Екатериновского МО составляет 305 мест. При этом посещали их в 2011 году 340 детей. Если рассматривать заполняемость детских дошкольных учреждений с точки зрения их совокупной мощности, то явно прослеживается нехватка числа мест и количеством посещающих детей. По усредненным данным на 100 мест в детском дошкольном учреждении приходится 111 детей. Т.е загрузка существующих ДДУ составляет более 100%.

Таблица 3.2.1.

Основные показатели функционирования дошкольных образовательных учреждений по состоянию на 2011 год

| № | Наименова-ние | Вместимость ДДУ |  | Недостаток (-) /избыток (+) мест в ДДУ | Площадь здания, м2 | Качественное состояние здания (хорошее, удовлетворительное, аварийное)/Здание специальное или приспособленное | Числен-ность кадров среднее / высшее | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По проекту | Фактически |  |  |  |  |  |
| 1. | МКДОУ Детский сад №1 «Тополёк» р.п.Екатериновка | 55 | 66 | -11 | 756,8 | удовлетворительное/ приспособленное | 22 2 | 0,15 |
| 2. | МКДОУ Детский сад №2 «Улыбка» р.п. Екатериновка | 140 | 143 | -3 | 1221 | хорошее/ специальное | 11 7 | 9,382 |
| 3. | МКДОУ Детский сад № 3 сад №2 «Березка» р.п. Екатериновка | 110 | 131 | -21 | 1119,4 | удовлетворительное/ приспособленное | 28 8 | 5,704 |

В МКДОУ р.п. Екатериновка наблюдается недостаток мест на 35 человек. Расстояние от существующих МКДОУ до некоторых жилых кварталов превышает нормативный радиус обслуживания дошкольных учреждений, составляющий 500 метров.

По нормам СНиП 2.07.01-89* детские дошкольные учреждения должны охватывать порядка 85% детей дошкольного возраста. В Екатериновском МО посещают дошкольные образовательные учреждения 90% детей. В соответствии с 85-процентной обеспеченностью детей дошкольного возраста местами в детских садах общая потребность в них в целом по МО составляет 350 мест. Соотнеся данную потребность с фактической мощностью сети ДДУ Екатериновского МО, дефицит составляет порядка 45 мест.

Следует отметить, что предоставление услуг в основном ориентировано на детей младшего дошкольного возраста и старше. Практически не охвачены такими услугами дети в возрасте до 1,5 лет.  Укомплектованность персоналом ДОУ в целом по МО почти удовлетворяет потребностям. Основной контингент педагогических работников имеет высшее педагогическое образование.

Основные фонды зданий и сооружений общеобразовательных учреждений находятся в удовлетворительном состоянии, но некоторые требуют модернизации и реконструкции.

Общее образование.

Сеть общеобразовательных учреждений Екатериновского МО представлена двумя дневными средними общеобразовательными учреждениями и одной вечерней  (сменной) общеобразовательной школой, расположенные в р.п. Екатериновка.

Численность учащихся дневных учреждений общего образования в 2011 году составила 762 человека – это 12% от общей численности населения Екатериновского муниципального образования. Совокупная мощность общеобразовательных школ рассчитана на обучение 910 учеников. Таким образом, общая ежегодная загруженность школ составляет порядка 84%. Вместе с тем, загруженность средних школ, применительно к отдельным учреждениям МО, различна - табл.3.2.2.

Таблица 3.2.2.

Основные показатели функционирования дневных общеобразовательных учреждений по состоянию на 2011 год

| № | Наименование | Вместимость школ |  | Недостаток (-) /избыток (+) мест в школах | Качественное состояние здания (хорошее, удовлетво рительное, аварийное) | Площадь здания, м2 Строитель ный объем здания, м3 | Числен-ность кадров среднее / высшее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По проекту | Факти-чески |  |  |  |  |
| 1. | МКОУ СОШ №1 р.п. Екатериновка | 610 | 511 | +99 | Удовлетво рительное | 17847 492,2 | 7 33 |
| 2. | МКОУ СОШ №2 р.п. Екатериновка | 300 | 211 | +89 | Удовлетво рительное | 3568,8 19094 | 2 22 |
| 3. | Муниципальное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение –открытая (сменная) общеобразовательная школа | 120 | 72 | +48 | Удовлетво рительное | 776,9 3898,1 | 0 5 |

В школах наблюдается резерв мест 188 человек. Такая загруженность общеобразовательных учреждений благоприятно сказывается на принятой образовательной модели – обучение в школе проходит в одну смену.

В вечерней (сменной) общеобразовательной школе получают образование работающая молодежь и лица старшего возраста. Численность учащихся в 2011 году составила 72 человека – это 1% от общей численности населения, общая ежегодная загруженность школы составляет порядка 60%.

Таким образом, система общеобразовательных учреждений характеризуется полнотой охвата детей школьного возраста, а также работающего населения и вполне соответствует потребностям Екатериновского муниципального образования.

Основные фонды зданий и сооружений общеобразовательных учреждений находятся в удовлетворительном состоянии.

Система дополнительного образования детей объединяет в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка.

В каждой школе существуют кружки рисования и творчества, вокала, краеведения и т.д.

Сеть учреждений дополнительного образования детей Екатериновского МО представлена, детской школой искусств, дом детского творчества. Учреждения дополнительного образования предлагают разнообразные профили кружков, а количество их посещений различно – табл. 3.2.3.

Таблица 3.2.3.

Внешкольные образовательные учреждения

| Наименование, принадлежность | Число мест | Наименование кружков |  | Количество кадров | Дата постройки Износ объекта (%) | Площадь здания м2 Учебная площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Профиль | Кол-во посещений чел. в день |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МОУ ДОД «ДШИ», р.п. Екатериновка, ул. 50 лет Октября,92 | 250 | Фортепьяно | 25 | 4 | 1960г. 60% | 326,4 м2 254,0 м2 |
|  |  | Народные инструменты | 25 | 3 |  |  |
|  |  | Духовые инструменты | 30 | 5 |  |  |
|  |  | Общее эстетическое образование | 30 | 3 |  |  |
| МКОУ ДОД «Дом Детского Творчества», администрация Екатериновского муниципального района, р.п. Екатериновка, Ул. Первомайская,43 | 50 | Спортивно-оздоровительный; Технический; Эколого-биологический, Хореографический, Социально - педагогический, Художественно- эстетический, декоративно прикладной, Музыкальный, Познавательно -обучающий, Волейбол, Футбол, Настольный теннис. | 60 | 17 | 1991г. 38% | 536,5 м2 ________ |

Данные учреждения в последнее время пользуются популярностью, количество посещений составляет 300 человек в день – это 40% от численности детей школьного возраста на территории административного центра и 4,7% от населения муниципального образования. Для поддержки привлекательности данных заведений необходимо тематически расширить предоставляемые услуги, тем самым увеличить охват различных категорий населения. Материальное состояние данных учреждений усугубляет ситуацию, так как все они требуют проведения текущих ремонтов и улучшения их материально-технической базы.

В результате, система учреждений дополнительного образования детей Екатериновского МО хорошо развита, но требует модернизации и увеличение учебных площадей с целью улучшения качества образования для увеличения постоянного охвата детей дополнительным образованием.

Система профессионального образования в Екатериновском МО отсутствует. Находясь в непосредственной близости к городам г. Аткарск, г. Ртищево молодежь Екатериновского МО имеет возможность получать профобразование, а так же обучаться в областном центре, в высших и средних учебных заведениях г. Саратова.

В общем, проблемы развития системы образования в Екатериновском МО в основном те же, которые характерны для Саратовской области в целом – недостаточное финансирование, которое приводит к изношенности основных фондов учреждений и старению их материально-технической базы. Особенно остро это наблюдается в системе дополнительного образования детей.

Здравоохранение.

По данным Управления здравоохранения ЕМР система здравоохранения Екатериновского муниципального образования представлена различными видами учреждений: МУЗ «Екатериновская центральная районная больница» со станцией скорой медицинской помощи, главным корпусом, лечебным корпусом, инфекционным корпусом, зубоврачебным отделением, зубопротезным отделением, флюорографическим отделением, зданием лаборатории.

В системе здравоохранения Екатериновского МО по данным на начало 2012 г. работало 176 медицинских работника. Важно отметить, что обеспеченность медицинскими кадрами в Екаткриновском  МО значительно выше, чем принятые в стране соответствующие социальные нормативы – 155 медицинских работника на 10 000 жителей.

Совокупная мощность учреждений здравоохранения в настоящее составляет 1471 посещение в смену, при этом существуют значительные различия в их загруженности – табл. 3.2.4.

Таблица 3.2.4.

Основные показатели функционирования учреждений здравоохранения по состоянию на 2011 год

| Наименование учреждения | Число мест для больниц, роддомов и яслей, пропускная способность в сутки (для поликлиники, амбулаторий и т.п.) |  | Здание специальное или приспособленное /Отдельно стоящее или встроенное | Износ % | Мед. персонал чел | Площадь, м2 | Строительный объем, м3 | Размер участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по норме | фактически |  |  |  |  |  |  |
| Здание лаборатории | 860 | 860 | Спец. /Отдельно стоящее | 80% | 13 | 185,7 | 992,8 | 35,0 |
| Главный корпус | 30 коек 200 посещений | 30 коек 250 посещений | Спец. /Отдельно стоящее | 60% | 98 | 1453,8 | 5957,9 |  |
| Лечебный корпус | 38 коек 117 посещений | 38 коек 117 посещений | Спец. /Отдельно стоящее | 80% | 37 | 1708,7 | 6948,1 |  |
| Инфекционное отделение | 12 | 12 | Спец. /Отдельно стоящее | 70% | 8 | 247,8 | 1321,3 |  |
| Зубопротезное отделение | 7 | 7 | Спец. /Отдельно стоящее | 75% | 3 | 349 | 103,9 |  |
| Зубоврачебное отделение | 90 | 90 | Спец. /Отдельно стоящее | 75% | 13 | 133,7 | 445,0 |  |
| Флюорографическое отделение | 80 | 80 | Спец. /Отдельно стоящее | 75% | 3 | 91,2 | 419 |  |

Самым крупным учреждением здравоохранения является МУЗ «Екатериновская центральная районная больница», районная поликлиника, расположена в главном и лечебном корпусах  по адресу, ул. 50 лет Октября 93, ведомственная принадлежность -  Министерство здравоохранения Саратовской области.

Основное назначение данных медицинских учреждений – оказание населению всего Екатериновского МР амбулаторной, стационарной, медико-санитарной неотложной медицинской помощи. Общее количество медицинского персонала - 176 человек, из них 30 врачей, 113 средних медицинских работника и 33 младшего персонала. Станция скорой помощи оснащена медицинским оборудованием на 96%, износ здания составляет 60%, дата постройки 1963г., последний капитальный ремонт производился в 2001году. Автомобильный парк состоит из семи машин скорой помощи процент износа составляет 88%. На оказание скорой медицинской помощи затрачивается 60 минут. Высокие показатели по медицинскому обслуживанию связаны с тем, что здесь расположена Екатериновская центральная районная больница.

Культура.

Сфера культуры Екатериновского муниципального образования, наряду с образованием и здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Ее состояние - один из ярких показателей качества жизни населения.

Современное развитие культурного сектора социальной сферы Екатериновского муниципального образования в большой степени определяется его расположением. Особенности положения, безусловно, отразились на ряде абсолютных показателей и уровне развития отдельных видов культурной инфраструктуры. Сеть его учреждений культуры представлена районным домом культуры и двумя библиотеками.

Екатериновское муниципальное образование обеспечено учреждениями культуры в соответствии с установленными социальными нормами, при этом существуют значительные различия в их загруженности – табл. 3.2.5.

Таблица 3.2.5.

Основные показатели функционирования учреждений культуры по состоянию на 2011 год

| Учреждения культуры | Число мест | Наименование кружков |  | Количество кадров | Дата постройки Износ объекта (%) | Площадь здания, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Профиль | Кол-во посещений |  |  |  |
| МУ «РДК» р.п. Екатериновка, Ул. 50 лет октября, 36 | 360 | Вокал. группа | 10 | 23 | 1961г. 50% | 446 м2 |
|  |  | Духовой оркестр | 20 |  |  |  |
|  |  | Ансамбли | 38 |  |  |  |
|  |  | Хореографический | 23 |  |  |  |
|  |  | Вокальная студия | 24 |  |  |  |
|  |  | Фольклорный | 25 |  |  |  |
|  |  | Кукольный | 16 |  |  |  |
|  |  | Клуб по интересам | 20 |  |  |  |
|  |  | Шейпинг | 12 |  |  |  |
|  |  | Худож. слово | 10 |  |  |  |
|  |  | Театр малых форм | 10 |  |  |  |
|  |  | Клубы | 60 |  |  |  |

Таблица 3.2.6.

Основные показатели функционирования библиотек по состоянию на 2011год

| Наименование учреждения | Библиотеч-ный фонд | Количество посещений | Числен-ность всех кадров | Общая пло-щадь здания или занимае-мого поме-щения м2 | Износ фондов зданий и сооруже-ний % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Екатериновская Центральная библиотека, Ул. 50 лет октября, 92 | 46856 | 22446 | 21 | 254 | 60% |
| Екатериновская Детская библиотека, Ул. 50 лет октября, 92 | 28629 | 12425 | 5 | 200 | 60% |

Работа дома культуры ведется по нескольким направлениям, одно из которых ансамбли, вокальные группы и студии, клубы, театральные кружки и хореографические группы. В РДК проводят массовые мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества, Дню Победы, 8 Марта и прочие. Тем не менее, для привлечения населения и увеличения посещаемости данных учреждений необходима оптимизация деятельности, привлечение финансовых протоков для обновления библиотечных фондов и  улучшение технического оснащения учреж-дений культуры  с целью увеличения охвата разных категорий населения МО.

Острейшей проблемой, усугубляющей с каждым годом ситуацию в сфере культуры, является недостаток кадров. Уровень заработной платы и условия труда в культурно-досуговых учреждениях муниципального образования не способствуют привлечению для работы в них молодых творческих людей.

Государственная политика России на современном этапе направлена на решение проблем в области культуры исключительно силами органов местного самоуправления, поэтому местные власти становятся полностью ответственными за сохранение (это – первоочередная задача) существующей системы муниципальных учреждений культуры. Сокращение государственного участия в поддержке муниципальных образований отразилось и на финансировании учреждений культуры. Хроническое недофинансирование сферы культуры привело к неудовлетворительному состоянию материально-технической базы оставшихся объектов.

Для повышения духовно-эстетического образования жителей Екатериновского муниципального образования и улучшения качества жизни необходимо оптимизировать деятельность отрасли путем совершенствования организационных и материальных условий ее функционирования. Также необходимо разнообразить предоставляемые учреждениями культуры услуги с целью расширения сети повседневных и периодических услуг. Необходима поддержка инновационных и творческих проектов в сфере культуры.

Физкультура и спорт.

Сфера физической культуры и спорта в Екатериновском  МО представлена МКОУ ДОД «Детско-юношеской спортивной школой» р.п. Екатериновка, ул. Рабочая, 56. Здание 1915 года постройки с износом 44%, площадь здания составляет 224,33 м2 , строительной объем  здания 830,6 м3 , площадь участка 2145 м2. В школе организованы кружки волейбол, футбол, настольный теннис, рассчитано здание на 20 мест, 20 посещений в день, число работающих 4 чел. Стадион «Труд» находится по ул. 50 лет Октября, размер участка 13380м2., трибуны рассчитаны на 1500 мест,  организовано секций 5, количество посещений 260, число работающих 2 чел.. Спортивный зал площадью 180 м2, организовано секций 5, количество посещений 200, число работающих 3 чел.. Хоккейная коробка по ул. 50 лет Октября, размером 1800 м2, организовано 2 секции, количество посещений 60, число работающих 2 чел.. Волейбольная площадка по ул. 50 лет Октября, размером 420 м2, организовано  секций 3, количество посещений 60, число работающих 2 чел.. Спортивная площадка площадью 250 м2 и 2-ва спортивных зала общей площадью 444 м2 , при образовательном учреждении, по ул. Молодежная 32, организовано секций 4, количество посещений 500, число работающих 4 чел.. Спортивный зал площадью 162 м2   при образовательном учреждении по ул. Мичурина, 68, организовано секций 4, количество посещений ежедневно, число работающих 3 чел. При этом по нормам 20% детей и подростков в возрасте 6-15 лет должны быть охвачены специализированным спортивным воспитанием – а это порядка 140 детей всего МО.

В Екатериновском МО всё население охвачено объектами физкультуры и спорта. Более активно занимаются спортом школьники и подростки, так как при общеобразовательных учреждениях имеются спортзалы и спортивные площадки. Наибольшее количество секций организовано в спортивном зале и стадионе.

В соответствии с социальными нормативами в Екатериновском  МО имеется дефицит мощностей основных объектов физкультуры и спорта – табл. 3.2.7.

Таблица 3.2.7.

Потребность в основных объектах физкультуры и спорта

| Населенный пункт | Потребность в спортивных залах, м² | Существующие спортивные залы, м² | Потребность в плоскостных сооружениях, м² | Существующие плоскостные сооружения, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Екатериновка | - | 786 | 32877 | 17995 |

Нехватка плоскостных спортивных сооружений, отсутствие бассейнов и неудовлетворительное техническое состояние спортивных залов на сегодняшний день являются основными проблемами в Екатериновского  МО, которые тормозят дальнейшее развитие массового спорта и не способствуют привлечению большего количества занимающихся физической культурой и спортом.

### Экономика

Экономика Екатериновского  МО в настоящее время представлена всеми тремя основными секторами хозяйственной деятельности:

  - первичный сектор, включающий деятельности, связанные с сельским хозяйством;

  - вторичный сектор, включающий деятельности, связанные с обрабатывающими производствами, производством и распределением электроэнергии, газа и воды.

  - третичный сектор, включающий деятельности, связанные с производством материальных и нематериальных услуг (транспорт и связь, оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и предметов личного пользования; образование и прочие коммунальные, социальные и персональные услуги).

В последние годы в экономике Екатериновского МО происходят заметные структурные сдвиги. Это находит свое проявление в тенденции к увеличению доли производств третичного сектора. Такого рода сдвиги являются прогрессивными на данном этапе развития производственных сил и в целом соответствуют направлениям развития экономики развитых стран.

Экономика Екатериновского МО за годы рыночных преобразований превратилась в многоукладную, при значительной роли частного сектора не только по числу предприятий, но и по объемам производства товаров и услуг.

Основу экономики Екатериновского МО составляют крупные и средние предприятия всех трех секторов экономики (табл. 3.3.1). Вместе с тем важную роль играют и предприятия малого бизнеса. По данным на начало 2012 года в Екатериновском  МО осуществляли деятельность 20 крупных и средних предприятий.

Таблица 3.3.1.

Основные показатели функционирования крупных и средних предприятий Екатериновского МО, 2012г.

|  | Наименование предприятий | Вид деятельности | Число работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО «Екатериновское АТП», Саратовская область, р.п..Екатериновка, ул.Восточная, 7 | автотранспортное предприятие | 42 |
|  | МУП ЖКХ Екатериновского р-на, Саратовская область, р.п.Екатериновка, ул. Рабочая,50 | услуги теплоснабжения, водоснабжение, эксплуатация жилого фонда, баня, ритуальные услуги | 92 |
|  | ООО «Екатериновская мука» р.п. Екатериновка, ул. Советская,47 | Сдача имущества в аренду | 2 |
|  | ОАО маслозавод «Заря» р.п. Екатериновка | Молоко, масло, сыры, кисло-молочная продукция | 50 |
|  | ОАО «Екатериновский элеватор» территория старого элеватора р.п. Екатериновка, ул. 8 марта,21 | Приемка рациональное размещение, хранение отгрузка зерновых | 47 |
|  | ОАО «Екатериновский элеватор» территория нового элеватора р.п. Екатериновка ул. Элеваторская | Хранение, складирование и сушка зерна | 85 |
|  | Орган печати Газета Екатериновского муниципального района «Слава труду» р.п. Екатериновка, ул. Советская,1 | Издательская деятельность, выпуск печатной продукции, газет | Нет данных |
|  | ООО «ОблСтройЦентр» р.п. Екатериновка, ул. 50 лет Октября,90а | строительные работы | Нет данных |
|  | ООО «Сардорстрой» р.п. Екатериновка, ул. Заводская,4 | строительные работы | Нет данных |
|  | МУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа Екатериновского муниципального района», ул. 50 лет Октября,90 | Нет данных | Нет данных |
|  | ООО «Хлебокомбинат Екатериновский» р.п. Екатериновка, пер. Хлебный | Выпечка хлеба | Нет данных |
|  | ООО «АПК» р.п. Екатериновка, ул. Элеваторская | Нет данных | Нет данных |
|  | Крестьянское хозяйство «Степь» | Нет данных | Нет данных |
|  | ООО «Кристалл» р.п. Екатериновка, ул. Первомайская,2 б | Нет данных | Нет данных |
|  | ЛПУМГ «Югтрансгаз» | транспортировка газа | Нет данных |
|  | ОАО «Саратовоблгаз» филиал трест «Калининскмежрайгаз» | транспортировка распределение, газа | Нет данных |
|  | ОАО МРСК «Волги» (РЭС) | производство, передача, распределение электроэнергии | Нет данных |
|  | ГУП СО «Облводоресурс»-«Екатериновский» | Подача, распределение воды | Нет данных |
|  | РУС «Саратовэлектросвязь» | Осуществляет связь междугородную и местную телефонную связь, документальную электросвязь, проводное звуковое вещание, подвижную радиотелефонную связь. | Нет данных |
|  | Екатериновский производственный участок ОГУ «Петровский лесхоз» | Лесное хозяйство | Нет данных |

В настоящее время потребительский рынок Екатериновского муниципального образования представлен 118 объектами: 102 предприятия розничной торговли , 3 предприятия общественного питания и 13 объектов коммунального обслуживания.

Бытовое обслуживание

Баня.

-Здание бани на 29 мест ул. 50 лет Октября,60а

Ремонт обуви ул. 50 лет Октября,90 а

Ремонт техники

Автомастерская общей площадью 360 м2, ул. Советская,41

Ритуальные услуги ул. Рабочая,23

Парикмахерские

-1)парикмахерская «Ника Стиль», общей площадью 9,5 м2 ул. 50 лет Октября,90 а

- 2) парикмахерская, фотосалон общей площадью 9,0 м2 ул. 50 лет Октября,90 а

- 3)парикмахерская, общей площадью 10,73 м2 ул. 50 лет Октября,24 а

- 4)парикмахерская, общей площадью 10,73 м2, ул. 50 лет Октября,24 а

-5) парикмахерская, общей площадью 10,73 м2, ул. 50 лет Октября,24 а

-6) парикмахерская, общей площадью 10,65 м2, ул. 50 лет Октября,24 а

-7) парикмахерская, общей площадью 10,65 м2, ул. 50 лет Октября,24 а

-8) парикмахерская «Колибри», ул. Советская,47

Обеспеченность торговыми площадями в муниципальном образовании превышает нормативную потребность и продолжает увеличиваться.

Наибольший удельный вес в структуре платных услуг занимают жилищно-коммунальные услуги и услуги связи. Наименьшую долю составляют такие услуги, как физическая культура и спорт, услуги правового характера и культуры.

Сельское хозяйство

Земля является основным природным ресурсом территории  Екатериновком МО, поэтому сельское хозяйство является базовой и основной деятельностью, на результатах которого функционируют обрабатывающие производства.

Основными сельскохозяйственными производителями в Екатериновском МО являются:

- личные подсобные хозяйства;

- ИП глава КФХ Тугушев

Животноводство

###### Животноводство в Екатериновского МО играет важную роль. Здесь представлены все основные виды отрасли: скотоводство, свиноводство, овцеводство, коневодство, птицеводство. Количество поголовья скота (см. таблицу 3.3.3.).

###### Таблица 3.3.3.

###### Поголовья скота и птицы в Екатериновского МО, тыс. голов  (в частном секторе)

|  | на 1 июня 2012 г. голов |
| --- | --- |
| Крупный рогатый скот | 280 |
| В том числе- - коровы | 100 |
| Свиньи | 500 |
| Овцы и козы | 300 |
| Лошади | 10 |
| Птица | 9600 |

Сложившуюся структуру животноводства, никак нельзя признать удовлетворительной, и тем более, оптимальной. Хозяйства населения, преимущественно занимают лидирующее положение по поголовью всех видов животных, но отличаются низкой товарностью производимой продукции и малоперспективны для дальнейшего эффективного развития отрасли. Более прогрессивными в этом отношении являются крестьянские (фермерские) хозяйства, отличающиеся более высокими показателями концентрации производства, финансовыми возможностями, механизацией и автоматизацией производственных процессов, товарностью производимой продукции и другими предпосылками для успешного развития животноводства и производства основных видов продукции мясо (скот и птица), молоко, яйца.

Промышленность и строительство

Промышленность в Екатериновском МО представлена обрабатывающими производствами. Обрабатывающие производства в Екатериновского МО представлены двумя видами: деятельностью по производству пищевых продуктов,  издательская и полиграфическая деятельность.

Основными субъектами производства пищевых продуктов являются следующие предприятия: ОАО маслозавод «Заря», ООО «Хлебокомбинат Екатериновский»

- (табл.3.3.5.).

Таблица 3.3.5.

#### Предприятия, занятые производством и переработкой

#### пищевых продуктов в Екатериновского МО.

| Наименование предприятий | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО маслозавод «Заря» | р.п. Екатериновка. |
| ООО «Хлебокомбинат Екатериновский» | р.п. Екатериновка, пер. Хлебный |
| ОАО «Екатериновский элеватор» территория нового элеватора | р.п. Екатериновка ул. Элеваторская |
| ОАО «Екатериновский элеватор» территория старого элеватора | р.п. Екатериновка, ул. 8 марта,21 |

Приоритетами промышленного производства является развитие пищевой и перерабатывающей отраслей.

Предприятия ОАО «Саратовоблгаз» филиал трест «Калининскмежрайгаз» осуществляет транспортировку природного газа по магистральным газопроводам, поставку газа потребителям через газораспределительные станции.

МУП ЖКХ осуществляет услуги теплоснабжения, водоснабжения, эксплуатация жилого фонда, баня, ритуальные услуги.

Предприятие ОАО МРСК «Волги» (РЭС) осуществляет производство, передачу, распределяет электроэнергию.

Предприятие ГУП СО «Облводоресурс» - «Екатериновский» осуществляет подачу и распределение воды.

Таблица 3.3.6.

#### Предприятия, организации занятые производством и переработкой, транспортировкой промышленной продукции в Екатериновского МО.

| Наименование предприятий | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Сардорстрой» | р.п.Екатериновка. |
| ООО «ОблСтройЦентр» | р.п. Екатериновка, ул. 50 лет Октября,90а |
| МУ «Хозяйственно-эксплуата-ционная группа Екатериновского муниципального района» | р.п.Екатериновка, ул. 50 лет Октября,90 |
| ОАО «Екатериновское АТП», | р.п..Екатериновка, ул.Восточная, 7 |
| ООО «Кристалл» | р.п. Екатериновка, ул. Первомайская,2б |
| Екатериновский производственный участок ОГУ «Петровский лесхоз» | р.п.Екатериновка. |

Неблагоприятные условия развития промышленности в Екатериновском МО как и в районе в целом, в первой половине 1990-х гг. привели к резкому сокращению объёмов производства пищевой и промышленной продукции практически всех отраслей. С конца 1990-х годов наметились положительные в этом направлении сдвиги.

Проведенный анализ производственного сектора экономики Екатериновского МО позволяет сделать следующие выводы:

- Для промышленного производства на современном этапе характерен определенный застой.

- Основными факторами, сдерживающими развитие промышленности, являются:

    - устаревшая технико-технологическая база;

    - дефицит квалифицированных кадров;

    - отсутствие рынка сбыта.

- Отличительной особенностью промышленности Екатериновского МО является низкий уровень её отраслевой диверсификации.

Приоритетами промышленного производства в долгосрочной перспективе является развитие пищевой и перерабатывающей отраслей, как конкурентоспособных на региональном и федеральном рынках.

Основные стратегические направления развития промышленного комплекса Екатериновского МО и механизмы их реализации.

Стратегические направления социально-экономического развития Саратовской области и отдельных отраслевых комплексов, предприятия которых локализованы и в Екатериновском МО, определены в комплексных и целевых региональных и муниципальных программах и других документах стратегического характера, это, в первую очередь:

- стратегия социально-экономического развития Саратовской области до 2025 года;

- программа социально-экономического развития Саратовской области на -среднесрочную перспективу;

- основные направления развития промышленности в Саратовской области;

- схема территориального планирования Екатериновского муниципального района, разработанная ГУПП институт «Саратовгражданпроект» в 2012 г. на дальнесрочную перспективу;

- ОЦП " ОЦП "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Саратовской области на 2010-2015 годы";

- ДОЦП "Развитие жилищного строительства в Саратовской области" на 2011-2015 годы, в т.ч. подпрограммы: "Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов. Содействие применению энергоэффективности в строительстве"; "Обеспечение жилыми помещениями молодых семей";

- ДОЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саратовской области на период до 2020 года";

- ДОЦП "Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы", в т.ч. подпрограмма: "Чистая вода"

- ДОЦП "Развитие транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы", в т.ч. подпрограммы: "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области"; "Железнодорожный транспорт";

- ОЦП "Развитие лесного хозяйства Саратовской области " на 2009-2013 годы;

Главным механизмом осуществления предлагаемых направлений развития промышленного комплекса является реализация программных мероприятий, намеченных в вышеуказанных программах.

Эти документы разработаны в основном на среднесрочную перспективу, но именно они задают вектор развития территории и закладывают основы экономической и градостроительной ситуации на более отдаленный перспективный период.

Кроме программных документов важную роль играют также инвестиционные проекты, обеспечивающие реализацию стратегических направлений развития территории.

Совокупность промышленных предприятий образует специфические группы близкородственных предприятий — кластеры, с учетом их взаимного влияния и общей конкурентоспособности.

Екатериновский производственный участок ОГУ «Петровский лесхоз» может войти в кластер перерабатывающей промышленности.

Основными элементами пищевого кластера являются ООО «Хлебокомбинат Екатериновский»; ОАО маслозавод «Заря»; ОАО «Екатериновский элеватор».

Для пищевого кластера важна реализация следующих факторов успешного развития:

- концентрация на выпуске продуктов, для которых имеются или могут быть созданы устойчивые конкурентные преимущества;

- разработка маркетинговых стратегий;

- подготовка квалифицированных кадров в муниципальном образовании.

Процесс формирования кластеров неизбежно влечет за собой капитальное строительство новых объектов в связи с необходимостью создания недостающих звеньев в общей технологической цепочке кластера. Например, объектов производственной деятельности, логистики, торговли, выставочно-ярмарочной деятельности, подготовки кадров, научного обслуживания, менеджмента и т.д.

На территории Екатериновского МО возможно размещение промышленных объектов капитального строительства. Это может быть как реконструкция, модернизация и создание новых производств на территории существующих предприятий, так и строительство новых предприятий на новых площадках.

Создание широкой сети малого предпринимательства в промышленности, способствующего возникновению законченного производственного цикла.

Для решения задач развития производственной сферы экономики Екатериновского МО на расчетный период по наиболее реалистичному сценарию предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция и модернизация производственной базы существующих предприятий с ориентацией на выпуск высокоэффективной и конкурентоспособной продукции;

- развитие лизинговой деятельности с целью обновления основных фондов предприятий;

- повышение производительности труда за счет максимальной механизации и автоматизации производственных процессов;

- привлечение необходимых инвестиций для модернизации действующих производств, введение новых мощностей и их эффективное использование;

- создание новых, высокотехнологичных малых предприятий и производств, с целью оптимизации структуры пищевого комплекса

- необходимо расширения доли собственной продукции на областном рынке (прежде всего за счет продукции таких отраслей, как сельское хозяйство, пищевая промышленность, производство строительных материалов и др.);

- должны быть приняты меры по максимальному использованию потенциала федеральных программ в сфере развития отдельных видов экономической деятельности (фармацевтика);

- должна быть усилена программа жилищного строительства с тем, чтобы объемы вводов жилья к концу периода реализации генерального плана достигли уровня не менее 1 кв. м на человека в год;

- создание новых, высокотехнологичных малых предприятий и производств, с целью оптимизации структуры пищевого комплекса.

Администрации Екатериновского МО необходимо прилагать все усилия в поддержку новых решений, а также участвовать в разработке и реализации идей и проектов направленных на развитие новых отраслей в производстве.

Производство материальных и нематериальных услуг

Производство материальных и нематериальных услуг, составляющее третичный сектор хозяйственной деятельности (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, здравоохранение, рекреационная деятельность и другие виды производственных и социальных услуг), обеспечивает функционирование первичного и вторичного секторов экономики Екатериновского МО. Этот сектор достаточно сбалансирован по своей структуре, хотя отдельные его составляющие весьма неравноценны по уровню развития и значению. В его составе особенно выделяются предприятия, осуществляющие услуги здравоохранения, соцобслуживания просвещения и культуры. Это объясняется тем, что р.п. Екатериновка  является районным центром.

Транспортные услуги оказывают такие предприятия как ОАО «РЖД»; ОАО «Екатериновское АТП»,

Сфера торговли и бытового обслуживания в основном представлена предприятиями малого бизнеса.

Для создания в муниципальном образовании бизнес-среды, благоприятствующей развитию современной высокотехнологичной экономики, необходимо стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства. Стратегической целью развития малого и среднего предпринимательства является его преобразование в катализатор инновационного развития, благоприятную среду для формирования среднего класса, в сферу реализации предпринимательских и интеллектуальных способностей граждан.

Реализация стратегической цели предусматривает работу по следующим направлениям:

- расширение инфраструктуры и форм поддержки малого и среднего предпринимательства, ориентированных в первую очередь на создание новых высокотехнологичных производств;

- создание сети бизнес–центров, где начинающие и действующие предприниматели могут рассчитывать на квалифицированную консультацию и практические рекомендации по разным аспектам ведения бизнеса;

- финансово-кредитное и налоговое стимулирование, а также прямая инвестиционная поддержка в виде грантов на создание малых инновационных компаний и приобретение оборудования в лизинг;

- организация системной работы по ликвидации административных барьеров на пути предпринимательской деятельности (оформлением прав на землю, постановкой на кадастровый учет, нарушение прав при проведении государственного и муниципального контроля);

- создание малых обслуживающих компаний под конкретные потребности населения;

- последовательное изменение отраслевой структуры малых и средних предприятий: значительный рост числа компаний, занятых в здравоохранении и сфере услуг, существенное снижение доли предприятий оптовой и розничной торговли (до 10-15 процентов);

- увеличение количества малых предприятий как минимум в 1,5-2 раза;

- обеспечение стабильных ежегодных темпов прироста инвестиций в основной капитал малых предприятий в размере не менее 10 процентов в год.

## Архитектурно-планировочная организация территории

### Планировочная структура территории.

В соответствии с законом Саратовской области определены границы Екатериновского муниципального образования, в пределах которых и действует настоящий генеральный план. Территория Екатериновского муниципального образования, входящего в состав Екатериновского муниципального района, в соответствии с законом Саратовской области от 27 декабря 2004г. №83-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Екатериновского муниципального района», включает в себя один населённый пункт: р.п. Екатериновка.

Территория в пределах границ Екатериновского муниципального образования составляет 820,73 га. Р.п. Екатериновка расположен в 150 км от областного центра г. Саратова.

В настоящее время граница населённого пункта – р.п. Екатериновка точно не определены и нуждается в окончательном закреплении в составе настоящего проекта в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ.

Таблица 4.1.1.

Некоторые показатели территории и населения Екатериновского муниципального образования на 01.01.2012 г.

| Населенные пункты | Площадь территории, га | Население, чел. |
| --- | --- | --- |
| р.п. Екатериновка | 820,73 | 6328 |
| Территория Екатериновского МО | 820,73 |  |
| Плотность населения |  | 771,0 чел./км2 |

###### Основой планировочного каркаса Екатериновского муниципального образования выступают транспортные магистрали.

В структуре МО можно выделить транспортные планировочные оси первого и второго порядка.

Планировочные оси первого порядка:

- железнодорожная линия Тамбов – Ртищево – Саратов, пересекающая территорию района с северо-запада на юго-восток

- Тамбов – Ртищево – Саратов — автодорога регионального значения. Планировочная ось в пределах Екатериновского МО проходит по южной границы территории. Автодорога обеспечивает транспортные выходы к районным центрам г. Ртищево и г. Саратов.

Планировочные оси второго порядка:

- Автодороги регионального значения: Автоподъезд от а/д "Тамбов - Ртищево — Саратов" к р.п. Екатериновка, Екатериновка - Альшанка - Бакуры - Ивановка - Зеленовка (Пензенская обл.), Екатериновка – Восточный, Екатериновка – Крутояр, Автоподъезд от а/д "Тамбов - Ртищево — Саратов" к с. Малая Екатериновка. Все эти дороги обеспечивают внутрирайонные транспортные связи населённых пунктов района с районным центром.

Главный и единственный планировочный узел сформировался в р.п. Екатериновка. В настоящее время рабочий поселок выполняет функции административного центра района. Р.п. Екатериновка является организационно-хозяйственным центром района с выраженными агропромышленными функциями. Здесь сосредоточены предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции и учреждения периодического и эпизодического культурно-бытового обслуживания населения.

Железная дорога делит р.п. Екатериновка на две части:

  - Северный район. В этом районе расположена производственная территория, представленная двумя элеваторами (ОАО «Екатериновский элеватор» и ОАО «Старый элеватор»), электроподстанцией «Екатериновка» и территорией ООО «Сардорстрой». Жилая застройка представлена, в основном, малоэтажной индивидуальной жилой застройкой, кроме того несколькими домами малоэтажной секционной застройки.

  - Южный район. Здесь, в основном, ведется новое строительство. В этом районе находится центральная зона административно-делового назначения, зоны здравоохранения, спорта, рекреации торгово-бытового и культового назначения. Жилая застройка представлена, в основном, малоэтажной индивидуальной жилой застройкой, кроме того двумя кварталами малоэтажной секционной застройки. В этом районе расположена основная часть производственной зоны.

### Земельный фонд

Учёт земельного фонда муниципального образования ведётся Екатериновским отделом Управления Росреестра по Саратовской области применительно к территории всего Екатериновского района. В соответствии с требованиями 131 Федерального закона, границы Екатериновского муниципального образования инструментально не закреплены. По данным, предоставленным Екатериновской администрацией  площадь Екатериновского МО составляет 854 га, однако площадь, посчитанная по графической информации, определена в размере 820,73 га. Таким образом, корректно сравнить данные о количестве земель не представляется возможным до утверждения новых границ и общей площади МО.

По данным Екатериновского отдела Управления Росреестра по Саратовской области о наличии, использовании земель и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям:

- Площадь земель населённого пункта составляет 740 га;

- Площадь земель промышленности, транспорта, связи и инженерных коммуникаций  – 113 га, в том числе:

а) земли автомобильного транспорта – 9 га;

б) земли железнодорожного транспорта – 38 га;

в) земли промышленности – 66 га.

- Площадь земель под застройкой  составляет – 210 га, из них:

а) многоэтажной– 19  га;

б) индивидуальной – 172 га;

в) общественно-деловой – 19 га;

- Земли общего пользования составляют  – 166 га.

- Земли сельскохозяйственного использования составляют  – 173 га, из них:

а) для других целей  – 173 га.

- Земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность составляют  – 78 га.

На территории Екатериновского МО в основном в промышленных и коммунально-складских зонах также имеется значительное количество неиспользуемых или не рационально используемых земельных участков.

Предлагается:

Исключить из ст. 1, ч. 1 закона №83-ЗСО текст — «с административным центром — р.п. Екатериновка», так как Законом №131–ФЗ понятие «административный центр» для городского поселения не предусмотрено.

В проект генерального плана внесены предложения по выполнению комплекса мероприятий по утверждению изменения границ земель и  территории Екатериновского МО.

В расчетный срок основные изменения в составе земельного фонда произойдут за счет увеличения границ населенного пункта муниципального образования и соответственно доведение их площади до 1178,40 га. Увеличение земель населенных пунктов на 357,67 га произойдет за счет земель под жилой застройкой, земель специального назначения (территория очистных сооружений) и земель промышленности, транспорта, связи и инженерных коммуникаций (территории электроподстанции «Екатериновка-тяговая»).

### Функциональное зонирование.

###### Функциональное зонирование разработано на основе комплексной оценки, планировочной организации территории Екатериновского МО и произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения и природно-экологического каркаса муниципального образования.

###### На основе комплексной оценки территории выявлено семь основных типов функциональных зон:

- селитебные зоны;

- производственные зоны;

- зоны транспортной и инженерной инфраструктур;

- зоны специального назначения;

- сельскохозяйственные зоны;

- рекреационные зоны.

Площади отдельных зон посчитаны по графической информации.

###### Внутри функциональных зон проектом выделены подзоны, отражающие специфику и уровень интенсивности освоения территории.

Территория населенного пункта – 820,73 га.

Площадь селитебной  зоны включает в себя жилую и общественно-деловую подзоны.

Жилая подзона выделена в пределах селитебной зоны и включает в себя территории, занятые жилой застройкой.

По уровню благоустройства, этажности застройки возможно выделить следующие зоны в жилой части населенных пунктов:

- Зона индивидуальной малоэтажной жилой застройки, представленная в основном территорией, застроенной индивидуальными малоэтажными домами с приусадебными участками. В данную зону входят также и земельные участки, выделенные для индивидуального жилищного строительства и находящиеся в процессе освоения.

- Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки, представленная в основном территорией, застроенной 2-3 этажными жилыми домами секционного типа без приусадебных участков.

Р.п. Екатериновка застроен отдельными массивами с неправильными кварталами. Жилая застройка административного центра МО представлена 1-2 этажными индивидуальными домами усадебного типа, микрорайонной застройкой домами до 3 этажей. Индивидуальная жилая застройка характеризуется сравнительно низкой плотностью застройки, низкой степенью благоустройства жилого фонда.

###### В пределах жилой застройки расположены объекты повседневного социально- бытового обслуживания населения.

Общественно-деловая подзона представлена территорией, занятой общественно-деловой застройкой.

В центральной части р.п. Екатериновка вдоль улиц 50 лет Октября, Молодежной и Советской сформирован главный административно-торговый центр и система общественных площадей. Он представлен административными и общественными зданиями, объектами культуры, культового назначения, торговыми и коммерческими предприятиями. Территории центральной районной больницы, средней общеобразовательной школы № 1, детского сада № 3 и многих объектов коммерческого назначения также примыкают к этим улицам. На пересечении улиц Кооперативной и Советской расположен подцентр р.п. Екатериновка. Здесь находятся объекты административного, режимного, спортивного и коммерческого назначения. Таким образом, улицы 50 лет Октября, Молодежная и Советская являются основными планировочными осями р.п. Екатериновка. Учреждения культурно-бытового обслуживания, расположенные в р.п. Екатериновка, обеспечивают набор полного периодического обслуживания и частично эпизодического обслуживания для населения, проживающего на сопряжённых территориях.

В пределах селитебных территорий расположены и другие объекты повседневного социально-культурного и бытового обслуживания населения.

###### В целях повышения комфортности проживания населения проектом предлагается проведение мероприятий по благоустройству центральной части города, строительство и реконструкцию объектов социально-культурного и бытового назначения, обеспечивающих полный комплекс повседневного обслуживания населения.

Новое жилищное строительство предлагается осуществлять,  в основном, вне границ населённого пункта при комплексном освоении территории, расположенной в западной части р.п. Екатериновка, где уже сформировались четыре новые улицы: Парковая, Дачная, Степная и Московская. Здесь помимо индивидуальной жилой застройки, необходимо размещение детского сада на 120 мест и иных объектов коммунально-бытового назначения. Комплексное освоение территории предполагается провести и в северо-западной части рабочего поселка севернее железной дороги. Здесь помимо индивидуальной жилой застройки, необходимо размещение детского сада на 120 мест и иных объектов коммунально-бытового назначения. Небольшой объем жилищного строительства предполагается провести в юго-восточной части поселка, а также на реконструируемых территориях в соответствии с генеральным планом.

Общественно-деловая зона в населенных пунктах в силу особенностей территориального расположения продолжит свое формирование на существующих территориях.

###### Производственная зона выделена:

в пределах сформировавшихся промышленных и коммунально-складских зон на территории населённого пункта р.п. Екатериновка;

###### На территории р.п. Екатериновка промышленные и коммунально-складские территории сконцентрированы в основном в восточной рабочего поселка (вдоль железной дороги, улиц Восточной, Первомайской Заводской и 8 Марта), а также на северо-восточной и юго-западной окраинах населенного пункта. Кроме того, два объекта расположены в восточной части р.п. Екатериновка (ОАО «Екатериновский элеватор» электроподстанция «Екатериновка-тяговая») Большая часть промышленных предприятий с нарушением санитарно-защитных норм расположена в непосредственной близости к жилой и общественной застройке. В р.п. Екатериновка размещены предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, пищевой промышленности, строительству автодорог, предприятия по обслуживанию и эксплуатации автомобильного транспорта.

Промышленные и коммунально-складские территории представлены субъектами: ООО «Екатериновская мука», ОАО маслозавод «Заря», ОАО «Екатериновский элеватор», ООО «ОблСтройЦентр», ООО «Сардорстрой», МУП ЖКХ Екатериновского р-на, ООО «Хлебокомбинат Екатериновский», ООО «Кристалл», ОАО «Екатериновское АТП», ООО "Камо-А", ООО "Волна" и др.

Объекты сельскохозяйственного производства представлены организациями: КФХ Тугушев.

Строительство новых промышленных объектов рекомендовано вести на территориях свободных от застройки в пределах сложившихся промышленно-коммунальных зон населённых пунктов.

Предлагается в расчетный срок упорядочить использование промышленных, агропромышленных и коммунальных территорий. На неиспользуемой или нерационально используемой части промышленных территорий поселков предлагается выполнить мероприятия по размещению производств, требующих установления санитарно-защитной зоны  не более 100 метров.

Зона специального назначения выделена:

- в пределах территорий, занятых кладбищами;

- в пределах режимных территорий;

- в пределах зеленых насаждений специального назначения;

- в пределах территорий Екатериновского производственного участка ОГУ «Петровский лесхоз»;

- в пределах территории «Екатериновской районной станцией по борьбе с болезнями животных».

- Территории для утилизации производственных и бытовых отходов могут быть представлены свалками и скотомогильниками.

Свалка расположена в 3 км к югу от границы р.п. Екатериновка площадью 2,0 га. Санитарно-защитная зона от свалок составляет 1000 м. Скотомогильники на территории Екатериновского МО отсутствуют.

- Территории кладбищ располагаются в границах муниципального образования в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. Старое кладбище находится на восточной окраине р.п. Екатериновка, новый участок расположен рядом.

- Территории, занятые очистными сооружениями представлены полями фильтрации, расположенных в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. Проектом предлагается строительство новых канализационных сетей.

- Территории объектов военного и режимного назначения, представлены: ОВД, отделом военного комиссариата, пожарной частью, , водозабором.

- Территории, занятые зелеными насаждениями специального назначения, расположены вдоль железной дороги и автомагистралей.

- Территории ОГУ производственного участка ОГУ «Петровский лесхоз» расположена в северо-восточной части .

- Территория «Екатериновской районной станции по борьбе с болезнями животных» расположена на пересечении улиц 50 лет Октября и Советская.

###### Сельскохозяйственная зона включает в себя территории, занятые огородами в границах р.п. Екатериновка.

Рекреационная зона представлена:

- подзоной зеленых насаждений общего пользования в границах населенного пункта р.п. Екатериновка.

Зона транспортной и инженерной инфраструктуры включает в себя:

- отвод железной дороги;

- зона улично-дорожной сети.

###### Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность, включают в себя в основном неудобъя, земли, используемые под стихийные свалки, резервные территории промзоны и прочие нарушенные территории.

### Функциональное зонирование территории Екатериновского муниципального образования (баланс территории р.п. Екатериновка)

| № п.п. | Наименование | Существующее положение |  |  | Расчетный срок 2032г. |  |  | За расчетный срок 2042 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм | Пло-щадь | % | Ед. изм. | Пло-щадь | % | Ед. изм. | Пло-щадь | % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Общая площадь МО | км² | 820,73 |  | км² | 1178,41 |  | км² | 1178,41 |  |
| 2. | Территория р.п. Екатериновка | га | 820,73 | 100 | га | 1178,41 | 100 | га | 1178,41 | 100 |
| 3. | Жилые зоны, в том числе: - индивидуальная малоэтажная жилая застройка -малоэтажная многоквартирная жилая застройка | га | 249,80 235,35 14,45 | 30,44 | га | 369,33 354,88 14,45 | 31,34 | га | 450,50 446,05 14,45 | 38,23 |
| 4. | Центральная зона делового, общественного и коммерчес-кого назначения, в том числе: -административно-деловая зона -зона объектов культурного назначения -зона объектов культового назначения -зона объектов торгово-бытового обслуживания -зона спортивного назначения -зона индивидуальной жилой застройки -зона зеленых насаждений общего пользования -зона учебно-образовательного назначения -пешеходная рекреационная зона | га | 14,36 1,31 1,82 0,25 3,51 2,36 1,09 1,97 1,12 0,93 | 1,75 | га | 14,36 1,31 1,82 0,25 3,51 2,36 1,09 1,97 1,12 0,93 | 1,22 | га | 14,36 1,31 1,82 0,25 3,51 2,36 1,09 1,97 1,12 0,93 | 1,22 |
| 5. | Зона делового, общественного и коммерческого назначения местного значения, в том числе: -административно-деловая зона -зона режимных территорий -зона объектов торгово-бытового обслуживания - индивидуальная жилая застройка -зона спортивного назначения -зона объектов коммунального назначения -пешеходная рекреационная зона | га | 1,79 0,41 0,51 0,47 0,07 0,21 0,02 0,10 | 0,22 | га | 1,79 0,41 0,51 0,47 0,07 0,21 0,02 0,10 | 0,15 | га | 1,79 0,41 0,51 0,47 0,07 0,21 0,02 0,10 | 0,15 |
| 6. | Зона административно-делового назначения |  | 0,98 | 0,12 |  | 0,98 | 0,08 |  | 0,98 | 0,08 |
| 7. | Зона учебно-образовательного назначения |  | 4,96 | 0,61 |  | 5,66 | 0,48 |  | 6,69 | 0,57 |
| 8. | Зона культурно-досугового назначения |  | 0,13 | 0,02 |  | 0,13 | 0,01 |  | 0,13 | 0,01 |
| 9. | Зона торгово-бытового назначения |  | 1,32 | 0,16 |  | 3,32 | 0,28 |  | 3,82 | 0,32 |
| 10. | Зона спортивного назначения | га | 0,21 | 0,03 | га | 0,21 | 0,02 | га | 0,21 | 0,02 |
| 11. | Зона здравоохранения | га | 3,90 | 0,48 | га | 3,90 | 0,33 | га | 3,90 | 0,33 |
| 12. | Промышленная и коммунально-складская зоны, в том числе: -промышленная зона -зона сельскохозяйственных предприятий -коммунально-складская зона - зона для размещения промыш-ленных и коммунально-складских предприятий | га | 66,58 5,63 10,57 50,38 - | 8,11 | га | 130,75 5,63 10,57 50,38 64,17 | 11,10 | га | 130,75 5,63 10,57 50,38 64,17 | 11,10 |
| 13. | Земли общего пользования, в том числе: -зона зеленых насаждений общего пользования -зона улично-дорожной сети -акватория водных объектов | га | 122,14 2,48 112,16 7,50 | 14,86 | га | 205,06 21,50 176,06 7,50 | 17,40 | га | 265,79 38,05 220,24 7,50 | 22,55 |
| 14. | Зоны спецназначения, в том числе -зона ритуального назначения -зона зеленых насаждений специального назначения -зона территории «Екатеринов-ской районной станции по борьбе с болезнями животных» -зона территорий ОГУ «Петровский лесхоз» | га | 71,38 4,07 67,22 0,09 - | 8,70 |  | 216,11 6,57 209,45 0,09 - | 18,34 |  | 219,76 6,57 212,73 0,09 0,37 | 18,65 |
| 15. | Зона внешнего транспорта (отвод железной дороги) | га | 52,99 | 6,46 |  | 58,18 | 4,94 |  | 58,18 | 4,94 |
| 16. | Зона сельхозиспользования |  | 14,05 | 1,71 |  | 161,13 | 13,67 |  | 14,05 | 1,19 |
| 17. | Акватория водных объектов | га | 7,50 | 0,91 | га | 7,50 | 0,64 |  | 7,50 | 0,64 |
| 18. | Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 208,64 | 25,42 | га | - | - | га | - | - |

Примечание: площади зон р.п. Екатериновка, приведённые в графах 4, 7, 10 посчитаны по границам, отображенным на графических материалах по программному обеспечению в формате AutoCAD и подлежат уточнению при проведении землеустройства

### Жилищный фонд

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципальным образованием. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели местного самоуправления в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством;

- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,

- создание условий для жилищного строительства.

Жилой фонд Екатериновского муниципального образования, в основном, представлен участками индивидуальной усадебной застройки, а также 1-3 этажной секционной застройкой.

Табл. 4.4.1.

Распределение жилищного фонда Екатериновского МО по материалу стен по состоянию на 01.01.2012 г.

| Материал стен | 2-3 этажные многоквартир-ные жилые дома |  | 1-этажные многоквартир-ные жилые дома |  | Индивидуальные жилые дома |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Общая площадь тыс. м2 | Кол-во | Общая площадь тыс. м2 | Кол-во | Общая площадь тыс. м2 | Кол-во | Общая площадьтыс. м2 |
| Каменные, кирпичные | 32 | 25,3 | 93 | 9,3 | 621 | 42,1 | 746 | 76,7 |
| Панельные | 4 | 4,4 | 1 | 0,1 | 6 | 0,4 | 11 | 4,9 |
| Блочные | - | - | 10 | 1,0 | 24 | 1,6 | 34 | 2,6 |
| Смешанные | - | - | 24 | 2,4 | 15 | 1,0 | 39 | 3,4 |
| Деревянные | 1 | 0,2 | 55 | 5,5 | 1101 | 74,7 | 1157 | 80,4 |
| Итого: | 37 | 29,9 | 183 | 18,3 | 1767 | 119,8 | 1987 | 168,0 |

Учитывая, что строительство жилья в населенных пунктах осуществлялось согласно генеральному плану, большинство кварталов имеет регулярную застройку. Часть жилых территорий населенных пунктов муниципального образования застроена индивидуальным малоэтажным жильем и сильно различается по времени строительства, капитальности и уровню благоустройства.

Суммарная общая площадь жилищного фонда по информации отдела государственной статистики и администрации муниципального образования составляет на территории Екатериновского МО 168,0 тыс. м², в том числе: в многоквартирных домах – 48,2 тыс. м², в индивидуальных жилых домах – 119,8 тыс. м². Средний показатель современной жилищной обеспеченности в р.п. Екатериновка составляет 26,55 м²/чел, что выше среднего показателя жилищной обеспеченности по Екатериновскому МР (23,1 м²/чел).

Уровень благоустройства жилого фонда в муниципальном образовании превышает среднерайонный показатель.

Основные показатели благоустройства жилищного фонда Екатериноввского МО представлены в таблице 4.4.2.

Табл. 4.4.2.

Благоустройство жилищного фонда Екатериновского МО, на 01.01.2012 г., %

| Общая площадь, оборудованная |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водопроводом | канализацией | отоплением | ваннами (душем) | газом | горячим водоснабжением |
| 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | - |

Доля ветхого жилья на территории Екатериновского МО составляет  –  2,4 тыс.м2 (1,43%) жилищного фонда.

Табл. 4.4.3.

Ветхий жилищный фонд Екатериновского МО по состоянию на 01.01.2012 г.

| Многоквартирные жилые дома |  | Индивидуальные жилые дома |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во | Общая площадь тыс. м2 | Кол-во | Общая площадь тыс. м2 | Кол-во | Общая площадьтыс. м2 |
| 5 | 1,8 | 10 | 0,6 | 15 | 2,4 |

При этом аварийного жилья на территории муниципального образования нет.

Определены следующие многоквартирные жилые дома на территории Екатериновского МО, которые подлежат капитальному ремонту:

Таблица 4.4.4.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту

| № | Адрес |
| --- | --- |
| 1 | ул. Советская, 2 |
| 2 | ул. Советская, 4 |
| 3 | ул. Советская, 6 |
| 4 | ул. Советская, 8 |
| 5 | ул. Зеленая, 16 |
| 6 | ул. Калининская, 126 |
| 7 | п. Газовиков, 1 |
| 8 | п. Газовиков, 5 |
| 9 | ул. 50 лет Октября, 83 |
| 10 | ул. 50 лет Октября, 85 |
| 11 | ул. Луговая, 111 |

Возможные направления комплексного развития жилищного строительства в муниципальном образовании.

Численность населения Екатериновского МО к расчетному сроку увеличится на 808 человека. Поэтому потребует только для проживания этого населения строительства дополнительно 24,24 тыс. м² жилья.

Так как р.п. Екатериновка является районным центром Екатериновского МР то, при любом сценарии развития событий, жилищное строительство (реконструкция и благоустройство) останется одним из самых привлекательных секторов экономики муниципального образования. Можно утверждать, что в этой сфере есть все предпосылки достижения оптимистического варианта развития событий.

В р.п. Екатериновка необходимо достижение увеличения показателей жилищной обеспеченности к расчетному сроку до 30 м²/чел, при  существенном повышении качества жилого фонда и уровня его благоустройства.

Учитывая современное количество жилого фонда (168,0 тыс.м2) и высокую жилищную обеспеченность в размере 26,55 м²/чел. возможно достижение показателя жилищной обеспеченности 28 м²/чел. к 2022г. и 30 м²/чел. к 2032г. Достижение целей этой программы предполагает прирост жилого фонда на 21,03 тыс. м2 до 2020г. или в среднем 2,1 тыс.м2 в год, и к 2030г. прирост жилого фонда дополнительно должен составить 26,99 тыс.м2, что потребует дополнительно выполнить объем строительства около 2,7 тыс.м2 жилья в год (без учета выбытия жилого фонда).

При формировании проектного жилищного фонда ставятся следующие задачи:

- Увеличение средней жилищной обеспеченности до 28 кв.м на человека к 2020г. (рост составит 1,58 м²/чел.);

- Увеличение уровня благоустройства жилого фонда основной инженерной инфраструктурой;

- Опережающее строительство инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Строительство жилья для переселения людей, проживающих в жилье, которое предусмотрено под реконструкцию;

- Повышение качества жилья: капитальное исполнение, полное и надежное инженерное обеспечение;

- Соблюдение планируемых темпов строительства (ввод объектов должен осуществляться в соответствии с планом мероприятий).

Основным направлением будет являться новое строительство и реконструкция существующего жилищного фонда в целях повышения уровня его благоустройства. В первую очередь необходимо завершить освоение в целях жилищного строительства ранее отведенных земельных участков в р.п.Екатериновка.

Наиболее крупная территория для комплексного жилищного строительства предусматривается:

- В р.п. Екатериновка на землях населенных пунктов, прилегающих к западным границам рабочего поселка. Площадь земельного участка 46,30 га. Это предполагает выделение 154 участка (при расчетной площади участка в 2450-2500м²).

В р.п. Екатериновка на землях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к западным границам рабочего поселка. Площадь земельных участков 126,00 га. Это предполагает выделение 354 участка (при расчетной площади участка в 2500м²). В границы населенного пункта предлагается включить вышеуказанную территорию в расчетный срок.

- В р.п. Екатериновка на землях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к западным границам рабочего поселка. Площадь земельных участков 134,72 га. Это предполагает выделение 362 участков (при расчетной площади участка в 2450-2500м²). В границы населенного пункта предлагается включить вышеуказанную территорию за расчетный срок.

### Земельные участки и объекты федерального, регионального и местного значения

Земельные участки и объекты федерального значения на территории муниципального образования представлены:

- линиями связи компании ОАО «Ростелеком»

Таблица 4.5.1.

Объект, федерального значения на территории Екатериновского МО.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
|  | ОГУ «Екатериновская районная станция по борьбе с болезнями животных» | Екатериновский район, р.п. Екатериновка |
|  | ### Участок отвода железной дороги ОАО «РЖД» | Екатериновский район, р.п. Екатериновка |
|  | Екатериновский производственный участок ОГУ «Петровский лесхоз» | Екатериновский район, р.п. Екатериновка |
|  | Отделение федерального казначейства по Екатериновскому району Саратовской области | Екатериновский район, р.п. Екатериновка |
|  | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Саратовской области (территориально-обособленное рабочее место р.п. Екатериновка). | Екатериновский район, р.п. Екатериновка |
|  | Военный комиссариат Екатериновского района Саратовской области Отдел по городу Аткарск, Аткарскому и Екатериновскому районам | Екатериновский район, р.п. Екатериновка |
|  | Судебный департамент /г.Ртищево/ по Саратовской области | Екатериновский район, р.п. Екатериновка |
|  | Управление ФССП России по Саратовской области Екатериновский районный отдел судебных приставов | Екатериновский район, р.п. Екатериновка |
|  | Прокуратура РФ Екатериновского района по Саратовской области | Екатериновский район, р.п. Екатериновка |
|  | ФСИН Филиал по Екатериновскому райо-ну федерального казенного учреждения “Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы испол-нения наказаний по Саратовской области” | Екатериновский район, р.п. Екатериновка |
|  | ЛПУМГ «Югтрансгаз» | Екатериновский район, р.п. Екатериновка |
|  | ОАО “Сбербанк России”, Поволжский банк, Екатериновское отделение Ртищевское отделение сберегательного банка | Екатериновский район, р.п. Екатериновка, ул Кооперативная,32 |
|  | ГУ - Управление пенсионного фонда Российской Федерации в Екатериновском районе Саратовской области | Екатериновский район, р.п. Екатериновка |
|  | Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области Ртищевский отдел | Екатериновский район, р.п. Екатериновка |
|  | Почтамт филиал ФГУП “Почта-России” | Екатериновский район, р.п. Екатериновка |
|  | Территориальный пункт УФМС России по Саратовской области в Екатериновском районе | Екатериновский район, р.п. Екатериновка |
|  | ГУ МВД РФ Саратовской области. Отделение полиции в составе Межмуниципального управления МВД РФ. | Екатериновский район, р.п. Екатериновка |

Земельные участки регионального значения на территории муниципального образования представлены:

- участком отвода автодороги Тамбов - Ртищево — Саратов (в пределах района),

- Автоподъезд от а/д "Тамбов - Ртищево — Саратов" к р.п. Екатериновка;

- участком отвода автодороги Екатериновка - Альшанка - Бакуры - Ивановка - Зеленовка (Пензенская обл.) в пределах района;

- участком отвода автодороги Екатериновка - Восточный;

- участком отвода автодороги Екатериновка - Крутояр;

- Автоподъезд от а/д "Тамбов - Ртищево — Саратов" к с. Малая Екатериновка

- участком отвода автодороги Калининск - Широкий Уступ — Екатериновка (в пределах района)

- газопроводами и объектами газоснабжения, находящимися на балансе филиала-треста, ОАО «Саратовоблгаз» филиал трест «Калининскмежрайгаз» Екатериновский газовый участок;

- линиями электропередач, электроподстанциями, трансформаторными подстанциями, принадлежащих «Саратовской распределительной сети ОАО «МРСК Волги»; линиями связи компании ОАО «ВолгаТелеком».

Таблица 4.5.2.

Объекты регионального значения на территории  ЕкатериновскогоМО.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
|  | Отдел записи актов гражданского состояния по Екатериновскому району Управление по делам записи актов гражданского состояния Правительства Саратовской области | Екатериновский район, р.п. Екатериновка |
|  | Государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр занятости населения Екатериновского района» | Екатериновский район, р.п. Екатериновка |
|  | Государственное учреждение «Управление социальной поддержки населения Екатериновского района» | Екатериновский район, р.п. Екатериновка |
|  | Территориальный Центр Социального обслуживания населения Екатериновского района | Екатериновский район, р.п. Екатериновка |
|  | Управление образования администрации Екатериновского муниципального района | Екатериновский район, р.п. Екатериновка |
|  | Управление культуры и кино Екатериновского муниципального района | Екатериновский район, р.п. Екатериновка |
|  | ОГИБДД Екатериновского РОВД Саратовской области | Екатериновский район, р.п. Екатериновка |
|  | ГУП “Саратовтовское областное бюро технической инвентаризации и оценки недвижимости” Екатериновский филиал. | Екатериновский район, р.п. Екатериновка |
|  | Государственная семенная инспекция | Екатериновский район, р.п. Екатериновка |
|  | Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Екатериновского муниципального района | Екатериновский район, р.п. Екатериновка |
|  | ГУП СО Фирма «Автовокзал» | Екатериновский район, р.п. Екатериновка |
|  | ООО “Газпром межрегионгаз”Отделение по Калининскому, Екатириновскому и Лысогорскому районам | Екатериновский район, р.п. Екатериновка |

Земельные участки и объекты местного значения на территории муниципального образования представлены объектами, находящимися в собственности Екатериновского муниципального района и Екатериновского МО.

В таблице 4.5.3. перечислены участки и объекты, находящиеся в собственности Екатериновского муниципального района.

Таблица 4.5.3.

Объекты, являющиеся собственностью Екатериновского МР

| Наименование объекта | Адрес объекта | Пользователь объекта | Юридический адрес пользователя |
| --- | --- | --- | --- |
| Здание спортзала | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул. Кооперативная 1"а" | Детская юношская спортивная школа | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Кооперативная 1 а |
| здание школы | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул. Молодежнная 32 | Муниципальное общеобразовательное учереждение средняя общеобразовательная школа №1 | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Молодежная 32 |
| Транспортабел. кот-я | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул. Молодежнная 32 | Муниципальное общеобразовательное учереждение средняя общеобразовательная школа №1 | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Молодежная 32 |
| Здание администрации Екатериновского муниципального образования | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул. Молодежная 21 | Администрация Екатериновского муниципального образования | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Молодежная 21 |
| Открыт. Смен. Школа | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Фрунзе 13 | Муниципальное общеобразовательное учереждение средняя общеобразовательная школа | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Фрунзе 13 |
| Здание школы №2 | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Мичурина 68 | Муниципальное общеобразовательное учереждение средняя общеобразовательная школа №2 | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Мичурина 68 |
| Спортзал шк. №2 | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Мичурина 68 | Муниципальное общеобразовательное учереждение средняя общеобразовательная школа №2 | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Мичурина 68 |
| Столовая шк. №2 | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Мичурина 68 | Муниципальное общеобразовательное учереждение средняя общеобразовательная школа №2 | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Мичурина 68 |
| Хозяйственный корпус | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Мичурина 68 | Муниципальное общеобразовательное учереждение средняя общеобразовательная школа №2 | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Мичурина 68 |
| Здание (детской юношской спортивной школы) | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Рабочая 56 | Детская юношская спортивная школа | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Рабочая 56 |
| Здание (детского сада "Улыбка") | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул. Молодежная 17 | Муницинальное дошкольное образовательное учереждение | р.п.Екатериновка ул. Молодежная 17 |
| Конюшня | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Фрунзе 13 | Муницинальное дошкольное образовательное учереждение | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Фрунзе 13 |
| Овощехранилище | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Фрунзе 13 | Муницинальное дошкольное образовательное учереждение | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Фрунзе 13 |
| Здание детского сада "Березка" | Екатериновский район р.п.Екатериновка п. Газовиков 11 | Муницинальное дошкольное образовательное учереждение | Екатериновский район п.Газовиков 11 |
| Спальный корпус детского сада "Тополек" | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Мичурина, 68 | Муницинальное дошкольное образовательное учереждение | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Мичурина 68 |
| здание слесарного цеха с гаражами (база) | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. ул.50 лет Октября 90а | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.50 лет Октября 90 а |
| здание гаража базы | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. ул.50 лет Октября 90а | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.50 лет Октября 90 а |
| нежилое здание (сельского дома культуры) | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул. ул.50 лет Октября 36 | Управление культуры и кино администрации Екатериновского муниципального района | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.50 лет Октября 92 |
| нежилое здание (библиотеки) | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул. ул.50 лет Октября 92 | Управление культуры и кино администрации Екатериновского муниципального района | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.50 лет Октября 92 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Калининская 99 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Калининская 99 |
| Жилое здание | Саратовсвкая область Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Калининская 124 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Калининская 124 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Калининская 126 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Калининская 126 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Калининская 128 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Калининская 128 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Калининская 130 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Калининская 130 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Калининская 103 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Калининская 103 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Калининская 122 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Калининская 122 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Пушкинская 37 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Пушкинская 37 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Пушкинская 74 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Пушкинская 74 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Пушкинская 39 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Пушкинская 39 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Пушкинская 70 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Пушкинская 70 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Луговая 111 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Луговая 111 |
| Жилое здание | Екатериновкий район р.п.Екатериновка ул.Луговая 107 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Луговая 107 |
| Жилое здание | Саратовская обдасть Екатериновкий район р.п.Екатериновка ул.50 лет Октября 85 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.50 лет Октября 85 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.50 лет Октября 81 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.50 лет Октября 85 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.50 лет Октября 89 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.50 лет Октября 89 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.50 лет Октября 83 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.50 лет Октября 83 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновкаул.50 лет Октября 87 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.50 лет Октября 87 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Молодежная 29 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п Екатериновка Молодежная 29 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Луговая 109 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Луговая 109 |
| Жилое здание | Екатериновский район п. Газовиков 1 | МУП ЖКХ | Екатериновский район п.Газовиков 1 |
| Жилое здание | Екатериновский район п. Газовиков 2 | МУП ЖКХ | Екатериновский район п.Газовиков 2 |
| Жилое здание | Екатериновский район п. Газовиков 3 | МУП ЖКХ | Екатериновский район п.Газовиков 3 |
| Жилое здание | Екатериновский район п. Газовиков 4 | МУП ЖКХ | Екатериновский район п.Газовиков 4 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Кооперативная 36 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Кооперативная 36 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Кооперативная 39 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Кооперативная 39 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Садовая 60 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Садовая 60 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Садовая 62 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Садовая 62 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Мичурина 70 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Мичурина 70 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Фрунзе 9 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Фрунзе 9 |
| Жилое здание | Екатериновкий район р.п.Екатериновка ул.Фрунзе 19 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Фрунзе 19 |
| Жилое здание | Саратовкая область Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Революционная 45 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Революционная 45 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Зеленая 5 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Зеленая 5 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Кооперативная 45 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Кооперативная 45 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Кооперативная 64 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Кооперативная 64 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Пушкинская 17 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Пушкинская 17 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Пушкинская 54 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Пушкинская 54 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.50 лет Октября 52 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. 50 лет Октября 52 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Калининская 7 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Калининская 7 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Ленинская 75 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Ленинская 75 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Железнодорожная 10 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Железнодорожная10 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Железнодорожная 2а | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Железнодорожная2а/2 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Железнодорожная 4 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Железнодорожная4 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Железнодорожная 4а | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Железнодорожная4а |
| Жилое здание | Екатериновская область р.п.Екатериновка ул.Вокзальная 2 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Вокзальная 2 |
| Жилое здание | Екатериновкий район р.п.Екатериновка ул. Вокзальная 10 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Вокзальная 10 |
| Жилое здание | Екатериновсвкий район р.п.Екатериновка ул.Вокзальная 18 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Вокзальная 18 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Вокзальная 26 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Вокзальная 26 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Вокзальная 28 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Вокзальная 28 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Элеваторская 45 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Элеваторская 45 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Железнодорожная 16 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Железнодорожная 16 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Мичурина 15 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Мичурина 15 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Мичурина 19 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Мичурина 19 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Мичурина 1 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Мичурина 1 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Северная 7 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Северная 7 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Вишневая 8 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Вишневая 8 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Заводская1в | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Заводская 1в |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Филькова 96 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Филькова 96 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Филькова 97 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Филькова 97 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Филькова 98 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Филькова 98 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Филькова 93 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Филькова 93 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Филькова 21 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Филькова 21 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Филькова 20 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Филькова 20 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Филькова 18 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Филькова 18 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Филькова 15 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Филькова 15 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Садовая 34 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Садовая 34 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Хлебный переулок 10 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Хлебный переулок 10 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Революционная 43 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Революционная 43 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Еатериновка ул.Первомайская 5 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Первомайская 5 |
| Жилое здание | Екатериновский район ул.Первомайская 24 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Первомайская 24 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Советская 4 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Советская 4 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Советская 39 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Советская 39 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Фрунзе 43 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Фрунзе 43 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Родничковская 1 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Родничковская 1 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Родничковская 69 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Родничковская 69 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Рабочая 39 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Рабочая 39 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Рабочая 57 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Рабочая 57 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Красная 13 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Красная 13 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Красная 9 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Красная 9 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Чапаевская 2 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Чапаевская 2 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Чапаевская 3 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Чапаевская 3 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Чапаевская 6 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Чапаевская 6 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Чапаевская 9 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Чапаевская 9 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Заводская1 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. Заводская 1 |
| Жилое здание | Екатериновский район п.Энергетиков 7 | МУП ЖКХ | Екатериновский район п.Энергетиков 7 |
| Жилое здание | Екатериновский район п.Энергетиков 14 | МУП ЖКХ | Екатериновский район п.Энергетиков 14 |
| Жилое здание | Екатериновский район п.Энергетиков 5 | МУП ЖКХ | Екатериновский район п.Энергетиков 5 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.8-е Марта 15 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.8-е Марта 15 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.8-е Марта 13 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.8-е Марта 13 |
| Жилое здание | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.50 лет Октября 1/1 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновска ул. 50 лет Октября 1/1 |
| Нежилое одноэтажное здание ГАИ с пристроенной котельной | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Кооперативная 9 | РОВД | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Кооперативная 9 |
| Нежилое одноэтажное здание гаража №1 с пристройкой | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Кооперативная 9 | РОВД | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Кооперативная 9 |
| Нежилое двухэтажное здание ГУ ОВД | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Кооперативная 9 | РОВД | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Кооперативная 9 |
| Нежилое одноэтажное здание гаража №2 | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Кооперативная 9 | РОВД | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Кооперативная 9 |
| Корпус хозяйственный | Екатериновский район р.п.Екатериновка, ул.50 лет Октября 93 | Центральная районная больница | Екатериновский район р.п.Екатериновска ул. 50 лет Октября 93 |
| Здание главного корпуса 2-х этажное | Екатериновский район р.п.Екатериновка, ул.50 лет Октября 93 | Центральная районная больница | Екатериновский район р.п.Екатериновска ул. 50 лет Октября 93 |
| Картофелехранилище | Екатериновский район р.п.Екатериновка, ул.50 лет Октября 93 | Центральная районная больница | Екатериновский район р.п.Екатериновска ул. 50 лет Октября 93 |
| Здание лаборатории | Екатериновский район р.п.Екатериновка, ул.50 лет Октября 93 | Центральная районная больница | Екатериновский район р.п.Екатериновска ул. 50 лет Октября 93 |
| Здание флюорографичесельского кабинета | Екатериновский район р.п.Екатериновка, ул.50 лет Октября 93 | Центральная районная больница | Екатериновский район р.п.Екатериновска ул. 50 лет Октября 93 |
| Здание зубопротезного кабинета | Екатериновский район р.п.Екатериновка, ул.50 лет Октября 93 | Центральная районная больница | Екатериновский район р.п.Екатериновска ул. 50 лет Октября 93 |
| Здание зубоврачебного кабинета | Екатериновский район р.п.Екатериновка, ул.50 лет Октября 93 | Центральная районная больница | Екатериновский район р.п.Екатериновска ул. 50 лет Октября 93 |
| Здание инфекционного кабинета | Екатериновский район р.п.Екатериновка, ул.50 лет Октября 93 | Центральная районная больница | Екатериновский район р.п.Екатериновска ул. 50 лет Октября 93 |
| Лечебный корпус 3-х этажный | Екатериновский район р.п.Екатериновка, ул.50 лет Октября 93 | Центральная районная больница | Екатериновский район р.п.Екатериновска ул. 50 лет Октября 93 |
| Пищеблок | Екатериновский район р.п.Екатериновка, ул.50 лет Октября 93 | Центральная районная больница | Екатериновский район р.п.Екатериновска ул. 50 лет Октября 93 |
| Здание водопроводно-насосной станции | Екатериновский район р.п.Екатериновка, ул.50 лет Октября 93 | Центральная районная больница | Екатериновский район р.п.Екатериновска ул. 50 лет Октября 93 |
| Гаражи | Екатериновский район р.п.Екатериновка, ул.50 лет Октября 93 | Центральная районная больница | Екатериновский район р.п.Екатериновска ул. 50 лет Октября 93 |
| Гаражи. склад горючего. | Екатериновский район р.п.Екатериновка, ул.50 лет Октября 93 | Центральная районная больница | Екатериновский район р.п.Екатериновска ул. 50 лет Октября 93 |
| Автоклавная | Екатериновский район р.п.Екатериновка, ул.50 лет Октября 93 | Центральная районная больница | Екатериновский район р.п.Екатериновска ул. 50 лет Октября 93 |
| Овощехранилище | Екатериновский район р.п.Екатериновка, ул.50 лет Октября 93 | Центральная районная больница | Екатериновский район р.п.Екатериновска ул. 50 лет Октября 93 |
| Проходная | Екатериновский район р.п.Екатериновка, ул.50 лет Октября 93 | Центральная районная больница | Екатериновский район р.п.Екатериновска ул. 50 лет Октября 93 |
| Здание больницы | Екатериновский район п. Индустриальный ул. Набережная 1а | Индустриальная участковая больница | Екатериновский район р.п.Екатериновска ул. 50 лет Октября 93 |
| Нежилое 2-х этажное здание (редакции) | Саратовская облсть Екатериновский район р.п. Екатериновка, ул. Советская 1 | Редакция районной газеты "Слава труду" | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Советская 1 |
| Нежилое здание (аптеки) | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул. ул.50 лет Октября 91 | ОАО "Сириус-С" | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул50 лет Октября 91 |
| здание гаража | Екатериновский район р.п.Екатериновка Кирпичный завод | МРМ ПО ЖКХ | Екатериновский район тер. Кирпичного завода |
| Формовочный отдел | Екатериновский район р.п.Екатериновка Кирпичный завод | МРМ ПО ЖКХ | Екатериновский район тер. Кирпичного завода |
| Печь обжига | Екатериновский район р.п.Екатериновка Кирпичный завод | МРМ ПО ЖКХ | Екатериновский район тер. Кирпичного завода |
| здание склада с пристройкой | Екатериновский район р.п.Екатериновка Кирпичный завод | МРМ ПО ЖКХ | Екатериновский район тер. Кирпичного завода |
| Магазин "Петушок" | Екатериновский район р.п.Екатериновка, Кооперативная 9 а | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка, рыночная площадь 12 |
| Банно-прачечный комбинат | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. ул.50 лет Октября | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.50 лет Октября 102 |
| Центральная котельная | Саратовкая область Екатериновский район р.п.Екатериновка Пушкинская 37 А | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка |
| Котельная РУС | Екатериновский район р.п. Екатериновка ул.Молодёжная 23 А | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Рабочая |
| Здание конторы (база) | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул. ул.50 лет Октября 58а | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.50 лет Октября 58 а |
| Нежилое здание (администрация) | Екатериновский район р.п. Екатериновка, ул. ул.50 лет Октября, 90 | Администрация Екатериновского муниципального района | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.50 лет Октября 90 |
| Сооружение (стадион "Труд") | Екатериновский район р.п. Екатериновка | Детская юношская спортивная школа | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Рабочая |
| Котельная ЛПУ (поЕкатериновский район с.Газовиков) | Екатериновский район р.п.Екатериновка п.Газовиков 6А | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Рабочая |
| Здание котельной НГЧ | Екатериновский район р.п.Екатериновка Мичуринская 72 | МУП ЖКХ | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.Рабочая |
| Нежилое двухэтажное здание | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.50 лет Октября,24А | Администрация Екатериновского муниципального образования | Екатериновский район р.п.Екатериновка ул.50 лет Октября 90 |

В таблице 4.5.4 перечислены участки и объекты, находящиеся в собственности Екатериновского МО.

Таблица 4.5.4.

Объекты, находящиеся в собственности Екатериновского МО.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
|  | Газопровод низкого давления (частично) | р.п.Екатериновка |
|  | Водопроводные сети | р.п.Екатериновка |
|  | Котельные, ЦТП и теплосети | р.п.Екатериновка |
|  | Водонапорные башни | Екатериновское МО |
|  | Кладбище общее - 3,63га | р.п.Екатериновка |

## Планировочные ограничения

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Екатериновского муниципального образования находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-07 для объектов производственного и коммунального назначения, расположенных как на территории Екатериновского муниципального образования, так и на смежных территориях. В настоящее время часть предприятий, имеющих санитарно-защитные зоны, находятся в стадии смены собственника и смены вида производственной деятельности. Проектом генерального плана новые коммунальные предприятия предлагается размещать на свободных и реконструируемых территориях промышленных и коммунально-складских зон Екатериновского МО в расчетный срок.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-07 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). На территории муниципального образования отображены водоохранные зоны прудов (50 м) в соответствии с положением ст. 65 Водного кодекса РФ. Границы прибрежных защитных полос не отображаются, т.к. отсутствует документация об их установлении.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны первого пояса подземных источников питьевого водоснабжения (скважин), используемых для питьевого водоснабжения.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция леса главного пользования.

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выделены на основе данных паспорта безопасности Екатериновского района. В соответствии с ним, вся территория муниципального образования подвержена воздействию ЧС природного характера:

- сейсмичность;

- затопления;

- природные пожары.

На территории муниципального образования имеются зоны, подверженные техногенным ЧС. Среди них наиболее значительные:

- зона возможных аварий на железнодорожном транспорте;

- зона возможных аварий на автомобильном транспорте;

- зоны возможных аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах;

- зона возможного химического заражения.

Зоны охраны объектов культурного наследия.

В Саратовской области памятники истории и культуры охраняются в рамках Закона Саратовской области №69 от 04.11.2003 г. согласно решению Саратовского областного исполнительного комитета Совета народных депутатов от 9 февраля 1989 г. № 40.

В Екатериновском муниципальном образовании насчитывается 3 памятника истории и культуры исторической принадлежности.

В Екатериновском МО существует один памятник истории и культуры, имеющий региональное значение:

  - могила советского профессора, ученого-филолога, литературного критика Архипова Владимира Александровича 1913-1977гг., 1977г.

Также, в МО выявлено 2 памятника, не имеющих официального статуса. Они представлены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1.

Мемориальные комплексы и памятники Екатериновского муниципального образования,обладающие признаками объектов культурного наследия

| № п/п | Наименование объекта |
| --- | --- |
| 1 | Памятник воинам, погибшим за Родину |
| 2 | Памятник В.И. Ленину |

Необходимо провести оценку состояния вышеперечисленных объектов и, по необходимости, принять меры для их восстановления и реконструкции.

По данным Комитета по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму Саратовской области на территории Екатериновского МО объекты археологического наследия отсутствуют.

При застройке населенных мест необходимо учитывать наличие памятников, имеющих научное, историческое и архитектурное значение и состоящих под охраной государства.

Вышеперечисленные объекты историко-культурного наследия нанесены на «Карте современного использования территории Екатериновского муниципального образования» в соответствии со списками, размещенными на сайте Правительства Саратовской области в разделе Комитета по охране культурного наследия области, и данными, предоставленными Комитетом по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму Саратовской области.

Мероприятия по охране объектов культурного наследия.

В соответствии со ст. 15 п.1 Закона Саратовской «Области об охране и использовании объектов культурного наследия народов РФ, находящихся на территории Саратовской области» № 69-ЗСО от 4.11.2003 г., необходимо выполнить проект зон охраны памятников культурного наследия, находящихся на территории Екатериновского МО. Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия Правительством области по согласованию с полномочным органом охраны объектов культурного наследия.

Ограничения и условия по использованию и сохранению объектов культурного наследия и их территорий должны устанавливаются в соответствии со Ст.33 п.1, Ст.35 п.2, 3, 4; Ст.36 п.3; Ст.36; Ст.37; Ст.38; Гл. VII; Ст.49 п.1 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов РФ».

6. Система обслуживания населения

### Размещение учреждений социальной сферы

Учитывая, что в разделе 3.2. подробно проанализированы учреждения социальной сферы, расположенные в населенных пунктах МО, в настоящем разделе рассмотрены только вопросы территориального размещения объектов.

Таблица 6.1.1.

Расчет объемов нового строительства системы социального и культурно-бытового обслуживания

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения |  | Норма на 1000 жителей | Расчетная емкость объектов |  | Фактическая емкость объектов |  |  | Объемы нового строитель-ства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 8 | 9 |
| Образование и воспитание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест |  | По демографии | 411 |  | 305 |  |  | 106 |  |
| Общеобразо- вательные школы | мест |  | По демографии | 881 |  | 1030 |  |  | - |  |
| Учреждения внешкольного образования | мест |  | 10% общего числа школьников | 88 |  | 300 |  |  | - |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦРБ | коек |  | По заданию на проекти-рование | - |  | 80 |  |  | - |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | Посещений в смену |  |  | - |  | 1366 |  |  | - |  |
| Аптеки | м2 общ. площ |  | 14 | 100,3 |  | 162,5 |  |  | - |  |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория физкультурно-спортивных сооружений | га |  | 0,7 |  |  | 1,8 |  |  |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | м2 площ. зала |  | 80 | 573 |  | 786 |  | - |  |  |
| Бассейны крытые | м2 зеркала воды |  | 25 | 180 |  | - |  | 180 |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы и дома культуры и кинотеатры |  | мест | 105 |  |  | 483 |  |  |  |  |
| Библиотеки |  | тыс. том | 3,1 |  |  | 75,5 |  |  |  |  |
| Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины промышленных и продовольственных товаров | м2 торг.площ |  | 320 | 2293,5 | 6540,8 |  | - |  |  |  |
| Рыночные комплексы | м2 торг.площ |  | 24 | 172,0 | Нет данных |  | 172,0 |  |  |  |
| Предприятия общественного питания | мест |  | 40 | 287 | 96 |  | 191 |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест |  | 7 | 50 | 21 |  | 29 |  |  |  |
| Бани | мест |  | 5 | 36 | 29 |  | 50 |  |  | По требованиям ГО и ЧС |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный суд | объект |  | По расчету | 1 | 1 |  | - |  |  |  |
| Отделение милиции | объект |  | 1 на 50 тыс. жителей | 1 | 1 |  | - |  |  |  |
| Отделение связи | объект |  | 1 на 5 тыс. жителей | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| Отделения банков | м2 общ. пл |  | 20 на 1 тыс. жителей | 1 | 199,9 |  | - |  |  |  |
| Коммунальные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарное депо | объект |  | 1 | 1 | 1 |  | - |  |  |  |
| Гостиницы | мест |  | 2 на 1тыс. жителей | 14 | - |  | 14 |  |  |  |
| Общественные уборные | прибор |  | 1 на 1тыс. жителей | 7 | 1 |  | 7 |  |  |  |

Образовательные учреждения.

В 2011г., по данным комитета образования Администрации Екатериновского района, в Екатериновского МО имеется три  детских сада в р.п. Екатериновка. Нормативный радиус обслуживания дошкольных учреждений составляет 350 метров. Здания детских садов расположены по центральной части населенного пункта и радиус обслуживания превышает нормативный.

Проектом генерального плана предлагается:

- размещение детского сада на 120 мест в западной части р.п. Екатериновка в районе нового комплексного строительства;

- капитальный ремонт существующих зданий МДОУ и МОУ СОШ;

- размещение детского сада на 120 мест в северо-западной части р.п. Екатериновка в районе нового комплексного строительства за расчетный срок.

Сеть общеобразовательных учреждений МО представлена 2-мя дневными общеобразовательными учреждениями и одной вечерней (сменной) школой в р.п.Екатериновка, которые предоставляют все три ступени общего образования (начальное, основное и среднее). Нормативный радиус обслуживания общеобразовательных учреждений составляет 1000 метров (500 м для начальных классов). Таким образом, основные селитебные территории охвачены обслуживанием школ.

Учреждения здравоохранения

Учреждения здравоохранения на территории Екатериновского МО представлены Екатериновской ЦРБ, которая размещается в районном центре муниципального образования.

Районная больница имеет износ здания — от 60% до 80%. Главный корпус находится имеет износ здания на 60%, лечебной корпус и здание лаборатории имеют износ 80% все остальные здания при ЦРБ имеют износ зданий на75% требует ремонта; станция скорой медицинской помощи с 7-ю автомобилями, с 96% укомплектованностью оборудованием.

Система здравоохранения на расчетную перспективу нуждается в серьезном реформировании и совершенствовании. В качестве первоочередных задач её дальнейшего развития следует рассматривать:

- комплекс мероприятий по снижению уровня смертности и заболеваемости населения:

  - совершенствование системы вакцинопрофилактики, достижение охвата детей иммунизацией в рамках Национального календаря прививок более 95%;

  - обеспечение лечебно-профилактических учреждений Екатериновского МО достаточным количеством иммунобиологических препаратов;

  - повышение качества медицинского обслуживания и выявления болезней на ранних стадиях;

  - обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и профилактики социально-значимых болезней.

- обновление и улучшение материально-технической базы, приведение обеспеченности кадрами и койко-местами в соответствие с принятыми в стране нормативами:

  - оснащение лечебно-профилактических учреждений современным медицинским оборудованием;

  - ремонт и реконструкция зданий и сооружений системы здравоохранения;

  - достижение принятых в РФ нормативов обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом.

- комплекс мер по охране здоровья матери и ребенка;

- совершенствование управленческой структуры системы здравоохранения.

Проектом генерального плана предлагается осуществить капитальный ремонт терапевтического и хирургического корпусов Екатериновской ЦРБ

Учреждения культуры

Сеть учреждений культуры представлена МУ «РДК», МОУ ДОД «ДШИ», МОУ ДКОД «Дом Детского Творчества», Центральной библиотекой и детской библиотекой.

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания представлен в таблице 6.1.2.

Таблица 6.1.2.

Дома культуры, библиотечное обслуживание, в границах МО

| № п/п | Местоположениеобъекта | Дата постройки | Износ объекта, % | Число мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУ «РДК» | 1961г. | 50% | 360 |
| 6 | МОУ ДОД «ДШИ» | 1960г. | 60% | 250 |
| 7 | МКОУ ДОД «Дом Детского Творчества» | 1991г. | 38% | 50 |
| 8 | Центральная библиотека | 1960г. | 60% | - |
|  | Детская библиотека | 1960г. | 60% | - |

Основная часть учреждений культуры расположены в центральной части, что обеспечивает равномерную доступность.

Предложения по развитию сети учреждений культуры и искусства предусматривают структурную перестройку ее системы с переходом от традиционных форм обслуживания с их узкой специализацией к многофункциональным объектам культурного обслуживания, включая культурно-спортивные комплексы, клубные учреждения с набором помещений для различного вида любительских занятий с целью получения различными группами населения равных возможностей.

Одна из важнейших задач это организация досуга молодежи и подростков, который должен быть доступен как в территориальном, так и в материальном отношении.

Для решения остро стоящих проблем материально-технического обеспечения сферы культуры и искусства отрасли необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры.

Основными задачами дальнейшего развития в области культуры являются:

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, развитие инфраструктуры отрасли, обеспечивающей единство культурного пространства района, укрепление базовых условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам государственных музейных и библиотечных фондов;

- развитие профессионального искусства, гастрольной деятельности;

- развитие самодеятельного творчества населения района, расширение сети клубов по интересам и любительских объединений;

- реставрацию памятников истории и культуры;

- создание условий для привлечения в сферу культуры и искусства дополнительных финансовых ресурсов из негосударственного сектора, развития меценатства и спонсорства;

- продолжение работы по совершенствованию системы мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности предметов музейного и библиотечного фондов.

Проектом генерального плана предлагается осуществить капитальный ремонт районного дома культуры центральной библиотеки.

Физкультура и спорт

Сеть объектов физкультурно-спортивной направленности в р.п. Екатериновка представлена МКОУ ДОД «Детско-юношеской спортивной школой»  площадь участка – 2145 м кв, Стадион «Труд» размер участка 13380м2,  спортивный зал – 180 м2, Хоккейная коробка размером 1800 м2, Волейбольная площадка размером 420 м2 При общеобразовательных учреждениях, спортивными залы – 606 м2 и открытые спортивные площадки – 250 м2).

Проектом генерального плана предлагается осуществить строительство ФОКа на территории стадиона «Труд», а также строительство и оборудование спортивных площадок в районах многоквартирной жилой застройки и зеленых зонах отдыха.

### Размещение объектов торгово-бытового обслуживания

В настоящее время данная сфера обслуживания, являясь полностью рыночной, не требует капитальных вложений из государственного и местного бюджетов. Но рыночные механизмы в части размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания зачастую входят в противоречие с интересами различных групп населения и требуют регулирования со стороны органов местного самоуправления.

Объекты торговли в Еатериновском МО представлены предприятиями повседневного и частью периодического обслуживания. Существующие нормы обеспеченности указанными объектами превышены более чем в три раза, что положительно характеризует данную сферу услуг в муниципальном образовании.

Таблица 6.2.1.

Перечень объектов торгово-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2012 г.

| Специали- зация | Наименование и место нахождения объекта (ов) | Правовой статус объекта (вид собственности, аренда) | Вид деятельности (торговля розничная, оптовая, общественное питание, бытовое обслуживание) | Специали- зация, вид бытовых услуг | Площадь м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | общая | торго-вая |
| аптека | р.п. Екатериновка Рыночная площадь, 2/1 | собственность | торговля | медика-менты | 124,0 | 40,5 |
| магазин | р.п. Екатериновка Рыночная площадь, 2/1 | собственность | торговля | Хоз.товары | 55,5 | 38,3 |
| магазин | р.п. Екатериновка Рабочая, 21/2 «Хозяин» Отдел №1 | собственность | торговля | Строй материалы | 198 | 117,9 |
|  | Отдел №2 | собственность | торговля | Электроинструменты | 63,6 | 49,6 |
|  | Отдел №3 | собственность | торговля | Отде-лочные материалы | 137,1 | 70,7 |
| магазин | р.п. Екатериновка ул. Революционная, 41/А «Спутник» | собственность | торговля | Хоз.товары, строима-териалы | 54 | 24 |
| магазин | р.п. Екатериновка ул. Молодежная, 31 | собственность | торговля | Канце-лярские товары | 40 | 40 |
| магазин | р.п. Екатериновка ул. Вокзальная,28 «Кристалл» | аренда | торговля | Продукты питания | 32 | 24 |
| магазин | р.п. Екатериновка ул. Вокзальная,29/1 «Ангелина» | собственность | торговля | Продукты питания, быт.химия, пром. товары. | 90 | 50 |
| магазин | р.п. Екатериновка ул. 8 Марта, 27 А «24 часа продукты» | собственность | торговля | Продукты питания | 24 | 20 |
| магазин | р.п. Екатериновка Рыночная площадь «Ваш шанс» | собственность | торговля | Продукты питания |  |  |
| магазин | р.п. Екатериновка Рабочая,23 «Малая Рось» | собственность | торговля | Продукты питания, цветы | 30 | 30 |
| магазин | р.п. Екатериновка Рыночная площадь, 5 «Ильдар» | собственность | торговля | Продукты питания |  |  |
| магазин | р.п. Екатериновка Рыночная площадь, 17 «Автозапчасти» | собственность | торговля | Авто-запчасти | 144 | 68 |
| магазин | р.п. Екатериновка ул. Вокзальная,38 «Юлия» | аренда | торговля | Продукты питания | 18 | 18 |
| магазин | р.п. Екатериновка Кооперативная, 2 Б «Автозапчасти» | собственность | торговля | Авто-запчасти | 54 | 24 |
| магазин | р.п. Екатериновка Советская,15 «Елена» | собственность | торговля | Продукты питания, алкоголь | 60 | 28 |
| магазин | р.п. Екатериновка Рыночная площадь, 10 «Детский мир» | собственность | торговля | Пром. товары | 198,6 |  |
| магазин | р.п. Екатериновка Рабочая,40а, Торговый дом «Айсберг» | собственность | торговля | мебель | 69 | 15 |
| магазин | р.п. Екатериновка Рабочая,38, Торговый дом «Айсберг» | собственность | торговля | Отделочные материалы | 81 | 69 |
| магазин | р.п. Екатериновка Рабочая,40, Торговый дом «Айсберг» | собственность | торговля | Бытовая техника | 224,8 | 114 |
| магазин | р.п. Екатериновка ул. Ленинская ,102/2, «Елена» |  | торговля | Продукты питания, бытовая химия | 34 |  |
| магазин | р.п. Екатериновка ул. Советская ,21А, «Светлана» | собственность | торговля | Продукты питания | 100,3 | 50 |
| Сеть магазинов | р.п. Екатериновка ул. Фрунзе ,1/1 корпус 1, «Магнит» | собственность | торговля | Супер маркет | 351,6 | 282 |
| магазин | р.п. Екатериновка ул. 8 Марта19А, «Меркурий» | собственность | торговля | Продукты питания | 57 | 34 |
| магазин | р.п. Екатериновка ул. Садовая, «Продукты» | собственность | торговля | Продукты питания |  |  |
| магазин | р.п. Екатериновка ул. Советская 57а «Садко» | собственность | торговля | Продукты питания | 50 | 40 |
| магазин | р.п. Екатериновка ул. Калиниская 37, «Топаз» |  | торговля | Продукты питания |  |  |
| магазин | р.п. Екатериновка Рабочая,34 а, «Альберт» | собственность | торговля | Одежда, сувениры | 55,2 |  |
| магазин | р.п. Екатериновка 50 лет Октября ,90 а, «Ромашка» |  | торговля | Продукты питания |  |  |
| магазин | р.п. Екатериновка Рыночная площадь «Фиалка» | собственность | торговля | Продукты питания | 46,8 |  |
| магазин | р.п. Екатериновка 50 лет Октября,34 «Диамант» | собственность | торговля | Продукты питания | 50 | 40 |
| магазин | р.п. Екатериновка 50 лет Октября,89\3А «Малина» | аренда | торговля | Продукты питания, алкоголь | 24,9 | 17 |
| аптека | р.п. Екатериновка 50 лет Октября,91 «Сириус - С» | аренда | торговля | Фармацев. | 180 | 30 |
| аптека | р.п. Екатериновка Рыночная площадь,7 «Сириус - С» | аренда | торговля | Фармацев. |  |  |
| аптека | р.п. Екатериновка Рыночная площадь,7 «Отдел ветеринарии» | аренда | торговля | Ветеринар.товар |  |  |
| магазин | р.п. Екатериновка Молодежная «Радуга» Автоподъезд автодороги Тамбов- Ртищево- Саратов №1 | собственность | торговля | Продукты питания | 85 | 60 |
| магазин | р.п. Екатериновка ул. Рабочая,21/1 «Вита» | собственность | торговля | Хоз. товары | 64 | 22 |
| магазин | р.п. Екатериновка ул. Советская, «Гермес» |  | торговля | Прод. питания |  |  |
| магазин | р.п. Екатериновка ул. Революционная,16 А «Аленка» | собственность | торговля | Прод питания | 42,7 |  |
| магазин | р.п. Екатериновка ул. Первомайская,2 Г «Камелот-инвест» | собственность | торговля | Запчасти к сельхоз. технике | 1674,6 |  |
| магазин | р.п. Екатериновка 8 Марта 12 А «Ле- тон» | собственность | торговля | Продукты питания | 60 | 60 |
| магазин | р.п. Екатериновка Рыночная площадь, 22 «Валентина» | собственность | торговля | Косметика ,парфю-мерия | 59,6 | 36 |
| магазин | р.п. Екатериновка Рабочая, 21 корп.3 «Бытовая техника» | собственность | торговля | Бытовая техника | 129,9 |  |
| аптека | р.п. Екатериновка Рыночная площадь, 2/2 «Имплозия» | аренда | торговля | Фармац. |  |  |
| Аптечный пункт | р.п. Екатериновка ул. 50 лет октября, 90а «Имплозия» | аренда | торговля | Фармац. | 35,5 | 7,0 |
| магазин | р.п. Екатериновка ул. 50 лет октября, 90а | аренда | торговля | канцтовары | 11,8 | 11,8 |
| магазин | р.п. Екатериновка ул. 50 лет октября, 90а | аренда | торговля | одежда | 11,0 | 11,0 |
| магазин | р.п. Екатериновка ул. 50 лет октября, 90а | аренда | торговля | одежда | 27,0 | 27,0 |
| магазин | р.п. Екатериновка ул. 50 лет октября, 90а | аренда | торговля | одежда | 10,0 | 10,0 |
| магазин | р.п. Екатериновка ул. 50 лет октября, 90а «Татьяна» | собственность | торговля | Продукты питания | 70,0 | 52,0 |
| магазин | р.п. Екатериновка ул. 50 лет октября, 83 «Татьяна» | собственность | торговля | Пром. товары, бытовая химия | 45,0 | 40,0 |
| магазин | р.п. Екатериновка ул. 50 лет октября, 24А | аренда | торговля | Головные уборы | 11,3 | 11,3 |
| магазин | р.п. Екатериновка ул. Рабочая, 68Б «Сюзанна» | Договор с правом выкупа | торговля | Продукты питания | 69,0 | 31,0 |
| магазин | р.п. Екатериновка ул. Рабочая, 36 | собственность | торговля | Одежда, обувь | 80,6 | 55,6 |
| магазин | р.п. Екатериновка Рыночная площадь, 13 «Обувь для Вас» | собственность | торговля | Одежда, обувь | 29,7 | 21,6 |
| магазин | р.п. Екатериновка Рыночная площадь, 3 «Петушок» | аренда | торговля | Продукты питания | 28 | 14 |
| магазин | р.п. Екатериновка Рабочая, 38 а «Рубль Бум» | аренда | торговля | Бытовая химия | 90,5 | 68,9 |
| магазин | р.п. Екатериновка Рабочая, 21 «1000 мелочей» | собственность | торговля | Хоз. Товары, рыбо-ловные снасти | 45,0 | 20,0 |
| магазин | р.п. Екатериновка Рабочая, 30 «Спорт» | собственность | торговля | Хоз. Товары, рыбо-ловные снасти | 74,0 | 53,0 |
| магазин | р.п. Екатериновка 50 лет Октября, «Сапсан» | аренда | торговля | Сотовые телефоны | 12,0 | 12,0 |
| магазин | р.п. Екатериновка Молодежная, 19, «Санги- Стиль» | аренда | торговля | Парфю-мерия, быт.химия | 97,0 | 69,4 |
| магазин | р.п. Екатериновка Первомайская, 52 «Сказка» | собственность | торговля | Продукты питания, быт.химия |  |  |
| киоск | р.п. Екатериновка Рыночная площадь | аренда | торговля | Хлебобулочные изделия | 12 | 12 |
| магазин | р.п. Екатериновка Рыночная площадь | аренда | торговля | Продукты питания, фрукты | 20 | 20 |
| магазин | р.п. Екатериновка Советская 21 А | аренда | торговля | Ткани, пром. товары | 10 | 10 |
| Киоск №1 | р.п. Екатериновка Ул. Вокзальная | аренда | торговля | Печатная продукция |  |  |
| Киоск №2 | р.п. Екатериновка Рыночная площадь |  | торговля | Печатная продукция |  |  |
| магазин | р.п. Екатериновка Рыночная площадь,5 | аренда | торговля | Сотовые телефоны | 48 | 48 |
| магазин | р.п. Екатериновка Рыночная площадь «Оконный мир» |  | торговля | Пласти-ковые окна, двери |  |  |
| магазин | р.п. Екатериновка Рыночная площадь | собственность | торговля | Продукты питания | 134,2 | 30 |
| магазин | р.п. Екатериновка Рыночная площадь, строение 2 корп.2 | аренда | торговля | Ткани, мебель, рем.одежды | 90,0 | 90,0 |
| магазин | р.п. Екатериновка 50 лет Октября, 28 | собственность | торговля | Прод. питания | 30,0 |  |
| магазин | р.п. Екатериновка 50 лет Октября, 28 | собственность | торговля | одежда | 30,0 |  |
| магазин | р.п. Екатериновка Калиниская, 101 «Стекляшка» | собственность | торговля | продукты | 80,0 |  |
| магазин | р.п. Екатериновка 50 лет Октября, 93д «Березка» | собственность | торговля | Прод. питания | 15,0 | 15,0 |
| магазин | р.п. Екатериновка 50 лет Октября, 90 а «Мясо» | аренда | торговля | Мясная продукция | 30,0 | 15,0 |
| магазин | р.п. Екатериновка Пушкинская, 39/2 «Букет» | собственность | торговля | Продукты питания, пром. товары | 22,0 | 12,5 |
| магазин | р.п. Екатериновка 50 лет Октября, 87 «Фея» | собственность | торговля | Продукты питания, быт.химия | 35,0 | 20,0 |
| магазин | р.п. Екатериновка Мичуринская, 2/2 | собственность | торговля | одежда | 28,0 | 25,0 |
| магазин | р.п. Екатериновка Кооперативная, 4 | аренда | торговля | Автоза-пчасти | 40,0 | 40,0 |
| магазин | р.п. Екатериновка Вокзальная, 31А «Продукты» | собственность | торговля | Продукты питания, игрушки | 32,0 | 30,0 |
| магазин | р.п. Екатериновка Кооперативная, 8 «Долина» | аренда | торговля | одежда | 140,0 | 70,0 |
|  | р.п. Екатериновка Рабочая, 28А | собственность | торговля | Продукты питания Диски | 16,0 | 8,0 8,0 |
| магазин | р.п. Екатериновка Рабочая, 21 | аренда | торговля | одежда | 28,0 | 15,0 |
| магазин | р.п. Екатериновка Ленинская, 13/2 | собственность | торговля | строй-материалы | 125,0 | 20,0 |
|  | р.п. Екатериновка Советская, 65 | аренда | торговля | авто запчасти | 15,0 | 15,0 |
| магазин | р.п. Екатериновка Рабочая «Дикая орхидея» | аренда | торговля | одежда | 20,0 | 20,0 |
| магазин | р.п. Екатериновка 50 лет Октября, 45а | аренда | торговля | мясо | 30,0 | 10,0 |
| магазин | р.п. Екатериновка 50 лет Октября, «Цезарь» | аренда | торговля | хоз. товары, строи-тельные материалы |  |  |

При реконструкции жилых кварталов и жилищном строительстве необходимо предусматривать площади для размещения предприятий торговли, бытового обслуживания и общественного питания повседневного обслуживания

Основными направлениями по развитию сети объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания на расчетный срок станет создание условий для:

- расширения перечня предлагаемых товаров и услуг;

- организации сезонной и ярмарочной торговли в строго отведенных местах.

### Культовые здания

В р.п. Екатериновка находятся культовое здание:

- на ул. Молодежная – молельный дом  «Храм святой Екатерины;

- на ул. Кооперативной возводится  «Храм святой Екатерины

### Коммунальные объекты

Гостиницы.

На территории р.п. Екатериновка гостиницы нет. Необходимо размещение гостиницы на 15 мест

Общественные уборные.

В р.п. Екатериновка находится одна общественная уборная. Потребность согласно рекомендуемой СНиП 2.07.01-89* норме – 7 мест.

Бани.

По данным администрации муниципального образования, в р.п. Екатериновка имеется одна баня на 29 промывочных мест находится ул. 50 лет Октября,60а. Проектом генерального плана предлагается размещение бани на 50 мест на севере р.п. Екатериновка.

Кладбища.

На территории Екатериновского МО расположено одно кладбище.

Таблица 6.4.1.

| Наименование конфессиональная принадлежность | Адрес (местоположение) | Территория, га | Действующее или закрытое | Расстояние до ближайшей жилой застройки м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Православное | р.п. Екатериновка | 3,63 | действующее | 500 |

Проектом генерального плана предлагается осуществить проект планировки территории нового кладбища, участок для размещения которого площадью 2,5 га уже отведен западнее существующего. Необходимо выполнить мероприятия по озеленению и благоустройству территории кладбища и его санитарно-защитной зоны.

Пожарные депо.

На территории Екатериновского МО размещается ПЧ -39 ПУ-6 ОФПС по охране р.п. Екатериновка. Депо расположено в р.п. Екатериновка, ул. 50 лет Октября,58а. Здание специального назначения, находится в удовлетворительном состоянии. На балансе имеет 3 пожарных автомобиля.

Согласно предложениям схемы территориального планирования Екатериновского МР, руководствуясь требованиями п.6* приложения №1 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство планировка и застройка городских и сельских поселений», закона 123-ФЗ, территорию Екатериновского МО предлагается обслуживать пожарной частью, расположенной в р.п. Екатериновка.

- Транспортная инфраструктура.

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

На территории Екатериновского муниципального образования транспортная инфраструктура представлена железнодорожным и автомобильным транспортом.

7.1. Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

Территория Екатериновского муниципального образования обслуживается Приволжской железной дорогой ОАО «РЖД».

По территории района с северо-запада на юго-восток проходит железнодорожная линия Тамбов – Ртищево – Саратов, обеспечивающая транспортные связи с одной стороны с центральной частью страны и г. Москвой и с другой стороны с областным центром г. Саратовом и далее с Южным Уралом и Сибирью. Железнодорожная линия на всем протяжении двухпутная электрифицированная.

Протяженность дороги в границах МО составляет 3,6 км.

Характеристика линий и размеры движения поездов приведены в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1.

Характеристика железнодорожных линий

| № п/п | Перегоны | Категория | Количество главных путей | Вид тяги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лопуховка – Екатериновка | 2 | 2 | Электровозная |
| 2 | Екатериновка – Салтыковка | 2 | 2 | Электровозная |

В р.п.Екатериновка расположена железнодорожная станция Екатериновка.

Основные характеристики станции приведены в таблице 7.1.2.

Таблица 7.1.2.

Характеристика станции

| Наименование станции | Класс станции | Назначение станции |
| --- | --- | --- |
| Екатериновка | 4 | Грузоваая |

Перечень маршрутов пригородных поездов приведен в таблице 7.1.3.

Таблица 7.1.3.

Пригородные маршруты

| № п/п | Участки обращения | Тип поезда | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анисовка – Саратов 1 - Ртищево | Электропоезд | Ежедневно (круглогодично) |
| 2 | Саратов 1 – Ртищево - Балашов | Скорый пригородный | Ежедневно (круглогодично) |

На территории МО находится один переезд через магистральные железнодорожные пути. Характеристика переезда приведена в таблице 7.1.4.

Таблица 7.1.4.

Переезд через железнодорожные пути

| Местоположение (км, пк) | Тип переезда | Частота движения, пар поездов в сутки |
| --- | --- | --- |
| Екатериновка — Лопуховка, 711 км, пк 8 | Охраняемый | 45 |

В соответствии с письмом от 15.05.2008 г. №4409/413 филиала «Приволжская железная дорога» ОАО «РЖД» планами дороги развитие объектов железнодорожного транспорта в пределах Екатериновского района на период до 2025 г. не предусматривается. Схемами территориального планирования Саратовской области и Екатериновского района развитие железнодорожной сети на территории района также не предусмотрено.

В связи с возрастающей интенсивностью движения автомобильного и железнодорожного транспорта, а также во избежание транспортных заторов в случае чрезвычайных происшествий на единственном действующем железнодорожном переезде настоящим проектом предусматривается строительство путепровода на месте существующего железнодорожного переезда (пересечение железнодорожной магистрали с региональной автодорогой Екатериновка - Альшанка - Бакуры - Ивановка - Зеленовка) и железнодорожного переезда на пересечении вновь строящейся автомобильной дороги в западной части рабочего поселка с железной дорогой.

Автомобильные дороги

Рост личной мобильности граждан, развитие малого и среднего бизнеса в рыночных условиях невозможны без высокого уровня автомобилизации страны и развития сети автомобильных дорог.

Комитетом по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог Саратовской области и Саратовским филиалом института «ГИПРОДОРНИИ» подготовлены перечни автомобильных дорог регионального и местного значения.

Классификация автодорог выполнена в соответствии с Федеральным законом №257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлениями Правительства РФ №209 от 11.04.2006 г. «О некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных дорог в Российской Федерации», Правительства Саратовской области №232-П от 01.08.2006 г. «Вопросы определения автомобильных дорог общего пользования Саратовской области» и №415-П от 25.12.2006 г. «Вопросы определения автомобильных дорог общего пользования межмуниципального характера».

На исходный период внешняя дорожная сеть Екатериновского МО представлена автомобильными дорогами общего пользования регионального значения.

Перечень автомобильных дорог регионального значения утвержден постановлением Правительства Саратовской области №175-П от 06.05.2008 г. «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения».

Основной региональной автодорогой, обеспечивающей связь р.п. Екатериновка с областным центром г. Саратовом, является автодорога Тамбов - Ртищево — Саратов, которая проходит по южной границе Екатериновского муниципального образования.

Остальные региональные автодороги обеспечивают внутрирайонные и межрайонные транспортные связи и имеют IV техническую категорию.

Автодорога местного значения Автоподъезд № 2 от а/д "Тамбов - Ртищево — Саратов" к с. Малая Екатериновка обеспечивает кратчайшую транспортную связь между р.п. Екатериновка и с. Малая Екатериновка.

Перечень и основные характеристики автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих внешние транспортные связи Екатериновского МО, приведены в таблице  7.1.5.

Таблица 7.1.5.

Перечень внешних автомобильных дорог

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Общее протяжение, км | в том числе |  |  |  | Ширина земляного полотна | Ширина проезжей части | Кате-гория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с твердым покрытием | из них |  | грун-товые |  |  |  |
|  |  |  |  | с усоверш. покрытием | с пере-ходным |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Региональные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тамбов - Ртищево — Саратов (в пределах района) | 40,24 | 40,24 | 40,24 |  |  | 12 | 7,5 | II |
| 2 | Автоподъезд от а/д "Тамбов - Ртищево — Саратов" к р.п. Екатериновка | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |  | 10 | 6,5 | IV |
| 3 | Екатериновка - Альшанка - Бакуры - Ивановка - Зеленовка (Пензенская обл.) в пределах района | 69,086 | 69,086 | 69,086 |  |  | 10 | 6 | IV |
| 4 | Екатериновка - Восточный | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  |  | 10 | 6 | IV |
| 5 | Екатериновка - Крутояр | 22,2 | 22,2 | 22,2 |  |  | 10 | 6,15 | IV |
| 6 | Автоподъезд от а/д "Тамбов - Ртищево — Саратов" к с. Малая Екатериновка | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |  | 10 | 6 | IV |
| 7 | Калининск - Широкий Уступ — Екатериновка (в пределах района) | 34,4 | 34,4 | 34,4 |  |  | 10 | 6 | IV |
| Местные (районные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Автоподъезд № 2 от а/д "Тамбов - Ртищево — Саратов" к с. Малая Екатериновка | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |  | 10 | 6 | IV |

Перспективы развития автодорожной сети на территории Екатериновского МО определены на основании долгосрочной областной целевой программы "Развитие транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 3 февраля 2010 г. N 42-П, а также Схем территориального планирования Саратовской области и Екатериновского района.

Классификация автомобильных дорог на перспективу выполнена в соответствии с Федеральным законом №257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с чем из состава региональных автодорог выделен класс дорог межмуниципального значения, которые как и региональные дороги находятся в региональной собственности.

На перспективу на территории Екатериновского МО предусматривается:

- реконструкция по параметрам III технической категории участка региональной дороги от Екатериновки до Андреевки;

- реконструкция Автоподъезда от а/д "Тамбов - Ртищево - Саратов" к р.п. Екатериновка  по параметрам III технической категории;

- выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Межремонтные сроки определены согласно нормативным документам и составляют для капитального ремонта 15 - 18 лет, ремонта — 6 - 10 лет.

В целях обеспечения безопасности населения и нормальной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные охранные зоны.

Придорожные охранные зоны автомобильных дорог общего пользования предназначаются также для возможности их использования при реконструкции и ремонте дорог.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ" Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в зависимости от категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления городского округа, орган местного самоуправления муниципального района в месячный срок со дня поступления копии решения об установлении границ придорожных полос автомобильной дороги обязаны уведомить собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, находящихся в границах придорожных полос автомобильной дороги, об особом режиме использования этих земельных участков.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

### 7.2.  Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть р.п. Екатериновка имеет четко выраженную прямоугольную схему.

Главной въездной магистралью является ул. Молодежная, по которой осуществляется въезд в центральную часть поселка со стороны областного центра города Саратова. Основу транспортной сети Екатериновки составляют также улицы Советская, Восточная, Калининская, 50 лет Октября, Первомайская, Кооперативная, 8 Марта и Садовая.. По этим улицам проходят основные потоки транспорта. Сеть магистральных улиц дополняют местные (жилые) улицы и проезды.

Прохождение улиц и дорог в населенных пунктах показано в графических материалах проекта на Карте планируемого развития транспортной инфраструктуры.

По данным администрации общая протяженность всей улично-дорожной сети поселка в настоящее время составляет 30,25 км, в том числе с твердым покрытием – 12,93 км (43 %).

Протяженность магистральных улиц составляет 15 км.

Плотность всех улиц составляет 4 км/кв.км, магистральных – 2 км/кв.км.

Ширина магистральных улиц в красных линиях составляет от 30 до 60 м, местных – от 10 до 30 м, проезжей части от 7,5 до 3,5 м.

К недостаткам улично-дорожной сети р.п. Екатериновка следует отнести отсутствие или низкое качество твердого покрытия на большинстве  улиц.

Проектные предложения

В соответствии с проектным решением дальнейшая застройка поселка предусматривается на свободных территориях к западу и северо-западу от существующего населенного пункта. В этой связи проектом предусмотрено строительство как местных, так и магистральных улиц на этой территории, а также организация охраняемого железнодорожного переезда в западной части поселка. Проектом намечается также асфальтирование всех улиц поселка, строительство местной улично-дорожной сети в районах нового жилищного строительства, устройство нормативных гостевых автостоянок в жилой и общественно-деловой застройке.

Рекомендуемые типовые поперечные профили улиц приведены ниже.

На перспективу намечается также организация внутрипоселкового автобусного маршрута, разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий.

Размещение объектов транспорта и прохождение автобусных линий  показаны в графических материалах проекта на Карте развития транспортной инфраструктуры.

### 7.3.  Автомобильный и общественный транспорт.

Грузовые и пассажирские перевозки в районе осуществляются организациями различных форм собственности и организационно-правовой формы и частными лицами.

Массовые пассажирские перевозки в районе осуществляются ОАО "Екатериновское АТП", имеющее 17 автобусов и гаражно-техническую базу.

Основные показатели работы Екатериновского АТП приведены в таблице 7.3.1.

Таблица 7.3.1.

Основные показатели работы автобусов

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвентарное количество автобусов, всего: | ед. | 17 |
|  | на внутренних линиях населенного пункта | ед. | 0 |
|  | на пригородных линиях | ед. | 7 |
|  | на междугородных линиях | ед. | 10 |
| 2 | Количество перевезенных пассажиров, всего: | тыс.пасс. | 269,3 |
|  | на внутренних линиях населенного пункта | тыс.пасс. | 0 |
|  | на пригородных линиях | тыс.пасс. | 175,4 |
|  | на междугородных линиях | тыс.пасс. | 93,9 |
| 3 | Средняя дальность поездки: | км | 58,1 |
|  | на внутренних линиях населенного пункта | км | 0 |
|  | на пригородных линиях | км | 14,6 |
|  | на междугородных линиях | км | 101,6 |
| 4 | Годовая работа транспорта: | тыс. пасс.км | 11997,9 |
|  | на внутренних линиях населенного пункта | тыс. пасс.км | 0 |
|  | на пригородных линиях | тыс. пасс.км | 2553,4 |
|  | на междугородных линиях | тыс. пасс.км | 9444,5 |

По территории Екатериновского МО проходят пригородные и междугородные автобусные маршруты, основные характеристики которых приведены в таблице 7.3.2.

Таблица 7.3.2.

Автобусные маршруты

| № п/п | № маршрута | Наименование маршрута | Протяженность, км | Кол-во рейсов в неделю | Сезонность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пригородные |  |  |  |  |  |
| 1 | 406 | Екатериновка – Упоровка | 50,0 | 4 | Постоянный |
| 2 | 421 | Екатериновка – Новоселовка | 24,0 | 4 | Временно приостановлен |
| 3 | 405 | Екатериновка – Бутурлинка | 50,0 | 4 | Постоянный |
| 4 | 158 | Екатериновка – Крутояр | 29,0 | 4 | Постоянный |
| 5 | 400 | Екатериновка – Андреевка | 38,0 | 4 | Постоянный |
| 6 | 426 | Екатериновка – Сластуха | 24,0 | 4 | Постоянный |
| 7 | 301 | Екатериновка – Бакуры | 50,0 | 4 | Временно приостановлен |
| 8 | 305 | Екатериновка – Вязовка | 24,0 | 4 | Постоянный |
| 9 | 467 | Екатериновка – Индустриальный | 15,2 | 10,66 | Постоянный |
| 10 | 181 | Екатериновка – Колено | 46,0 | 4 | Постоянный |
| Междугородные |  |  |  |  |  |
| 11 | 668 | Екатериновка – Саратов | 154,0 | 14 | Постоянный |
| 12 | 667 | Екатериновка – Балашов | 170,0 | 2 | Постоянный |
| 13 | 519 | Екатериновка – Ртищево | 62,0 | 2 | Постоянный |

Прохождение автобусных линий показано в графических материалах проекта на Карте развития транспортной инфраструктуры.

В р.п. Екатериновка имеется автостанция вместимостью 10 человек.

### 7.4. Предприятия автотранспорта.

Предприятия автосервиса в р.п. Екатериновка представлены автозаправочными станциями и станциями технического обслуживания, которые представляют собой мелкие авторемонтные мастерские.

АЗС на 3 колонки каждая расположены по ул. 8 Марта и на подъезде к р.п. Екатериновка на автодороге Тамбов - Ртищево - Саратов, СТО на 3 поста находится по ул. Советской.

В соответствии со Схемой территориального планирования Екатериновского муниципального района в р.п. Екатериновка намечается строительство сервисного центра, включающего станцию технического обслуживания легковых автомобилей, оборудованную современным ремонтно-диагностическим оборудованием, автомойку, автозаправочную станцию, мотель и автомагазин. Сервисный центр будет обслуживать парк легковых автомобилей всего Екатериновского района. Необходимая для размещения сервисного центра  площадь составляет 1,0 - 1,5 га.

### Инженерная инфраструктура

Инженерная инфраструктура представляет собой совокупность систем водоснабжения, канализации, электро-, газо- и теплоснабжения, призванных обеспечить функционирование и дальнейшее развитие МО. Основной задачей инженерных разделов в составе генерального плана является определение долгосрочной перспективы развития инженерных систем.

### Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение. Современное состояние

Общие положения

Схема развития водоснабжения и водоотведения Екатериновского муниципального образования составлена на основании следующих документов:

- региональная программа «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой»;

- исходные данные ГУП СО «Облводоресурс»-«Екатериновский» и администрации Екатериновского муниципального образования по существующему состоянию сооружений водоснабжения и водоотведения.

1) рабочий поселок Екатериновка:

Источники водоснабжения и их характеристики

Водоснабжение рабочего поселка Екатериновка осуществляется от одного источника артезианских скважин.

На территории рабочего поселка Екатериновка находятся три водозабора: 1) ул.50 лет Октября, 95 расположен водозабор «Березовый», принадлежит ГУП СО «Облводоресурс», обслуживает ГУП СО «Облводоресурс»-«Екатериновский». Территория водозабора выдержана, огорожена. В состав водозабора входят: а) скважина (количество – 1; дебит – 12 м3/ч; насос ЭЦВ; глубина – 90 м; ввод в эксплуатацию – 1990г.); 2) на ул. Кооперативная, 60,60а и на ул. Кооперативная, 120 расположен водозабор «Железнодорожный», принадлежит ГУП СО «Облводоресурс», обслуживает ГУП СО «Облводоресурс»-«Екатериновский». Территория водозабора выдержана, огорожена. В состав водозабора входят: а) скважины (количество – 3; дебит – 3,8 м3/ч, 5 м3/ч, 8 м3/ч; насосы ЭЦВ; глубина – 90 м, 90 м, 75м; ввод в эксплуатацию – 1983г., 1963г., 1992г.); б) резервуар питьевой воды (количество – 1; подземный, железобетонный; объем – 180 м3; ввод в эксплуатацию – 50-е года); в) насосная станция 2-го подъема (количество насосов – 2; рабочих – 1, марка – К65-50-160, производительность – 15 м3/ч, ввод в эксплуатацию – 80-е года; резервных – 1, марка – К80-50-200; 3) Возле «Ремзавода» расположен водозабор. В состав водозабора входят: а) скважина (количество – 1; дебит – 3,5 м3/ч; насос ЭЦВ; глубина – 77 м; ввод в эксплуатацию – 1988г.); б) Водонапорная башня (количество – 1; высота – 10,6 м; объем – 75 м3; ввод в эксплуатацию – 80-е года).

Скважины оборудованы  электропогружными насосами марки ЭЦВ, сальниками для пропуска электрокабелей, сетчатыми фильтрами, отверстием с пробкой для замера воды, патрубком для заправки водой пожарных машин, приспособлением для подачи воды на хозяйственно-питьвые нужды путем разлива в передвижную тару.

Возле действующих скважин отсутствуют резервные источники электропитания (ДЭС),  станции очистки воды.

Лаборатория производит физико-химический и бактериологический анализ воды. Вода соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Со скважины водозабора «Березовый» подъем воды осуществляется напрямую в разводящую сеть.

С двух скважин водозабора «Железнодорожный» вода поступает в резервуар питьевой воды, затем в разводящую сеть. С одной скважины водозабора «Железнодорожный» подъем воды осуществляется напрямую в разводящую сеть.

Вода с водозабора «Ремзавода» из скважины электропогружными насосами  по трубопроводам подается в водонапорную башню, далее самотеком по системе распределительных сетей поступает к потребителям.

Характеристика существующих систем водоснабжения

Населенный пункт рабочий поселок Екатериновка имеет централизованную систему водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется по кольцевой сети, но имеются отдельные не закольцованные участки.

Распределительные сети населенных пунктов находятся в не удовлетворительном состоянии. Материал труб – чугун, сталь, полиэтилен. Техническое состояние конструктивных элементов не удовлетворительное. Процент износа составляет 70-80%. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры.

На распределительных сетях населенного пункта имеются пожарные гидранты -  18 шт., водоразборные колонки – 134 шт.

Общая протяженность магистральных и распределительных водопроводных сетей  составляет  36,8 км.

Водопроводные сооружения

На территории рабочего поселка Екатериновка расположены действующие: резервуар питьевой воды, количество – 1; водонапорная башня, количество – 1.

Таблица № 8.1.1.

Расчет водопотребления  хозяйственно-питьевой воды населением и животными Екатериновского муниципального образования по существующему состоянию.

| Наименование | Ед. изм. | Количество на сущ. период 2012г. | Нормы водопотребления на одного человека, животного, л/сут. | Общее водопотреб- ление, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| рабочий поселок Екатериновка | чел. | 6328 | 160 *, при К=1,2 | 1214976 |
| Скот в личном пользовании | гол. | - | - | - |
| КРС | гол. | 425 | 70 | 29750 |
| козы | гол. | 680 | 20 | 13600 |
| свиньи | гол. | 835 | 40 | 33400 |
| лошади | гол. | 10 | 60 | 600 |
| птицы | гол. | 8000 | 2 | 16000 |
| итого: | гол. |  | - | 93350 |
| На полив | чел. | 6328 | 80** | 506240 |
| На пажаротушение | 1 пожар | 1 | 15 л/с за 3часа*** | 162000 |
| На нужды промышленности | л/сут | 20%**** | при К=1,2 | 242995 |
| итого: | - | - | - | 2126211 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1), **- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 3, примечание 1),

*** - СНиП 2.04.02-84*(Табл. 5, п.2.24.), ****- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Общее водопотребление хозяйственно-питьевой воды населением и животными Екатериновского муниципального образования должно составлять 2,23 тыс.м³/сут., в том числе на  хозяйственно-питьевые нужды составляет 1,73 тыс.м³/сут., на нужды промышленности составляет 0,24 тыс.м³/сут.

Расчет водопотребления  хозяйственно-питьевой воды населением и животными Екатериновского муниципального образования приводится в таблице № 8.1.1.

Проектные решения системы водоснабжения

На основании проведенного анализа и сделанных выводов современного состояние водоснабжения рабочего поселка Екатериновка входящего в состав Екатериновского муниципального образования предлагается:

расчетный срок ( 2032г.) и за расчетный срок ( 2042г.)

Источники водоснабжения

1. Водоснабжение рабочего поселка Екатериновка входящего в состав Екатериновского муниципального образования осуществить от одного источника: скважин с устройством группы головных сооружений в состав которых входят: 1) скважины, 2) станции очистки воды, 3) резервуары чистой воды, 4) насосная станция 2-го подъема, 5) водоводы.

2. Провести технический осмотр действующих скважин, в случае  заключения о не целесообразности использования их в качестве источника водоснабжения скважины  затампонировать.

3. Провести гидрогеологические изыскания, с целью определения места расположения планируемых скважин. Осуществить строительство скважин и сооружений водозабора.

4. Для скважин предусмотреть использование  резервных источников электропитания и станций очистки воды.

5. Скважины  оборудовать в соответствие с требованием ВСН ВК4-90 (п.2.2.2.).

Системы водоснабжения

6. Произвести диагностику и реконструкцию существующих водопроводных сетей и оборудования с заменой изношенных участков и оборудования.

7. Осуществить прокладку водопроводных сетей  в существующей и планируемой застройках. Предусмотреть на водопроводных сетях, размещение колодцев из сборных ж/б элементов для установки: пожарных гидрантов, запорной арматуры.

8. Для обеспечения бесперебойной подачи воды каждому потребителю распределительные сети закольцевать.

Водопроводные сооружения

9. В рабочем поселке Екатериновка входящего в состав Екатериновского муниципального образования провести диагностику и реконструкцию существующих, а также строительство планируемых насосных станций 2-го подъема и резервуаров питьевой воды с емкостями, которые должны быть определены из условия хранения в них:

- противопожарных запасов воды в течение 3х часов;

- аварийного, на случай ремонтных работ, в течении 10 часов от среднечасового с коэффициентом 0,7;

- регулирующего в объеме 10% от Qсутmax;

- расхода воды на хозяйственные нужды во время пожара;

Противопожарное водоснабжение

10. На территории рабочего поселка Екатериновка входящего в состав Екатериновского муниципального образования в качестве источника наружного противопожарного водоснабжения использовать наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами.

11. Противопожарный водопровод объединить с хозяйственно-питьевым водопроводом.

12. Расход воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети использовать в соответствии Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ  (см. таблицы 7 и 8 приложения к настоящему Федеральному закону).

13. Обеспечить минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении не менее 10 метров.

14. Предусмотреть установку пожарных гидрантов вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий (N 123-ФЗ  Гл. 15, Ст. 68, п.16).

Расчетные расходы воды

Водопотребление хозяйственно-питьевой воды населением и животными Екатериновского муниципального образования на расчетный срок (2032г.) отображены в таблице № 8.1.2. и составляет 2,55 тыс.м³/сут., в том числе на  хозяйственно-питьевые нужды населения составляет 2,11 тыс.м³/сут., на нужды промышленности составляет 0,28 тыс.м³/сут.

Водопотребление хозяйственно-питьевой воды населением и животными Екатериновского муниципального образования за расчетный срок (2042г.) отображены в таблице № 8.1.3. и составляет 2,74 тыс.м³/сут., в том числе на  хозяйственно-питьевые нужды населения составляет 2,29 тыс.м³/сут., на нужды промышленности составляет 0,29 тыс.м³/сут.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения оборудовать зоны санитарной охраны I, II и III поясов.

Таблица № 8.1.2.

Расчет водопотребления  хозяйственно-питьевой воды населением и животными Екатериновского муниципального образования на расчетный срок (2032г.).

| Наименование | Ед. изм. | Количество на перспективу развития | Нормы водопотребления на одного человека, животного, л/сут. | Общее водопотреб- ление, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| рабочий поселок Екатериновка | чел. | 7167 | 160 *, при К=1,2 | 1376064 |
| Скот в личном пользовании | гол. | - | - | - |
| КРС | гол. | 425 | 70 | 29750 |
| козы | гол. | 680 | 20 | 13600 |
| свиньи | гол. | 835 | 40 | 33400 |
| лошади | гол. | 10 | 60 | 600 |
| птицы | гол. | 8000 | 2 | 16000 |
| итого: | гол. |  | - | 93350 |
| На полив | чел. | 8027 | 80** | 642160 |
| На пажаротушение | 1 пожар | 1 | 15 л/с за 3часа*** | 162000 |
| На нужды промышленности | л/сут | 20%**** | при К=1,2 | 275213 |
| итого: | - | - | - | 2548787 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1), **- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 3, примечание 1),

*** - СНиП 2.04.02-84*(Табл. 5, п.2.24.), ****- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Таблица № 8.1.3.

Расчет водопотребления  хозяйственно-питьевой воды населением и животными Екатериновского муниципального образования за расчетный срок (2042г.).

| Наименование | Ед. изм. | Количество на перспективу развития | Нормы водопотребления на одного человека, животного, л/сут. | Общее водопотреб- ление, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| рабочий поселок Екатериновка | чел. | 7609 | 160 *, при К=1,2 | 1460928 |
| Скот в личном пользовании | гол. | - | - | - |
| КРС | гол. | 425 | 70 | 29750 |
| козы | гол. | 680 | 20 | 13600 |
| свиньи | гол. | 835 | 40 | 33400 |
| лошади | гол. | 10 | 60 | 600 |
| птицы | гол. | 8000 | 2 | 16000 |
| итого: | гол. |  | - | 93350 |
| На полив | чел. | 9177 | 80** | 734160 |
| На пажаротушение | 1 пожар | 1 | 15 л/с за 3часа*** | 162000 |
| На нужды промышленности | л/сут | 20%**** | при К=1,2 | 292186 |
| итого: | - | - | - | 2742624 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1), **- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 3, примечание 1),

*** - СНиП 2.04.02-84*(Табл. 5, п.2.24.), ****- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Водоотведение. Современное состояние

1) рабочий поселок Екатериновка:

На территории Екатериновского муниципального образования в юго-западной и северо-западной части рабочего поселка Екатериновка имеются системы самотечных и напорных канализационных труб (ввод в эксплуатацию 70-е года). С юго-западной части поселка хозяйственно-бытовые стоки транспортируются и сливаются в биологические пруды расположенные в 1,6 км западнее поселка и в 2,0 км севернее села Малая Екатериновка, с северо-западной части поселка хозяйственно-бытовые стоки транспортируются и сливаются в сливную яму. В остальной части поселка хозяйственно-бытовые и производственные стоки сливаются в выгребные ямы для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин,  затем вывозятся в биологические пруды рабочего поселка Екатериновка.

Выгребные ямы  состоят из герметичной емкости,  материал - оштукатуренный кирпич,  коммунальные службы периодично  откачивают  хозяйственно-бытовые  стоки, места расположения  выгребных ям определено из условия рельефа, заполнение грунтовой и атмосферной водой не происходит, к выгребу каждого дома обеспечен подъезд ассенизационной машины.

На территории рабочего поселка Екатериновка имеются три действующие канализационные насосные станции: 1) КНС-1, два насоса марки ЦМК40/25, ФГ144/46, 2) КНС-2, 3) КНС-3, насос марки ЦМК16/32.

Таблица № 8.1.4.

Расчет  водоотведения Екатериновского муниципального образования по существующему состоянию.

| Наименование | Количество на сущ. период 2012 г. чел. | Нормы водоотведения л/сут. |  | Водоотведение л/сут. |  | Общее Водоотведение, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных |  |
| рабочий поселок Екатериновка | 6328 | 160 *, при К=1,2 | 20%** | 1214976 | 242995 | 1457971 |
| Итого: | 6328 | - | - | 1214976 | 242995 | 1457971 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1),**- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Нормы водоотведения и расчетные расходы

Расчет водоотведения рабочего поселка Екатериновка входящего в состав Екатериновского муниципального образования принимались по (СНиП 2.04.03-85, п.2.1.).

Водоотведение рабочего поселка Екатериновка входящего в состав Екатериновского муниципального образования по существующему состоянию приводится в таблице № 4.3.4. и составляет для населения  1,47 тыс.м³/сут.

Проектные решения системы водоотведения

На основе оценки современного состояния водоотведения рабочего поселка Екатериновка входящего в состав Екатериновского муниципального образования предлагается:

расчетный срок ( 2032г.) и за расчетный срок ( 2042г.)

- Хозяйственно-бытовые и производственные стоки транспортировать и сливать в биологические пруды, расположенные на западе рабочего поселка Екатериновка.

- Провести диагностику и реконструкцию существующих напорных и самотечных канализационных труб с заменой изношенных участков и оборудования.

- Осуществить строительство напорных и самотечных канализационных труб в существующей и планируемой застройке.

- Провести диагностику и реконструкцию существующих КНС.

- Осуществить строительство планируемой КНС.

- В остальной части рабочего поселка хозяйственно-бытовые и производственные стоки сливать в выгребные ямы для накопления и хранения, откачивать по мере заполнения с помощью ассенизационных машин с дальнейшем вывозом и транспортировкой их в биологические пруды.

Таблица № 8.1.5.

Расчет  водоотведения  Екатериновского муниципального образования на расчетный срок (2032г.).

| Наименование | Количество на перспективу развития | Нормы водоотведения л/сут. |  | Водоотведение л/сут. |  | Общее Водоотведение, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных |  |
| рабочий поселок Екатериновка | 71677 | 160 *, при К=1,2 | 20%** | 1376064 | 275213 | 1651277 |
| Итого: | 7167 | - | - | 1376064 | 275213 | 1651277 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1),**- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Таблица № 8.1.6.

Расчет  водоотведения  Екатериновского муниципального образования за расчетный срок (2042г.).

| Наименование | Количество на перспективу развития | Нормы водоотведения л/сут. |  | Водоотведение л/сут. |  | Общее Водоотведение, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных |  |
| рабочий поселок Екатериновка | 7609 | 160 *, при К=1,2 | 20%** | 1460928 | 292186 | 1753114 |
| Итого: | 7609 | - | - | 1460928 | 292186 | 1753114 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1),**- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Нормы водоотведения и расчетные расходы

Водоотведение рабочего поселка Екатериновка входящего в состав Екатериновского муниципального образования на расчетный срок (2032г.) приводится в таблице № 4.3.5. и составляет для населения  1,65 тыс.м³/сут.

Водоотведение рабочего поселка Екатериновка входящего в состав Екатериновского муниципального образования за расчетный срок (2042г.) приводится в таблице № 4.3.6. и составляет для населения  1,75 тыс.м³/сут.

  - Газоснабжение

Современное состояние газоснабжения

Источником газоснабжения Екатериновского МО является природный газ, который по отводу от магистрального газопровода «Петровск-Новопсков» подается на газораспределительную станцию ГРС-Екатериновка расположенной в рабочем поселке Екатериновка. От ГРС-Екатериновка газ по газораспределительным сетям поступает на газорегуляторные пункты (ГРП,ГРПШ) рабочего поселка Екатериновка.

В газорегуляторных пунктах давление газа снижается до 0,3 МПа для газификации котельных и промпредприятий. На индивидуально-бытовые, хозяйственные нужды и местное отопление давление газа снижается до 0,005 МПа.

Существующая система газоснабжения трех и двухступенчатая. Распределение газа осуществляется по газопроводам трех давлений —  высокого II категории — 0,6 МПа, среднего — 0,3 МПа, низкого — 0,005 МПа.

Существующие показатели расхода газа, газопроводов и распределяющих устройств на территории Екатериновского МО приведены в таблице 8.2. 1.

Таблица 8.2.1.

| Наименование населенных пунктов | Максимальный расход газа, м³/ч | Используемые подсистемы АСУ ТП РГ |  | Протяжен-ность подводящего газопровода, км | Диаметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наиме-нование | Кол-во |  |  |
| р.п. Екатериновка | 3491,4 | ГРП ШРП,ГРУ | 3 22 | 0,5 | 219 |

Направление использования газа по категориям потребителей приведено в таблице 8.2.2.

Таблица 8.2.2.

| Потребители | Назначение расходуемого газа |
| --- | --- |
| Население | Приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд |
| Учреждения здравоохранения и коммунально-бытовые предприятия | Приготовление пищи, лечебные процедуры, лабораторные нужды, стирка белья |
| Отопительные котельные и топочные | Отопление жилого и общественного фонда |
| Промышленные предприятия | Отопление, вентиляция и технологические нужды |

Характеристика межпоселковых газопроводов проходящих по Екатериновскому МО приведена в таблице 8.2.3.

Таблица 8.2.3.

Характеристика межпоселковых газопроводов, проходящих

по территории Екатериновского МО

| № п/п | Наименование газопровода и его адрес | Характеристика газопровода |  |  |  |  | Год окончания строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, мм | Протяжен-ность, км | Проектное давление, МПа | Вид прокладки | Материал трубы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Форма собственности: ОАО «Саратовоблгаз» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | от АГРС до ГРП 1 р.п.Екатериновка | 159 | 0,451 | 1,2 | подземн | сталь | 1980 |
| 2 | от места врезки до ГРП с.Прудовое | 110 | 5,500 | 0.6 | подземн | п/э | 1982 |
| 3 | от АГРС до ГРП с.Кипцы | 219 | 6,048 | 1,2 | подземн | сталь | 1987 |

Все газопроводы были построены в период с 1980 по 1987 гг.

Газорегуляторные пункты

Газорегуляторные пункты предназначены для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне.

Оборудование существующих ГРП и ГРПШ рассчитано на входное давление газа Ру=0,6 МПа (изб), Ру=0,3 МПа (изб). Характеристика существующих газорегуляторных пунктов и их типоразмеры приведены в таблице 8.2.4.

Таблица 8.2.4.

Характеристика существующих газорегуляторных пунктов и их типоразмеры

| № п/п | Место расположения | Характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Марка регулятора | количество ГРП, ГРПШ шт. | Год окончания строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | р.п.Екатериновка | ГРП | РДУК-100 | 1 | 1981 |
|  |  |  | РДБК-100 | 1 | 1980/2004 |
|  |  |  | РДБК-50 | 1 | 1988 |
|  |  | ШРП,ГРУ | РДНК-1000 | 1 | 2003 |
|  |  |  | РДНК-500 | 1 | 1988 |
|  |  |  | РДГД-20 | 1 | 1988 |
|  |  |  | РДГ-50в, РДГ-50Н | 2 | 2001 |
|  |  |  | РДНК-1000 | 1 | 2007 |
|  |  |  | РДГК-10м | 1 | 2004 |
|  |  |  | РДНК-50 | 1 | 1997 |
|  |  |  | РДГ-50 | 1 | 1990 |
|  |  |  | РДУК-50 | 1 | 1988 |
|  |  |  | РДНК-400 | 1 | 1998 |
|  |  |  | РДУК-50 | 1 | 1988 |
|  |  |  | РДУК-50 | 1 | 1988 |
|  |  |  | РДГД-20 | 1 | 1993 |
|  |  |  | РДБК-50 | 1 | 2000 |
|  |  |  | РДНК-400 | 1 | 2000 |
|  |  |  | РДГД-20 | 1 | 1993 |
|  |  |  | РДГД-20 | 1 | 1998 |
|  |  |  | РДНК-400 | 1 | 1999 |
|  |  |  | РДНК-1000 | 1 | 2003 |
|  |  |  | РДНК-400 | 1 | 1998 |
|  |  |  | РДУК-50 | 1 | 1987 |
|  |  |  | РДНК-400 | 1 | 2000 |
| Всего: ГРП/ГРПШ,ГРУ |  |  |  | 3/22 |  |

Проектные предложения.

В целях обеспечения населения и объектов экономики газом, повышения надежности системы газоснабжения предлагается:

расчетный срок ( 2032г.)

- Для газоснабжения юго-западной части рабочего поселка Екатериновка предусматривается строительство ГРПШ, запитанных от проектируемого газопровода среднего давления. От проектируемых ГРПШ и от существующего ГРПШ, расположенного по ул.Степная и ул.50 лет Октября, газопроводами низкого давления осуществить газоснабжение проектируемой жилой застройки.

- Газоснабжение проектируемой котельной для обеспечения теплом проектируемых детского сада на 120 человек, расположенного в юго-западной части рабочего поселка Екатериновка предусматривается от проектируемого газопровода среднего давления.

за расчетный срок ( 2042г.)

- Для газоснабжения северо-западной части рабочего поселка Екатериновка предусматривается строительство ГРПШ, запитанных от проектируемого газопровода высокого давления. От проектируемых ГРПШ, газопроводами низкого давления осуществить газоснабжение проектируемой жилой застройки.

- Газоснабжение проектируемой котельной для обеспечения теплом проектируемых детского сада на 120 человек и спортивного зала, расположенных в северо-западной части рабочего поселка Екатериновка предусматривается от проектируемого газопровода высокого давления.

В рабочем поселке Екатериновка будет газифицировано 2-е котельные и 909 жилых домов коттеджей. Годовой расход природного газа составит – 18,54 млн. м3, в том числе население — 18,21 млн. м3, котельные — 0,33 млн. м3.

Расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены в соответствии с требованием СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Годовые расходы газа определены исходя из отапливаемой кубатуры жилых и общественных зданий.

### Теплоснабжение

Современное состояние

Теплоснабжение рабочего поселка Екатериновка Екатериновского муниципального образования осуществляется от котельных, топочных, индивидуальных котлов. Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, газовых проточных и электрических водонагревателей. Отопительные котельные имеют тупиковые сети в надземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95 — 700С от котельных. Топливом для котельных служит газ.

Теплоснабжение жилых и общественных зданий рабочего поселка Екатериновка осуществляется от ведомственных котельных и от котельных, которые находятся в собственности Екатериновского муниципального образования.

Центральная котельная №1 на ул. Пушкинская, 37а оборудована котлами марки «НР-18»-2шт., «КСВ-1.0»-2шт., обслуживает здания: 1) жилые дома – 18шт., 2) объекты соц. сферы – 15шт.

Котельная №2 РУС на ул. Молодежная, 23а оборудована котлами марки «УН-6»-4шт., обслуживает здания: 1) объекты соц. сферы – 7шт.

Котельная №3 НГЧ на ул. Мичуринская, 72 оборудована котлами марки «НР-18»-3шт., обслуживает здания: 1) объекты соц. сферы – 3шт.

Характеристики отопительных котельных рабочего поселка Екатериновка приводятся в таблице 8.3.1

Таблица 8.3.1.

Характеристики отопительных котельных рабочего поселка Екатериновка

|  | Адрес источника теплоснабжения (котельная) | Характеристика объекта | Марка котлов и количество шт. | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котельно, Гкал/ч | Присоедененная нагрузка котельной, Гкал/час | Способ прокладки тепловых сетей | Протяженность тепловых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Пушкинская, 37а | отд.стоящая | «НР-18»-2шт. «КСВ-1.0»-2шт. | 1992 2008 | 0,8 1,72 2,52 | 0,8 1,72 2,52 | надз. | 11,28 |
| 2 | ул. Молодежная, 23а | отд.стоящая | «УН-6»-4шт. | 1985 | 1,3 | 0,65 | надз. | 1,34 |
| 3 | ул. Мичуринская, 72 | отд.стоящая | «НР-18»-3шт. | 1984 | 1,2 | 0,8 | надз. | 3,06 |

Проектные предложения

Поселок Покрытие возрастающих тепловых нагрузок предусматривается осуществлять от вновь сооружаемых источников тепла.

расчетный срок ( 2032г.)

Участок юго-западной части рабочего поселка Екатериновка.

- Теплоснабжение в малоэтажной застройке предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла.

- Теплоснабжение проектируемых детского сада на 120 мест, расположенного в юго-западной части рабочего поселка Екатериновка предлагается осуществить от проектируемой котельной, с суммарной предполагаемой нагрузкой 0,290 Гкал/час.

Участок южной части рабочего поселка Екатериновка.

- Теплоснабжение жилых домов подключенных к Центральной котельной №1 на ул. Пушкинская, 37а  предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла.

за расчетный срок ( 2042г.)

Участок северо-западной части рабочего поселка Екатериновка.

- Теплоснабжение в малоэтажной застройке предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла.

- Теплоснабжение проектируемых детского сада на 120 мест и спортивного зала, расположенных в северо-западной части рабочего поселка Екатериновка предлагается осуществить от проектируемой котельной, с суммарной предполагаемой нагрузкой 0,580 Гкал/час.

Перечень и основная характеристика теплоисточников на проектируемых участках представлены в таблице 8.3.2.

Таблица 8.3.2.

Перечень и основная характеристика теплоисточников на проектируемых участках

| № п/п | Суммарная предпологаемая нагрузка Гкал/час | Предпологаемое население чел. | Вид застройки | Источник предполагаемого теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок юго-западной части рабочего поселка Екатериновка |  |  |  |  |
| 1 |  | 1668 | малоэтажная (индивидуальная) | поквартирное отопление |
| 2 | Q=0,290 |  | детский сад на 120 мест | проектируемая котельная |
| Участок северо-западной части рабочего поселка Екатериновка |  |  |  |  |
| 3 |  | 1150 | малоэтажная (индивидуальная) | поквартирное отопление |
| 4 | Q=0,580 |  | детский сад на 120 мест, спортивный зал | проектируемая котельная |

Расходы тепла на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения жилых и общественных зданий определен в соответствии с МДС 41 – 4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» и СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

### Электроснабжение

# Современное состояние

Электроснабжение Екатериновского муниципального образования в настоящее время осуществляется от подстанции 110/35/10 кВ. «Екатериновка», мощностью 20000 кВА.  по ВЛ – 110 кВ.

Опоры ВЛ – 110 кВ. железобетонные  и металлические. Характеристики линии электропереди даны в таблице № 8.4.1

Таблица 8.4.1

Перечень ВЛ – 110 кВ

Правобережкого производственного отделения филиала

«Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК ВОЛГИ»

(Екатериновские РЭС) на территории р.п.Екатериновка

| № | Наименование высоковольтной линии | Напряжение, кВ | Протяженность общая по территории МО, км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Екатериновка» | 110 | 2,50 | 1967 | ж/б,мет. АС-120 | 79 | 20 |
|  | «Лопуховка-Екатериновка» | 110 | 0,45 | 1965, 1994 | ж/б.мет.АС-185 | 34 | 20 |
|  | «Екатериновка-Бакуры» | 110 | 0,45 | 1967 | ж/б,мет. АС-120 | 79 | 20 |
|  | ИТОГО: |  | 3,40 |  |  |  |  |

Распределительные сети – ВЛ-10 кВ.Общая протяженность линий электропередач ВЛ – 10 кВ по территории МО составляет 70,57 км. Существующие линии электропередач выполнены по радиальным схемам на железобетонных и деревянных опорах. Перечень линий ВЛ – 10 кВ в р.п. Екатериновска представлен в таблицах № 8.4.2

Таблица 8.4.2

Перечень ВЛ – 10 кВ  Правобережкого производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК ВОЛГИ»

(Екатериновские РЭС )на территории р.п.Екатериновка

| № | Номер и наименование высоковольтной линии | Напряжение, кВ | Протяженность, с учетом 0.4 кВ (по территории района), км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ф-1 «Элеватор» от ПС «Екатериновка» | 10 | 14,2 | 1963 | дер,ж/б. АС-50, АС-35 | 60 | 10 |
| 2 | Ф-2 «п.Индустриальный» от ПС «Екатериновка» | 10 | 4,6 | 1966 | дер,ж/б. АС-50, АС-35 | 60 | 10 |
| 3 | Ф-3 «Екатериновка» от ПС «Екатериновка» | 10 | 43,5 | 1969 | дер,ж/б. АС-50 | 50 | 10 |
| 4 | Ф-7 «с. Переезд» от ПС «Екатериновка» | 10 | 4,55 | 1966 | дер,ж/б. АС-50, АС-35 | 60 | 10 |
| 5 | Ф-8 «с. Прудовое» от ПС «Екатериновка» | 10 | 2,0 | 1968 | дер,ж/б. АС-50,АС-35 | 60 | 10 |
| 6 | Ф-10 «с. Альшанка» от ПС «Екатериновка» | 10 | 0,80 | 1967 | ж/б. АС-50, ПС-25 | 60 | 10 |
| 7 | Ф-5 от ПС «Екатериновка-Тяговая» | 10 | 0,92 | - | ж/б. АС-50 | - | 10 |
|  | ИТОГО: |  | 70,57 |  |  |  |  |

Средний процент износа ВЛ -10 кВ составил  58,3 %.

Трансформаторные подстанции ТП (КТП) на территории р.п. Екатериновка отдельно стоящие комплектные, и кирпичные.

Перечень и характеристики трансформаторных подстанций ТП (КТП) – 10/0,4 кВ представлены в таблице № 8.4.3

Таблица 8.4.3

Перечень и характеристика трансформаторных подстанций

ТП (КТП)-10/0,4 кВ на территории р.п.Екатериновка

| № | Оперативное наименование ТП (КТП) | Оперативный № ТП (КТП) | Мощность трансформатора, кВА | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность |  | № отпайки ВЛ-10 кВ | % износа |  | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТП | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| ВЛ 10кВ № 1001 от ПС «Екатериновка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Садовая | КТП-93 | 160 | 1970 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 1-06 |  | 90 | ул. Садовая |
| 2 | пос. Нефтяников | КТП-86 | 160 | 1970 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 1-02 |  | 90 | р.п. Екатериновка |
| 3 | Чапаева | КТП-91 | 160 | 1968 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 1-09 |  | 50 | р.п. Екатериновка |
| 4 | Рем. Завод. Пер. | КТП-89 | 630 | 1970 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 1-09 |  | 90 | р.п. Екатериновка |
| 5 | Дома Нефтебазы | КТП-370 | 63 | 1969 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 1-04 |  | 90 | р.п. Екатериновка |
| 6 | ул. Вишневая | КТП-88 | 100 | 1972 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 1-05 |  | 90 | р.п. Екатериновка |
| 7 | Автобаза | КТП-92 | 160 | 1972 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 1-09 |  | 90 | р.п. Екатериновка |
| 8 | Дома. Нового элеватора | КТП-361 | 100 | 1972 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 1-08 |  | 90 | ул. Народная |
| 9 | Хоз. нужды | КТП-360 | 250 | 1967 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 1-01 |  | 94 | ул. 8 Марта |
| 10 | Элеватор | КТП-87А | 630 | - | Абонент. | Або- нент. | 1-03 |  | - | ул. Железнодорожная |
| 11 | Инкубатор | КТП-206А | 250 | - | Абонент. | Або- нент. | 1-05 |  | - | ул. Заводская |
| ВЛ 10кВ № 1002 от ПС «Екатериновка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новый элеватор | КТП-404А | 250 | - | Абонент. | Або- нент. | 2-15 |  | - | р.п. Екатериновка |
| 2 | Новый элеватор | КТП-405А | 10 00+ 630 | - | Абонент. | Або- нент. | 2-15 |  | - | р.п. Екатериновка |
| ВЛ 10кВ № 1003 от ПС «Екатериновка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Краснобух | КТП-141 | 250 | 1970 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 3-17 |  | 90 | ул. Революционная |
| 2 | Райпо | КТП-151 | 250 | 1970 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 3-19 |  | 90 | ул. Революционная |
| 3 | Общежитие | КТП-123 | 63 | 1969 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 3-03 |  | 90 | ул. Восточная |
| 4 | РУС | КТП-153 | 100 | 1969 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 3-30 |  | 90 | ул. Молодежная |
| 5 | Ц. котельная | КТП-158 | 160 | 1970 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 3-10 |  | 90 | ул. 50 лет Октября |
| 6 | Администрация | КТП-156 | 250 | 1970 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 3-10 |  | 90 | ул. Екатериновский пер. |
| 7 | 35 кв. дом | КТП-157 | 160 | 1965 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 3-31 |  | 90 | р.п. Екатериновка |
| 8 | 22 кв. дом | КТП-163 | 160 | 1971 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 3-23 |  | 90 | ул. Калининская |
| 9 | Д. рем. завода | КТП-403 | 160 | 1971 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 3-18 |  | 90 | ул. Парковая |
| 10 | Вымпел | КТП-408 | 63 | 1972 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 3-36 |  | 90 | ул. Школьная |
| 11 | РЭС | КТП-127 | 250 | 1960 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 3-07 |  | 90 | ул. Школьная |
| 12 | Красная | КТП-150 | 315 | 1958 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 3-29 |  | 90 | ул. Красная |
| 13 | Ленинская | КТП-155 | 250 | 1979 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 3-10 |  | 70 | ул. Ленинская / Молодежная |
| 14 | Рабочая | КТП-140 | 100 | 1958 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 3-17 |  | 90 | ул. Рабочая |
| 15 | Ветлечебница | КТП-128 | 160 | 1958 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 3-08 |  | 90 | ул. Ленинская |
| 16 | ул. Филькова | КТП-136 | 160 | 1969 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 3-14 |  | 90 | ул. Филькова / Молодежная |
| 17 | Детсад | КТП-154 | 100 | 1969 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 3-30 |  | 90 | ул. Рабочая |
| 18 | ПЧ-9 | КТП-160 | 160 | 1969 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 3-23 |  | 90 | ул. Некрасова |
| 19 | Элеваторная | КТП-125 | 250 | 1967 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 3-05 |  | 90 | ул. Первомайская |
| 20 | Ресторан | КТП-357 | 160 | 1969 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 3-34 |  | 90 | ул. Молодежная |
| 21 | Торг. центр | КТП-132 | 160 | 1970 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 3-11 |  | 90 | ул. Рабочая |
| 22 | КБО | КТП-133 | 160 | 1970 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 3-12 |  | 90 | ул. Советская |
| 23 | Школа | КТП-159 | 250 | 1980 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 3-10 |  | 80 | ул. Молодежная |
| 24 | ул. Филькова | КТП-135 | 160 | 1979 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 3-00 |  | 80 | ул. Советская / Калининская |
| 25 | Советская | КТП-131 | 160 | 1970 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 3-00 |  | 90 | ул. Советская |
| 26 | Советская | КТП-134 | 160 | 2010 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 3-00 |  | 4 | ул. Советская |
| 27 | ул. Комсомольская | КТП-409А | 630 | - | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 3-36 |  | - | ул. Комсомольская |
| 28 | Маслозавод | КТП-120А | 630 | - | Абонент. | Або- нент. | 3-01 |  | - | ул. Восточная |
| 29 | Молокозавод | КТП-121А | 100 | - | Абонент. | Або- нент. | 3-01 |  | - | ул. Восточная |
| 30 | ПМК-2 | КТП-126А | 250 | - | Абонент. | Або- нент. | 3-06 |  | - | ул. Первомайская |
| 31 | Крупорушка | КТП-130А | 400 + 320 | - | Абонент. | Або- нент. | 3-00 |  | - | ул. Ленинская |
| 32 | ХДУ | КТП-129А | 160 | - | Абонент. | Або- нент. | 3-08 |  | - | ул. Восточная |
| 33 | Больница | КТП-162А | 160 | - | Абонент. | Або- нент. | 3-23 |  | - | терр. больницы |
| 34 | Больница | КТП-161А | 100 | - | Абонент. | Або- нент. | 3-23 |  | - | терр. больницы |
| ВЛ 10кВ № 1007 от ПС «Екатериновка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хлебный переулок | КТП-168 | 100 | 1967 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 7-02 |  | 90 | ул. Восточная |
| 2 | МТС | КТП-411А | 25 | - | Абонент. | Або- нент. | 7-11 |  | - | ул. Восточная |
| 3 | Агрохимия | КТП-171А | 250 | - | Абонент. | Або- нент. | 7-12 |  | - | ул. Восточная |
| 4 | Асфальтовый завод | КТП-394А | 100 | - | Абонент. | Або- нент. | 7-13 |  | - | р.п. Екатериновка |
| 5 | Билайн | КТП-417А | 25 | - | Абонент. | Або- нент. | 7-14 |  | - | ул. Восточная |
| 6 | АТП | КТП-169А | 160 | - | Абонент. | Або- нент. | 7-05 |  | - | ул. Восточная |
| 7 | АТП | КТП-176А | 160 | - | Абонент. | Або- нент. | 7-05 |  | - | ул. Восточная |
| ВЛ 10кВ № 1008 от ПС «Екатериновка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АЗС | КТП-384 | 100 | 1970 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 8-07 |  | 90 | р.п. Екатериновка |
| 2 | АБЗ | КТП-410А | 250 | - | Абонент. | Або- нент. | 8-08 |  | - | р.п. Екатериновка |
| 3 | Рад. Рел.станция | КТП-179А | 30 | - | Абонент. | Або- нент. | 8-04 |  | - | р.п. Екатериновка |
| ВЛ 10кВ № 1010 от ПС «Екатериновка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П. Энергетиков | КТП-364 | 160 | 1970 | Прб.ЭС | Прб.ЭС | 10-00 |  | 90 | ул. Энергетиков |
| ВЛ 10кВ № 1006 от ПС «Екатериновка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пос.Газовиков | КТП- | 630 | - | Абонент. | Або- нент. | 6-00 |  | - | р.п. Екатериновка |

Общее количество ТП (КТП) – 10/0,4 кВ составляет 58 шт., из которых 38 шт. суммарной мощностью 7244 кВА. принадлежит Правобережому производственному отделению филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги», а 20 шт. являются абонентскими, суммарной мощностью 2698 кВА.

Средний процент износа ТП (КТП) – 10/0,4 кВ, принадлежащих Правобережому производственному отделению филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги», составил 85,6 %.

# Проектные предложения:

- Реконструировать электросетевые комплексы ВЛ – 10 кВ: - Фидера 1001-1010.

- Произвести капитальный ремонт или заменить силовые трансформаторы 10/0.4 кВ, эксплуатирующихся более 30 лет, с износом 60 %, и более на территории муниципального образования.

- Больница, котельные, скважины водозабора, обеспечить электроэнергией от двух независимых источников питания. Вторым источником питания может быть дизельные электростанции или резервные линии 0,4 кВ питающиеся от других источников питания.

- Электроснабжение детских садов, школ, рекомендуется обеспечивать от двух независимых источников питания.

Электрические нагрузки:

Расчетные электрические показатели коммунально-бытовой нагрузки:

Западный район:

Индивидуальная жилая застройка – 1681,25 кВт.

Дет. сад – 56,91 кВт.

Освещение –160,11 кВт.

Всего – 1898,27 кВт.

Северо-западный район (за расчетный срок):

Индивидуальная жилая застройка – 1128,12 кВт.

Дет. сад – 56,91 кВт.

Освещение – 10,44 км. – 86,65 кВт.

Всего – 1271,68 кВт.

Расчетные нагрузки и электропотребление по укрупненным показателя для проектируемой жилой застройки  см. таб. 8.4.4.

Таблица 8.4.4.

Расчетные нагрузки и электропотребление для проектируемой жилой застройки

| # № | Наименование | Эл. нагрузка, кВт. | Расход млн. кВт.ч в год | # ВЛ-10 кВ по проекту (км.) | # ТП (шт.) проектир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Западный район: | # 1681,25 | # 4,705 | # 2,59 | # 9 |
| # 2 | Северо-западный район (за расчетный срок) | # 1271,68 | # 3,157 | # 1,94 | # 7 |
| # 3 | Итого | # 2952,93 | # 7,862 | # 4,53 | # 16 |
| # 4 | потери 1,05 С учетом:К макс нагр 0,80 | # 2480,46 |  |  |  |

Проектируемые жилой район запитать от существующих ВЛ – 10 кВт.-ф – 3 пс «Екатериновка» от 8 проектируемых ТП. Детский сад запитать от отдельной проектируемой ТП. Опоры на ВЛ-10 кВ дать ж/б. провод - АС-50,АС-70. Вынести ВЛ-10 кВ, фидера: Ф №3 ПС «Екатериновка», Ф №5 ПС «Екатериновка-Тяговая» из проектируемой застройки.

Провод на ВЛ 0,4 кВт. дать «СИП»

Укрупненные показатели электрической коммунально-бытовой нагрузки и укрупненные показатели расхода коммунально-бытовых потребителей взяты из справочника по проектированию электрических сетей Файбисовича 2006 г. (табл. 2.8, табл.2.9), для детских садов по  СП 131 110-3003.( табл. 6.14), удельная расчетная электронагрузка коттеджей по РД 34. 20. 184-94 Изменения и Дополнения.(табл. 2.1.11). Уличное освещение в одноквартирной проектируемой застройке дано по норме 8,3 кВт. на 1 км.

Строительство объектов электроснабжения осуществляется по разработкам проектных организаций на следующих стадиях проектирования.

### Связь.

Создание условий для обеспечения населения муниципального образования услугами связи, является одним из вопросов местного значения муниципального образования.

Почтовая связь

Сеть почтовой связи Екатериновского муниципального образования принадлежит ФГУП «Почта России» и является частью единого производственно-технологического комплекса технических и транспортных средств, обеспечивающего прием, обработку, перевозку (передачу), доставку (вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых переводов денежных средств на всей территории Российской Федерации, а также между организациями почтовой связи, находящимися под юрисдикцией разных государств.

Регулирование деятельности операторов почтовой связи на территории Российской Федерации осуществляется Федеральным законом от 17.07.1999 г. №176-ФЗ «О почтовой связи».

Современное состояние

Доставка корреспонденции на центральное отделение почтовой связи Екатериновского муниципального образования осуществляется на автомашине из Ртищевского почтамта, далее, после сортировки на ЦОПС, уже непосредственно до адресата доставку производят почтальоны пешим порядком.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №241 от 21.04.2005 г. «О мерах по организации оказания универсальных услуг связи», установлен пункты коллективного доступа в Интернет. ПКД необходимы для обеспечения предоставления пользователю универсальными услугами связи: возможности передачи сообщений электронной почтой, доступа к информации с использованием инфокоммуникационных технологий.

Данные по отделениям почтовой связи приведены в таблице  8.5.1.

Таблица 8.5.1.

Обеспечение населения Екатериновского муниципального образования почтовой связью

| № п/п | Наименование объектов почтовой связи, адрес | Принадлежность | Дата постройки | Оснащенность узла связи (ПКД) | Населенные пункты, обслуживаемые узлом связи | Индекс отделения почтовой связи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Екатериновка | Собственность УФПС | 1983 | Автотранспорт, подвозка, Рейсовый автобус, ПКД | Екатериновка, Восточный, Октябревка, Изнаир | Блоьшой проблемой для всех населенных пунктов являются подъездные пути к ОПС, особенно в зимний период |

В целом размещение объектов почтовой связи на территории р.п. Екатериновка соответствует Приказу Министерства связи СССР №178 от 27.04.1981 г. «О введении нормативов развития и размещения в городах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи».

В плане доступности услуги почтовой связи общего пользования для населения можно считать достаточными и соответствующими Федеральному Закону №176-ФЗ от 17.07.1999 г. «О почтовой связи».

Однако можно выделить несколько основных проблемных вопросов:

  - Отсутствие в нормативно-правовых актах норм об обязательном предоставлении помещений для объектов почтовой связи в районах жилой застройки, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи. Большинство этих помещений предоставляется по договорам аренды муниципальной собственности и не приспособлены для нормальной работы сотрудников почтовой связи;

  - Отсутствие государственной поддержки Федеральной почтовой связи в части компенсации затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов;

  - Отсутствие поддержки в оснащении объектов почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации, автомобильным транспортом;

  - Систематическое повышение арендных и иных видов платежей объектами почтовой связи, налога на землю, прибыли, имущество, транспорт;

  - Отсутствие содействия в приоритетном заключении договоров между органом Федеральной почтовой связи и организациями по приему всех видов платежей, а также различного рода выплат.

В результате отсутствия этих видов поддержки остается низким уровень технико-технологической оснащенности почтового оборудования, автотранспорта и помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

Проектные предложения

Настоящим проектом предусматривается следующие мероприятия по улучшению функционирования почтовой связи района:

- Принять региональный нормативно-правовой акт об обязательном предоставлении помещений для объектов почтовой связи в районах жилой застройки, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

- Предусмотреть компенсацию затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов.

- Оснастить объекты почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации.

- Для обеспечения почтовой связью планируемых жилых районов р.п. Екатериновка рекомендуется установка ОПС. Предлагается использовать помещение в административном здании, в центре планируемой жилой застройки. Критериями территориального определения зоны обслуживания стационарного отделения связи являются: границы административной единицы, принятое допустимое время передвижения клиентуры к отделению связи и радиус обслуживания (7-8 мин., 500м.). В центрах производственных подразделений и центрах сельхозпредприятий, расположенных в зоне обслуживания стационарного доставочного отделения связи, допускается организация автоматизированного отделения связи типа «Почта-автомат»

Телефонная связь

Сеть телефонной связи общего пользования Екатериновского муниципального образования интегрирована в инфраструктуру телефонной связи Саратовской области и имеет присоединение к сетям телефонной связи общего пользования других субъектов Российской Федерации, а также иностранных государств. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов должны содействовать организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

Современное состояние

Услуги электросвязи жителям Екатериновского МО предоставляет компания ОАО «РосТелеком» (Саратовский филиал).

Сеть телефонной связи Екатериновского муниципального образования построена по радиально – узловому принципу. Цифровой трафик на оконечные и транзитные станции передается через Центральную автоматическую телефонную станцию (ЦАТС) р.п. Екатериновка. Общая монтированная ёмкость всех станций и подстанций, включенных в Городские и Сельские Телефонные Сети, составляет на 01.12.2012 г. — 4,678 тыс. номеров, из которых ГТС — 2,128 тыс. номеров, СТС — 2,550 тыс. номеров.

Телефонная плотность, характеризующая обеспеченность телефонами в муниципальном образовании составляет:

- по ГТС — 32,70 на 100 жителей (при средней по РФ — 29,96);

Показатели плотности телефонных аппаратов городской телефонной сети Екатериновского муниципального образования соответствуют средним по РФ, а на сельской телефонной сети превышают их, что характеризует уровень развития и предоставление услуг телефонной связи общего пользования, а также уровень развития телефонных сетей, как высокий. Также, существующее оборудование и техническое состояние сетей электросвязи общего пользования удовлетворяет потребности населения в услугах связи, таких, как доступ к информации с использованием технологий «Интернет», «Ethernet», «Передача данных» — (ПД) (универсальные услуги связи).

Соединительные линии (СЛ) от Центральной Автоматической Телефонной Станции (ЦАТС) до сельских Оконечных Станций ОС на 91,3% выполнены с использованием кабеля типа КСПП 1*4*0,9 и КСПП 1*4*1,2. Средний срок службы кабелей с металлическими жилами 20–25 лет, они являются морально устаревшими, имеют недостаточную пропускную способность современных трафиков связи и не отвечают современным требованиям по передаче данных, с использованием инфокоммуникационных технологий. Абонентские линейные сооружения построены с использованием кабеля типа «КСПП 1*4*0,9» и «ПРППМ» с металлическими жилами в подземном варианте закладки, и, стальным проводом П-247М диаметра 3-4 мм на воздушных абонентских линиях.

Оборудование АТС городской и сельской телефонной сети смешанное, на базе АТСК 50/100 и АЛС 4096С. Тип аппаратуры уплотнения на базе ИКМ-15, ИКМ-30 и СПМ-14ЛТ.

Износ станционного оборудования в среднем составляет 50%. Кабельная сеть в целом на территории МО изношена на 75%. Сведения об обеспеченности телефонной связью муниципального образования приведены на «Схеме планируемого размещения объектов связи» и в таблице  8.5.2.

Таблица 8.5.2.

Обеспеченность телефонной связью Екатериновского МО

| № п/п | Наименование населенного пункта | Норма телефонной плотности на 100 человек | Существующая плотность на 01.01.2006 | Существующие объекты АТС | Износ АТС,% | Принадлежность АТС (организация) | Протяженность линии от РЦ до НП, км. | Проблемные вопросы и предложения по их реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | р.п. Екатериновка | 29,96 | 32,70 | АТСК 100/2000, АЛС 4096С | 2008 | ОАО «Ростелеком» | Р.Ц. | Увеличение номерной емкости АТС, строительство линейно- кабельных сооружений |

Проектные предложения

Данный проект предусматривает увеличение номерной ёмкости существующих объектов АТС для телефонизации населения в планируемых районах жилой застройки общей емкостью 2,750 тыс. номеров (ёмкость АТСЭ выбрана из расчета общего жилого фонда и общественных зданий). И прокладку распределительных телефонных сетей кабелями марки ТППэп различной емкости от 10 до 100 пар, прокладываемыми в проектируемой телефонной канализации из асбестоцементных труб d=100 мм. Общая протяженность планируемых телефонных коммуникаций в планируемых районах жилой застройки составит приблизительно 7,769 км. *(протяженность планируемых распределительных сетей рассчитывается с помощью электронной программы на графических материалах и подлежит уточнению).

Радиовещание

Современное состояние

На территории Екатериновского муниципального образования услуги радиотрансляции (местного проводного радиовещания) предоставляет основной оператор электросвязи области ОАО «Ростелеком» (Саратовский филиал).

В настоящее время на территории Екатериновского муниципального образования имеется один радиоузел мощностью 0,1 кВт «Луч-1», обеспечивающий рабочий поселок Екатериновка проводным радиовещанием. Количество радиоточек на 01.01.12 составило 164 шт. Данные по обеспеченности населения Екатериновского муниципального образования радиовещанием приведены в таблице 8.5.3.

Таблица 8.5.3.

Обеспеченность населения Екатериновского муниципального образования  проводным  радиовещанием

| № п/п | Месторасположение радиоузла | Название объекта радиовещания | Тип аппаратуры | Мощность (кВт) | Количество радиоточек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Екатериновка | РУС Екатериновка | «Луч-1» | 0,1 | 164 |

В Саратовской области действует «Программа перевода сетей проводного вещания на эфирный прием». Для реализации этого проекта предполагалось использовать ретрансляторы Саратовского областного радиотелевизионного передающего центра. В Екатериновском муниципальном образовании, уже в 2007г. Осуществлен переход на эфирное радиовещание. Радио-телевизионная передающая станция в рабочем поселке Екатериновка обеспечивает охват населения городского поеления программами эфирного радио на 96,6%.

Таблица 8.5.4.

Обеспечение населения Екатериновского МО эфирным радиовещанием.

| № | Район установки | Название объекта телерадиовещания | Место установки ретранслятора | Высота АМС, м | Транслируемые программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Екатериновский | РРС Екатериновка | ул. Калининская, 15 здание, башня Сар. отд. Приволжской ЖД | 85 | Первый канал Россия+ГТРК «Саратов», «Маяк», ТВЦ, НТВ, |

При реализации этой программы не учитываются следующие существенные недостатки:

            - Работа на фиксированной частоте радиовещания позволяет принимать только областные программы;

            - Для обеспечения зоны уверенного покрытия требуется установка дополнительных ретрансляторов, так как их мощность позволяет передавать радиосигнал в радиусе 15-20 км.;

            - Не предусматривается техническая возможность для использования эфирного радио в интересах органов местного самоуправления.

Таким образом замена проводного радиовещания на эфирное радиовещание полностью лишает органы местного самоуправления возможности использования радиовещания, как одного из средств массовой информации:

- осуществлять информирование населения муниципального образования о проблемах и путях их решения;

- проводить воспитательную и организационную работу;

- использовать его для оповещения населения муниципального образования при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

Проектные предложения

На условиях софинансирования оснастить и укомплектовать радиостудию в р.п. Екатериновка, для возможности осуществления информирования населения района о проблемах и путях их решения, проведения воспитательной и организационной работы, использования эфирного радиовещания для оповещения населения при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период. Для оснащения радиостудий рекомендуется использовать проекты Саратовского областного радиотелевизионного передающего центра.

Установка громкоговорителей в каждом населенном пункте района, для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС.

Телевизионное вещание

Современное состояние

В настоящее время на территории р.п. Екатериновка имеется один объект Саратовского областного радиотелевизионного передающего центра. Существующий телевизионный ретранслятор обеспечивает охват населения муниципального образования телевизионным вещанием приблизительно на 96,6%. Местные жители также используют личные спутниковые антенны.

В таблице 8.5.5.. приведены данные по существующим объектам телевизионного вещания.

Таблица 8.5.5..

Обеспечение населения Екатериновского МО телевизионным вещанием

| № | Район установки | Название объекта телерадиовещания | Место установки ретранслятора | Высота АМС, м | Транслируемые программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Екатериновский | РРС Екатериновка | ул. Калининская, 15 здание, башня Сар. отд. Приволжской ЖД | 85 | Первый канал Россия+ГТРК «Саратов», «Маяк», ТВЦ, НТВ, |

Охват населения муниципального образования двумя и более программами составляет 96% от общей численности, тремя и более программами 50%, что соответствует распоряжению Правительства РФ №1063-р от 03.07.1996 г.

Проектные предложения

Предлагается организация цифрового вещания на существующем объекте ОРТПЦ.

Подвижная (сотовая) связь

Услуги подвижной (сотовой) связи жителям Екатериновского муниципального образования предоставляют такие операторы связи как: Филиал ОАО «МТС» в г. Саратове; ОАО «МСС-Поволжье» (Мегафон); Филиал ОАО «ВымпелКом» в г. Саратове (Билайн). В таблице 2.4.5.1. приведены зоны охвата операторов подвижной (сотовой) связи.

Таблица 8.5.5.

Зона охвата операторов подвижной (сотовой) связи Екатериновского муниципального образования

| Населенный пункт | Билайн |  |  | МТС |  |  | Мегафон |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зона уверенного приема | Зона удовлетворительного приема | Зона приема с антенной | Зона хорошего приема | Зона удовлетворительного приема | Зона вероятного приема | Зона хорошего приема | Зона удовлетворительного приема | Зона вероятного приема |
| р.п. Екатериновка | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |

Вероятность приема радиосигнала в каждой отдельной точке зависит от конкретного местоположения абонента, плотности городской застройки и рельефа местности. Наилучший прием и передача обеспечиваются вне зданий на открытой местности или в автомобиле с установленной внешней антенной.

- Инженерная подготовка территории.

Цель инженерной подготовки территории Екатериновского МО – улучшить физические характеристики территорий населенных пунктов, сделать их максимально пригодными и эффективными для промышленного и гражданского строительства, защитить от неблагоприятных физико-геологических процессов – повышения уровня грунтовых вод, просадочных свойств грунта и т.п.

В инженерной подготовке территорий (особенно с неблагоприятными природными условиями) организация стока поверхностных вод является одним из важнейших мероприятий, предупреждающих подтопление жилых районов, повышение уровня грунтовых вод и размыву слабо закрепленных грунтов. Застройка решалась, в основном, по существующему рельефу, что приводит к застаиванию паводковых и ливневых вод и подтоплению пониженных территорий. Водоотвод решен открытым способом, ливневая канализация отсутствует.

Существующее положение

Рабочий поселок Екатериновка находится на слегка всхолмленной поверхности. Абсолютные отметки колеблются в пределах от 215 м до 230 м. Селитебная территория населенного пункта имеет более спокойный характер, но изрезан промоинами и овражками.

Поверхностный почвенный слой – суглинки, глины. В геологическом отношении основная часть территории пригодна для строительства.

Общий уровень благоустройства территории существующей застройки значительно снижен за счет отсутствия единой системы дождевой канализации и системы очистки поверхностных стоков, что не обеспечивает быстрого и качественного водоотвода, способствует размыву слабо закрепленных грунтов, приводит к застаиванию паводковых и ливневых вод и подтоплению пониженных территорий.

Проектное предложение

Цель инженерной подготовки территории — разработка комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории на основании комплексного анализа природных условий, природно-техногенных процессов с учетом существующих и проектных инженерно-технических защитных и иных сооружений. Осуществление инженерных мероприятий будет способствовать улучшению экологической ситуации и повышению уровня благоустройства на территории р.п. Екатериновка. Организация поверхностного стока является не только фактором благоустройства территории, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в грунт, что приводит к понижению уровня грунтовых вод.

Генеральным планом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

– организация и очистка поверхностного стока;

– понижение уровня грунтовых вод;

– организация и благоустройство водоемов.

В целом вертикальная планировка предполагает максимальное сохранение существующего рельефа при обеспечении водоотвода. Земляные работы представлены устройством открытых водоотводных канав вдоль проезжих частей улиц: нагорные канавы перехватывают воду с вышележащих территорий  и отводят дождевую воду в придорожные канавы. В местах пересечения с проезжей частью улиц предусматривается укладка водопропускных железобетонных труб. В местах укладки труб отметка проезжей части должна возвышаться над верхом трубы на 1,0 м. При уклонах, превышающих 5 %, канавы должны быть укрепленными.

Там, где глубина канавы превышает 1,0 м сбор поверхностных вод осуществлять в дождевую канализацию

В будущем администрации МО необходимо заказать проект ливневой канализации, в котором решались бы вопросы территориального размещения очистных сооружений, необходимая степень очистки перед выпуском, а также возможность использования очищенного стока для технического водоснабжения и полива территории. Учитывая сложившуюся застройку и свойства грунтов возможно большинство водосборных сооружений выполнить в открытом  исполнении – как систему лотков, кюветов и каналов.

Основным функциональным объектом благоустройства выступают искусственные покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и различных площадок. Искусственные покрытия должны обладать достаточной прочностью, обеспечивающей их устойчивость под динамической и статической нагрузкой в различные времена года в зависимости от их назначения.

Анализ селитебных, промышленных и коммунально-складских зон выявил недостаточную обеспеченность территорий различными видами искусственных покрытий (качество существующих покрытий от хорошего до неудовлетворительного). Основной применяемый материал асфальтобетон.

В расчетный срок основным направлением будут выступать работы по строительству новых, реконструкции и ремонту существующих искусственных покрытий. Необходимо существенно расширить номенклатуру применяемых видов покрытий в зависимости от назначения. Покрытие детских площадок рекомендуется выполнять из песчано-гравийной смеси, что существенно снижает детский травматизм.

Особое внимание при проектировании и выполнении работ необходимо обратить на рекомендуемые уклоны дорог, тротуаров и площадок, наличие водопропускных устройств, обеспечивающих отвод ливневых и паводковых вод. Проектирование, строительство и реконструкция тротуаров и пешеходных дорожек должно производиться с максимальным учетом сложившихся пешеходных связей и пожеланий населения.

## Благоустройство

Работы, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств уже подготовленных в инженерном отношении территорий относятся к работам по благоустройству. Значение благоустройства территорий очень велико. По уровню благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения населенного пункта, но и о бюджете муниципального образования и качестве работы органов исполнительной власти. Федеральный закон №131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» закрепил ответственность органов местного самоуправления за благоустройство территории. Состояние благоустройства населенного пункта выступает своеобразным «фасадом», по содержанию которого население определяет качество среды обитания и уровень работы органов исполнительной власти.

Многолетнее недофинансирование работ по содержанию существующих объектов благоустройства и отсутствие средств на строительство и приобретение  новых элементов требует особого внимания к данной сфере муниципального хозяйства.

Необходимо проводить мероприятия, как по эксплуатации существующих объектов благоустройства, так и по строительству (установке) новых объектов с применением  качественно новых материалов и технологий.

### Озеленение территории.

Зеленые насаждения – один из важнейших элементов благоустройства. Окружающая среда, особенно на застроенных территориях, оказывает значительное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и улучшению окружающей среды важное место отводится озеленению  территорий населенных пунктов.

Озелененные территории обладают многими положительными свойствами: поглощают углекислоту, обогащают воздух кислородом, служат средством защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами промышленного производства и транспорта, в определенных условиях защищают от шума. Зеленые массивы улучшают микроклиматические условия, поскольку снижают силу ветра, увеличивают влажность воздуха, регулируют тепловой режим. Значительную роль играют зеленые насаждения в формировании архитектурно-художественного облика населенного пункта.

Лесорастительные условия северо-запада Саратовской области создают благоприятные условия для произрастания широкого ассортимента древесно-кустарниковой растительности.

Система зеленых насаждений представлена:

- достаточно большой территорией, занятой зелеными насаждениями общего пользования на территории р.п. Екатериновка;

- зелеными насаждениями ограниченного пользования на территориях детских садов, школ, учреждений культуры и здравоохранения;

- зелеными насаждениями специального назначения в санитарно-защитных зонах предприятий.

В настоящее время (при норме на одного жителя 21м² озелененных территорий общего пользования с учетом рекреационных территорий) необходимо 13,36 га озелененных территорий общего пользования. Площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 8,81 га (обеспеченность от нормы 65,95%).

Необходимо провести таксацию существующих деревьев, замену сухих и больных деревьев новыми.

Первоочередными направлением по развитию системы озеленения будет являться:

- устройство новой зоны отдыха на территориях комплексной застройки на северо-западе р.п. Екатериновка (с разбивкой прогулочных аллей и возможностью размещения площадок отдыха, спортивных и игровых площадок и возможностью размещения коммерческих торговых объектов);

- посадка защитных лесополос по границам промышленных зон.

При реализации мероприятий по озеленению необходимо существенно расширить видовой состав применяемых растений, адаптированных к местным условиям произрастания.

### Освещение

Освещение территорий рабочего поселка в вечернее и ночное время – одна из важнейших задач благоустройства. Освещение осуществляется правильным подбором искусственных источников света, помещенных в определенных местах и на определенной высоте с соответствующим расстоянием между ними.

Первоочередными мероприятиями в части освещения должны быть:

- осуществить освещение застроенных территорий в населенных пунктах;

- инвентаризация и учет уличного освещения;

- восстановление поврежденных участков линий и осветительных приборов;

- установка приборов учета электроэнергии.

Основные направления работы органов исполнительной власти в части улучшения системы освещения должны быть направлены на энергосбережение и совершенствование системы освещения. Необходимо добиться нормируемого уровня освещения поселковых улиц и дорог и выстроить соподчиненную систему освещения главных и второстепенных улиц. В расчетный срок необходимо выполнить мероприятия по устройству автоматической системы освещения, работающей в различных режимах (сумерки, полное освещение, дежурное освещение).

Вторым направлением работ по освещению будет освещение территорий объектов социальной сферы и жилых кварталов, в первую очередь должны быть надлежаще освещены территории с пребыванием детей и подростков.

Ночное освещение коммерческих объектов (реклама, вывески, витрины, подсветка и т.п.) должно согласовываться с подразделением администрации МО, уполномоченной в области архитектуры и градостроительства.

Расход электроэнергии на освещение новой жилой застройки см. раздел 8.4.

### Мусороудаление и мусоропереработка.

Организация сбора, вывоза, бытовых и промышленных отходов  является одним из полномочий органов местного самоуправления.

В мероприятия по мусороудалению и мусоропереработке входят работы по сбору и вывозу мусора от жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий и работы по уличной зимней и летней уборке в целях обеспечения чистоты улиц и тротуаров.

Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с таблицей 3.1. «Региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» от 14 июня 2007 г. N 230-П.

Годовой объем ТБО определяется по формуле:

Vгод = М х Н х k х kупл   , где

М – годовая норма накопления мусора 0,31 т/на 1 чел. (согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Саратовской области).

Н – численность населения

k – коэффициент неравномерности накопления мусора – 1,2.

kупл – удельный вес неуплотненных ТБО — 0,25

0,31 х 7167 х 1,2 х 0,25 = 666,5 т.

Годовой объем смета определяется по формуле:

Vсмета = С х Sпокр  , где

С – годовая норма смета с 1 м2 твердых покрытий улиц 6 кг. (согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Саратовской области).

Sпокр – площадь твердых покрытий в м2

0,006 х 90000 = 540 т

Общий объем годового мусора на расчетный срок составит:

666,5 + 540 = 1206,5 т;

Ежедневная периодичность вывоза мусора принимается за исключением выходных дней:

365 – 110 = 255 дней.

Накопление мусора в день составит:

1206,5 : 255 = 4,73 т

На территории Екатериновского МО необходимо оборудовать контейнерные площадки для сбора мусора в соответствии с требованиями СНиП и СанПиН и установить необходимое количество контейнеров.

Необходимо установить урны для сбора мусора на улицах населенного пункта и обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить перед входом урну для сбора мусора.

Полигона ТБО на территории Екатериновского МО нет, так как граница муниципального образования совпадает с границей населенного пункта р.п. Екатериновка, а согласно ст.12 Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов.

Вывоз всего мусора осуществляется на свалку, расположенную в 3 км к югу от границы р.п. Екатериновка площадью 2,0 га., вне границ муниципального образования.

## Глава II. Перечень основных факторов риска (возможных источников) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В составе проекта генерального плана разработан Том III – раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций».

Раздел включает в себя текстовые и графические материалы.

В текстовой части раздела рассмотрены: современное состояние территории, основные источники возможных ЧС, результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения на функционирование объектов муниципального образования, жизнедеятельность населения и возможных последствий ЧС техногенного и природного характера, существующее положение по основным способам защиты населения и территории (состояние инженерной защиты населения, организация систем оповещения и светомаскировки, обеспеченность населения СИЗ).

В результате проведенного анализа подготовлены предложения  по  рациональному размещению основных объектов, транспортному и инженерному оборудованию территории, расселению населения, его защите и жизнеобеспечению, с точки зрения повышения устойчивости функционирования городского округа в мирное и военное время.

Графические материалы раздела «ИТМ ГО ЧС» представлены тремя схемами:

- «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на которой отображены: границы смежных муниципальных образований и существующие границы муниципального образования в границах муниципального района, зоны действия природных процессов и поражающих факторов при максимальных по последствиям авариях на потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях, существующее состояние местной системы оповещения и др.;

- «Схема размещения Екатериновского МО на территории Саратовской области», на которой отображена информация предусмотренная СНиП 2.01.51-90 и СП 11-112-2001;

- «Проектный план ИТМ ГО ЧС», М1:5000.

Информация, отображающая ИТМ ГО ЧС по повышению устойчивости функционирования муниципального образования, учтенная при планировочной организации, разработке предложений по транспортной, инженерной, социальной инфраструктуре, жилой и промышленной застройке отображена на схемах развития территории в составе проекта.

## Глава III. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования методами прогнозирования развития территории

## Демографический прогноз

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как поло-возрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.

В основу расчетов был положен анализ сложившихся в последние годы сдвигов в динамике численности населения Екатериновского МО и Екатериновского района в целом, изменения в его половой и возрастной структуре, воспроизводстве, внешних миграциях, занятости, образе и уровне жизни и пр. Учитывались также особенности географического положения муниципального образования, степень устойчивости и сбалансированности структуры его хозяйственного комплекса, внутрирайонная миграционная привлекательность.

Из-за недостаточной информативности имеющихся статистических сведений по муниципальному образованию из возможных методов расчетов численности населения в качестве базового был выбран метод имитационного прогнозирования. Прогноз будущей численности населения Екатериновского МО был произведен на основе прогностической модели следующего вида:

H=N(1+Pn+Mn100)T, где

H– расчётная численность населения;

N– существующая численность населения;

Pn– среднегодовой процент естественного прироста/убыли населения;

Mn– среднегодовой процент миграционного прироста/убыли населения;

T– расчетный период

В проекте генерального плана изменение численности населения муниципального образования  прогнозировалось по трем сценариям:

- инерционному;

- стабилизационному;

- оптимистическому.

Каждый из указанных сценариев напрямую зависит от проводимых государственными структурами реформ в экономической и социальной сфере, масштабами и скоростью преодоления негативных тенденций, повышения качества жизни, а также демографической политикой государства.

Учитывая, что демографическая ситуация в Екатериновском МО характеризуется отрицательным коэффициентом рождаемости и положительным коэффициентом  миграции, на перспективу ожидается увеличение численности населения в ЕкатериновскомМО по всем сценариям развития (табл. 1.1, рис.1.1).

Таблица 1.1.

Прогноз численности населения Екатериновского МО

по трем сценариям, чел.

| Сценарий развития демографической ситуации | 2012 | 2017 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инерционный | 6328 | 6334 | 6341 | 6353 |
| Стабилизационный | 6328 | 6455 | 6587 | 6854 |
| Оптимистический | 6328 | 6527 | 6733 | 7167 |

Рис. 1.1.

Прогноз численности населения Екатериновского МО по трём сценариям развития, человек

Инерционный сценарий развития демографических процессов реально будет иметь место, если сохранится сложившаяся в последние годы тенденция развития современных социальных и экономических показателей с соответствующей консервацией существующих проблем. По данному сценарию естественная убыль населения и коэффициент миграции останется на прежнем уровне. Численность населения при данном сценарии стабилизируется, т.к. естественная убыль компенсируется миграционным притоком. Относительная доля детей будет уменьшатся, т.к. мигрантами являются в основном люди трудоспособного возраста. Так же увеличится для лиц старше трудоспособного возраста в возрастной структуре муниципального образования. При реализации инерционного сценария развития к 2022 году численность жителей Екатериновского МО символически вырастет на 13 человек (100,2% к уровню 2012 года), а к 2032 – на 25 человек (100,4% к уровню 2012 года).

Стабилизационный сценарий развития демографических процессов в муниципальном образовании возможен при условиях роста рождаемости вследствие проводимого государством национального проекта, последовательной демографической политики, направленной на изменение репродуктивных моделей поведения, поддержку семей и т.д. Помимо этого, по данному сценарию предполагается стабилизация естественной рождаемости на уровне -0,5‰ ежегодно.

По данному сценарию в 2022 году численность населения Екатериновского МО прогнозируется в размере 6587 человек (104,1 % к уровню 2012 года), а к 2032 году она увеличится на еще на  267 человек и составит 6854 жителя  (108,3% к уровню 2012г.).

Данный сценарий развития предусматривает улучшение показателей рождаемости, смертности и соответственно самого естественного прироста. Тем не менее, для достижения прогнозных значений необходимо основные усилия направить в сторону максимального роста уровня рождаемости и сдерживания роста уровня смертности.

По данному сценарию предполагается также и улучшение возрастной структуры населения Екатериновского МО. Избежать роста демографической нагрузки представляется слабо возможным, но ее положительным моментом будет то, что в самой структуре демографической нагрузки большую долю будут занимать лица моложе трудоспособного возраста.

Оптимистический сценарий развития Екатериновского МО предусматривает на каждый из расчетных периодов систематическое улучшение показателей рождаемости. Рост рождаемости при оптимистическом сценарии развития будет сопровождаться некоторым сокращением коэффициента и числа умерших на расчетную перспективу, что связано с ростом ожидаемой продолжительности жизни, как мужчин, так и женщин, что в свою очередь приведет к дальнейшему постарению населения. К 2032 г. при оптимистическом сценарии развития в Екатериновском муниципальном образовании стабилизируется количество женщин детородного возраста и несколько улучшится их структура с позиций интенсивности деторождений — вырастет доля женщин в наиболее репродуктивном возрасте 20—30 лет.

Численность населения муниципального образования будет расти, при положительных  показателях как естественного прироста, так и миграционного сальдо (которые существенно изменятся в сторону улучшения).

Реализация оптимистического сценария должна сопровождаться ростом в производственном комплексе Екатериновского МО, повышением уровня жизни, эффективностью предпринимаемых мер по стимулированию рождаемости, системой мероприятий по изменению образа жизни населения и сокращению смертности, созданию условий для привлечения внешних мигрантов.

По данному сценарию в 2022 году численность населения Екатериновского МО прогнозируется в размере 6733 человек (106,4% к уровню 2012 года), а к 2032 году она составит 7167 жителей (113,3% к уровню 2012г.).

В основных своих проектных решениях генеральный план будет опираться именно на данный вариант.

      - Прогноз развития экономической и социальной сфер муниципального образования.

Разработка прогноза развития экономической и социальной сферы Екатериновского МО производилась с учетом основных положений Стратегии социально-экономического развития регионов РФ, одобренных на заседании Правительства страны 30 июня 2005 года, «Прогноза развития России на 15-летнюю перспективу», Схемы территориального планирования Саратовской области (институт «Гипрогор», «Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2025 года», Схемы территориального планирования Екатериновского муниципального района.

В основу прогнозирования основных показателей развития экономики Екатериновского МО на расчетный период до 2032 года лег анализ развития отдельных секторов экономики МО, современные и перспективные оценки обеспеченности трудовыми ресурсами, функционирующий производственный потенциал и его инфраструктурная обеспеченность и др.

Принимая во внимание отмеченные выше все возможные сценарии развития социально-экономической сферы Екатериновского МО, при разработке системы мероприятий за основу принят оптимистический вариант развития.

По итогам проведенного выше анализа современного состояния и тенденций развития социально-экономической сферы, было выявлено ряд проблем, сдерживающих развитие Екатериновского МО. К числу основных относятся:

- высокая степень физического и морального износа основных фондов средних и малых предприятий;

- недостаток внутренних и внешних инвестиций.

Принимая за основу современные тенденции в масштабах и структуре производства и потребления, возможности и пределы развития территории, а также цели и задачи настоящего проекта, определена основная траектория развития социально-экономической сферы Екатериновского МО.

Главным направлением, особенно на первом этапе обозначенного периода, должно быть достижение высоких темпов развития хозяйственного комплекса Екатериновского МО, преодоление сложившихся диспропорций в его экономической системе, расширение услуг населению и повышение их качества и т.д.

Для повышения доходов населения и пополнения бюджета необходимо развивать на территории Екатериновского МО производство конечной продукции с большой долей добавленной стоимости и устойчивым платежеспособным спросом. Располагая сырьевой базой в качестве сельскохозяйственной продукции, на территории МО есть возможности развития сети малых предприятий перерабатывающей промышленности. В обязательном порядке необходимо учитывать и то, что по многим видам продукции рынок уже полностью занят действующими предприятиями или импортом.

Значительную роль в расширении экономической базы играет малый бизнес, так как заполняет собой пустое экономическое пространство. Развитие малого предпринимательства не только позитивно воздействует на занятость и деловую активность населения, удовлетворение спроса населения на повседневные товары и услуги, но и будет способствовать увеличению налоговых поступлений в бюджет.

Отраслевая структура малого бизнеса в МО в настоящее время далека от оптимальной. Основная часть предпринимателей приходится на потребительскую сферу, коммунальные, социальные и персональные услуги, сельское хозяйство (КФХ) и транспорт.

Увеличения численности субъектов малого и среднего предпринимательства, повышения занятости населения в сфере малого и среднего предпринимательства, увеличения доли участия субъектов малого предпринимательства в формировании валового регионального продукта можно достичь только путем активизации механизмов поддержки малого предпринимательства, в части решения вопросов, находящихся в полномочиях МО. Правовым основанием для этого является ФЗ № 209 от 24.07.2007г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ФЗ №135 от 26.07.2006г. «О защите конкуренции», Закон Саратовской области № 200 от 01.10.2007г.

Развитие экономической сферы влечет за собой изменение уровня и качества жизни. Качество жизни населения в значительной мере зависит от состояния социальной сферы, которая включает в себя учреждения здравоохранения, объекты социальной защиты, спорта, образования, культуры, искусства, торговли и т. д. От уровня развития социальной сферы зависит и привлекательность данной территории для развития деловых связей и т.д.

На основе выявленных потребностей населения в учреждениях социальной сферы, а также имеющихся в этой области проблем, были определены основные приоритетные направления оптимизации основных элементов социальной инфраструктуры Екатериновского МО.

Прогнозируемая демографическая ситуация показывает, что на перспективу ожидается рост численности населения МО. В связи с этим, потребности населения в учреждениях социальной сферы на количественном уровне возрастет.

На основе анализа состояния социальной сферы в области обеспечения дошкольным образованием выявлено, что существующие учреждения дошкольного образования в р.п. Екатериновка, особенно в центральной части города, почти полностью заполнены. Поэтому в западной части населенного пункта, в районе нового строительства предлагается разместить новый детский сад на 120 мест, и в северо-западной части детский сад на 120 мест. В существующей застройке строительство новых детских садов не предусматривается.

На основе анализа состояния общеобразовательных учреждений резерв мест в общеобразовательных школах имеет незначительный. Таким образом, существующей мощности сети учреждений общего образования достаточно для обеспечения детей Екатериновского МО качественным образованием в настоящее время.

В области здравоохранения необходимо осуществить ряд мероприятий направленных на повышение структурной эффективности сети здравоохранения муниципального образования. Для повышения качества оказания населению первичной медико-санитарной помощи, на территории МО необходимо улучшить состояние учреждений, предоставляющих медицинскую помощь по месту жительства.

Для организации полноценной работы системы здравоохранения необходимо также в ближайшее время осуществить ряд мероприятий, направленных на повышение укомплектованности учреждений здравоохранения медицинскими квалифицированными кадрами. Улучшение обеспеченности врачебными кадрами муниципальной системы здравоохранения предлагается осуществить путем привлечения молодых специалистов (в том числе за счет обеспечения жильем специалистов, изъявивших желание работать в муниципальной системе здравоохранения МО).

Качественное состояние социальной сферы играет немаловажную роль в развитии муниципального образования, так как способствует притоку и концентрации молодых специалистов, составляющих основу будущей экономики.

Для повышения культурного уровня населения муниципального образования проектом настоящего генерального плана предполагается провести ряд мероприятий, направленных на расширение предоставляемых учреждениями культуры услуг.

- создание современного библиотечно-информационного центра с использованием компьютерных и информационных технологий на базе существующей библиотеки;

- совершенствование формы и методы работы с населением, особенно детьми, подростками и молодежью;

- использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая кружки и клубы по интересам, отвечающим требованиям сегодняшнего дня.

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей – физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.

Для развития сети объектов физкультуры и спорта к концу расчетного срока проектом генерального плана предлагается осуществить установку и оборудование спортивных площадок в соответствии с нормативной потребностью в обеспечении населения плоскостными сооружениями.

Успешное, динамическое развитие социально-экономической сферы Екатериновского МО и достижение высоких темпов его развития в первую очередь будет определяться сбалансированностью развития основных элементов, определяющих траекторию развития муниципального образования. Для достижения максимально возможного эффекта необходимо постоянно обеспечивать сбалансированное развитие отраслей, производящих ресурсы, и отраслей, вырабатывающих конечный продукт. Эффективное развитие хозяйственного комплекса МО будет в свою очередь определять и уровень развития социальной сферы, продуктом деятельности которой будут являться квалифицированные трудовые ресурсы, имеющие определяющее значение в решении задач повышения конкурентоспособности муниципального образования.

## Прогноз развития планировочной структуры.

Планировочная структура территории Екатериновского муниципального образования состоит из двух частей, разделенных отводом железной дороги:

  - Северный район. В этом районе расположена производственная территория, представленная двумя элеваторами (ОАО «Екатериновский элеватор» и ОАО «Старый элеватор»), электроподстанцией «Екатериновка» и территорией ООО «Сардорстрой». Жилая застройка представлена, в основном, малоэтажной индивидуальной жилой застройкой, кроме того несколькими домами малоэтажной секционной застройки.

  - Южный район. Здесь, в основном, ведется новое строительство. В этом районе находится центральная зона административно-делового назначения, зоны здравоохранения, спорта, рекреации торгово-бытового и культового назначения. Жилая застройка представлена, в основном, малоэтажной индивидуальной жилой застройкой, кроме того двумя кварталами малоэтажной секционной застройки. В этом районе расположена основная часть производственной зоны.

Существующая структура сохранится и без изменения, дальнейшее развитие в западном направлении получит селитебная территория с сопутствующей ей транспортной и инженерной инфраструктурой. Кроме того в границы муниципального образования попадет зона очистки стоков (поля фильтрации).

## Базовый сценарий развития территории.

Комплексно проведя анализ состояния территории, ресурсов, экономики, социальной и инженерной инфраструктуры Екатериновского МО, проблем и возможных направлений его развития, с учетом возможных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предполагается вероятным сценарием развития территории муниципального образования будет оптимистический.

Оптимистический сценарий предполагает улучшение демографической, экономической и экологической ситуации, решение ряда проблем выхода из состояния социального и экономического застоя, осуществление структурной перестройки экономической подсистемы, повышение материального благосостояния и рост продолжительности жизни населения, улучшение экологического состояния окружающей среды и др.

Оптимистический сценарий предусматривает новые и прогрессивные решения назревших проблем социальной, экономической, экологической и пространственной подсистем. В первую очередь, это касается наиболее консервативной из обозначенных подсистем – демографической. Ожидается, что численность населения Екатериновского МО к 2032 году достигнет 7,2 тыс. человек.

Основное влияние на развитие территории муниципального образования в расчетный срок окажет состояние градообразующих предприятий промышленности, транспорта и сферы обслуживания Екатериновского МО. Развитие перерабатывающей промышленности на территории МО также окажет опосредованное влияние на развитие муниципального образования.

## Глава IV. Обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации (проектные предложения генерального плана).

## Оптимизация планировочной структуры муниципального образования.

Планировочная структура Екатериновского МО состоит из двух частей, разделенных отводом железной дороги.

В проект генерального плана внесены предложения по выполнению комплекса мероприятий по утверждению изменения границ.

Предпосылок для изменения планировочной структуры в расчетный срок и за пределами расчетного срока не предполагается.

Проектом генерального плана в границах Екатериновского МО предлагается в расчетный срок увеличить зону жилой застройки, зону зеленых насаждений общего пользования, промышленную зону, зону спецтерриторий (зону очистки стоков), а также упорядочить существующие промышленные зоны в части застройки пустующих участков под малые и средние предприятия преимущественно IV и V класса вредности.

Дальнейшее развитие муниципального образования не потребует пересмотра сложившегося функционального зонирования, каждая из зон имеет достаточно резервов для развития, как при строительстве новых объектов, так и в условиях их реконструкции, за исключением жилой зоны. При проектировании жилых зон следует обратить внимание на комплексность застройки территории с размещением объектов обслуживания (детских садов, предприятий торговли и бытового обслуживания).

В соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса предлагается в первоочередном порядке разработать:

1. Проект планировки территории индивидуальной жилищной застройки на землях, расположенных западнее р.п. Екатериновка в расчетный срок.

2. Проект планировки территории индивидуальной жилищной застройки на землях, расположенных северо-западнее р.п. Екатериновка за расчетный срок.

## Совершенствование сети объектов социальной инфраструктуры для обслуживания территории.

Предложения по дополнительному строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры подготовлены в соответствии с социальными нормативами и нормами, одобренными Правительством Российской Федерации от 3 июля 1996г. №1063-р (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 14.07.2001 №942-р), и во исполнение мероприятий, предусмотренных федеральными, областными и муниципальными целевыми программами. В проекте настоящего генерального плана учтены мероприятия разработанной в 2010г. «Схемы территориального планирования Екатериновского района Саратовской области».

В части размещения объектов социальной инфраструктуры, не относящихся к полномочиям муниципального образования в соответствии со ст.14 Федерального закона №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» проект генерального плана обосновывает необходимость строительства объектов и предлагает зарезервировать необходимую для этого территорию.

Комплексный анализ определил потребность в строительстве и реконструкции следующих объектов социальной сферы:

- Реконструкция, либо оборудование на имеющейся базе объектов здравоохранения:

  - Капитальный ремонт терапевтического и хирургического корпусов Екатериновской ЦРБ в 2013 г.

- Строительство, реконструкция, либо оборудование на имеющейся базе объектов образования:

  - Резервирование земельного участка для строительства детского сада на 120 мест в западной части р.п. Екатериновка – в расчетный срок.

  - Резервирование земельного участка для строительства детского сада на 120 мест в северо-западной части р.п. Екатериновка – за расчетный срок.

  - Произвести ремонт существующих зданий МДОУ – в расчетный срок.

  - Произвести ремонт существующих зданий МОУ СОШ – в расчетный срок.

- Строительство, реконструкция, либо оборудование на имеющейся базе объектов культуры и спорта:

  - Осуществить строительство и оборудование спортивных объектов в районах многоквартирной жилой застройки и зеленых зонах отдыха;

  - Произвести капитальный ремонт районного дома культуры – в расчетный срок;

  - Строительство ФОКа на территории стадиона «Труд» – в расчетный срок;

  - Произвести капитальный ремонт центральной библиотеки – в расчетный срок.

- Строительство, реконструкция, либо оборудование на имеющейся базе объектов коммунально-бытового обслуживания:

  - Резервирование земельного участка для строительства бани на 50 мест – в расчетный срок.

Строительство, реконструкцию, либо оборудование на имеющейся базе объектов капитального строительства производить силами субъектов местного самоуправления, на балансе которого находятся данные объекты.

## Жилищное строительство.

Для осуществления национального проекта «Доступное и комфортное жильё» в муниципальном образовании необходимо увеличение показателей жилищной обеспеченности к расчетному сроку до 28,0 м2, при существенном повышении качества жилого фонда и, в особенности, уровня благоустройства.

Отдельным направлением будет являться реконструкция существующего жилищного фонда в целях повышения уровня его благоустройства. Переломным моментом должна послужить реконструкция и строительство системы водоотведения, а также водоснабжения и обеспечение жителей качественной питьевой водой.

Строительство проектного жилья осуществляется как на свободной территории, так и за счет реконструкции ветхого жилья и уплотнения существующей застройки, что позволит не только сэкономить на стоимости инженерных коммуникаций, но и ликвидировать пустыри и другие неблагоустроенные территории.

Проектом генерального плана предусмотрено в части жилищного строительства выполнение следующих основных мероприятий:

  - Комплексная застройка малоэтажным индивидуальным жилищным строительством земель населенного пункта, расположенных в западной части р.п. Екатериновка, в расчетный срок.

  - Комплексная застройка малоэтажным индивидуальным жилищным строительством земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к западным границам р.п. Екатериновка, в расчетный срок.

  - Комплексная застройка малоэтажным индивидуальным жилищным строительством земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к северо-западным границам р.п. Екатериновка, за расчетный срок.

  - Завершение освоения ранее предоставленных земельных участков с существующих в границах населенных пунктов муниципального образования и строительство необходимой инженерной инфраструктуры до 2017г.

  - Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства, предусматривающее обязательное размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования.

  - Строительство и оборудование детских и спортивных площадок в районах комплексного жилищного строительства

  - Оказание содействия в ликвидации и реконструкции аварийного и ветхого жилья.

Выполнение перечисленных выше мероприятий позволит достичь следующих показателей:

- Увеличение средней жилищной обеспеченности до 28,0 кв.м на человека к 2022г. (рост составит 1,58 м²/чел.);

- Увеличение уровня благоустройства жилого фонда основной инженерной инфраструктурой до 95% к 2032 году.

Зоны возможного жилищного строительства обозначены в графической его части.

## Развитие коммерческого сектора системы обслуживания населения.

Коммерческий сектор системы обслуживания населения регулируется рыночными механизмами и не требует бюджетного финансирования. Деятельность органов местного самоуправления ограничивается регулирующими функциями в создании конкурентной среды для хозяйствующих субъектов и поддержке низко доходных социально-значимых объектов обслуживания.

Основными направлениями по развитию сети объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания на расчетный срок станет создание условий для:

  - Расширения перечня предлагаемых товаров и услуг;

  - Организации сезонной торговли в строго отведенных местах.

Территории, предназначенные для строительства торговых, коммерческих и иных предприятий обслуживания обозначены в графической части проекта.

## Развитие транспортного комплекса

Екатериновское муниципальное образование имеет сложившуюся улично-дорожную сеть, обслуживающую селитебные и промышленные районы. Развитие жилых, промышленных и транспортных территорий невозможно без совершенствования транспортной инфраструктуры. В расчетный срок и за пределами расчетного срока необходимо выполнить следующие мероприятия:

  - Реконструкция и развитие улично-дорожной сети МО:

    - Разработка и строительство улично-дорожной сети в районах нового жилищного строительства.

    - Ремонт и реконструкция существующей улично-дорожной сети и тротуаров в соответствии с проектным профилем.

    - Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий.

    - Строительство охраняемого железнодорожного переезда в западной части поселка.

  - Реконструкцию и развитие внешнего транспорта Екатериновского муниципального образования:

    - Реконструкция по параметрам III технической категории участка региональной дороги от Екатериновки до Андреевки.

    - Реконструкция автоподъезда от а/д "Тамбов - Ртищево - Саратов" к р.п. Екатериновка  по параметрам III технической категории.

    - Выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

  - Развитие системы общественного транспорта:

    - Организация внутрипоселкового автобусного маршрута.

    - Оборудование конечных остановок и отстойно-разворотных площадок, установку новых остановочных павильонов.

  - Развитие предприятий автотранспорта:

    - Резервирование земельного участка для строительства сервисного центра, включающего в себя станцию технического обслуживания легковых автомобилей, автомойку, автозаправочную станцию, мотель и автомагазин.

  - Организация мест хранения индивидуального транспорта:

5.5.1. Устройство нормативных гостевых автостоянок в жилой и общественно-деловой застройке.

## Мероприятия по охране окружающей среды

Из всего комплекса возможных работ по охране окружающей природной среды для муниципального образования наиболее значимы и реальны для исполнения следующие мероприятия:

  - Соблюдение экологических требований при строительстве и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры.

  - Снижение класса вредности предприятий, находящихся в пределах производственных зон и оказывающих влияние на существующую и проектируемую жилую застройку.

  - Строительство и реконструкция транспортной системы города с целью сокращения вредных выбросов в атмосферу и улучшения шумового режима.

  - Сохранение зеленых насаждений.

  - Содействие нормативному озеленению санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов.

  - Рекультивация земель, занятых стихийными свалками на территории муниципального образования в период 2013-2017 гг.

  - Организация сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и других приборов с ртутным заполнением для последующей передачи их на переработку лицензированному предприятию

## Развитие инженерной инфраструктуры

В части развития инженерной инфраструктуры муниципального образования проектом генерального плана Екатериновского МО предлагается выполнить в расчетный срок следующие наиболее важные мероприятия.

7.1. В части модернизации и развития системы водоснабжения и водоотведения:

    - Диагностика и реконструкция существующих магистральных и распределительных сетей и оборудования с заменой изношенных участков и оборудования.

    - Водоснабжение р.п. Екатериновка хозяйственно-питьевой водой осуществить от одного источника: скважин с введением в эксплуатацию группы головных сооружений.

    - Осуществить прокладку водопроводных магистральных и распределительных сетей в существующей и планируемой застройке р.п. Екатериновка.

    - Произвести диагностику и реконструкцию существующих, а также строительство планируемых насосных станций 2-го подъема и резервуаров питьевой воды.

    - Противопожарный водопровод объединить с хозяйственно-питьевым водопроводом.

    - Диагностика и реконструкция существующих напорных и самотечных канализационных сетей и КНС.

    - Осуществить строительство напорных и самотечных канализационных сетей в существующей и планируемой застройке.

    - Осуществить строительство планируемой КНС.

  - В части модернизации и развития системы газоснабжения:

    - Строительство пректируемых ГРПШ на участках проектируемой застройки.

    - Прокладка газопровода высокого давления для запитки ГРПШ.

    - Развитие системы газоснабжения на участках проектируемой застройки р.п. Екатериновка.

  - В части модернизации и развития системы теплоснабжения:

    - Строительство 3 котельных: 1) проектируемого детского сада на 120 человек в расчетный срок, 2) проектируемого ФОКа в расчетный срок, 3) проектируемой бани на 120 мест, а также 1 котельной проектируемого детского сада на 120 человек за расчетный срок.

    - Развитие тепловых сетей и реконструкция изношенных участков.

    - Повышение теплозащитных характеристик теплотрасc.

  - В части модернизации и развития системы электроснабжения:

    - Реконструировать электросетевые комплексы ВЛ – 10 кВ: - Фидера 1001-1010.

    - Диагностика и реконструкция существующих сетей ВЛ -10 кВ и оборудования с заменой изношенных участков и оборудования.

    - Капитальный ремонт или замена силовых трансформаторов 10/0.4 кВ, эксплуатирующихся более 30 лет, с износом 60 %, и более

    - Проектирование и строительство новых тепловых сетей на участках проектируемой застройки р.п. Екатериновка.

    - Электроснабжение больницы, детских садов, школ, центральных котельных, скважин водозабора электроэнергией от двух независимых источников питания.

  - В части модернизации и развития системы связи:

    - Оснастить объекты почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации.

    - Осуществить установку ОПС в планируемых жилых районах.

    - Осуществить увеличение номерной ёмкости существующих объектов АТС, с последующим строительством линейно-кабельных сооружений.

    - Установка громкоговорителей для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС.

    - Создание на базе телефонной сети проводного вещания, с возможностью оповещения при ЧС.

    - Организовать цифровое вещание на существующем объекте ОРТПЦ.

Выполнение вышеуказанных мероприятий заложит необходимую основу для дальнейшего развития инженерной инфраструктуры населенного пункта и создаст необходимые условия для развития экономики, жилищного строительства, социальной сферы муниципального образования и значительно снизит загрязнение окружающей среды.

## Инженерная подготовка и благоустройство территории.

По причине высокой стоимости и трудоемкости работ по инженерной подготовке территории населенных пунктов муниципального образования в расчетный срок предлагается выполнить следующие мероприятия:

1.	Реконструкция системы уличного освещения; мероприятия по энергосбережению до 2017г.

2.	Реконструкция и содержание мест захоронения (кладбищ) до 2022г.

3.	Обустройство существующих и проектируемых территорий зеленых насаждений общего пользования в расчетный срок.

4.	Устройство ливневой канализации в открытом  исполнении – как систему лотков, кюветов и каналов в р.п. Екатериновка в расчетный срок.

5.     Понижение уровня грунтовых вод в расчетный срок;

6.     Благоустройство водоемов в расчетный срок;

Значительную часть работ по инженерной подготовке территории предполагается выполнить в составе проектов и работ по новому строительству и реконструкции.

## Система правового сопровождения градостроительной деятельности

Реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения или в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

В целях обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений, после утверждения генерального плана Екатериновского МО, в соответствии с требованиями пункта 3 ст.31 Градостроительного кодекса РФ необходима разработка:

- Местного нормативного правового документа - Проекта правил землепользования и застройки.

- Документации по планировке территории – проектов планировки территории, подготовки проектной документации для размещения объектов капитального строительства местного значения.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях:

1) создания условий для устойчивого развития территорий Екатериновского муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территорий муниципального образования;

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

В перечень предложений по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана) включен и ряд других мероприятий, позволяющих комплексно решать стоящие перед территорией муниципального образования проблемы и задачи.