АДМИНИСТРАЦИЯ КИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 января  2015  года                     № 4                с. Кипцы

Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения в Кипецком муниципальном образовании

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Устава Кипецкого муниципального образования

1. Актуализировать  схему водоснабжения и водоотведения в Кипецком муниципальном образовании на 2016 год(согласно приложения  1).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Кипецкого

муниципального образования                                       Ю.В. Петров

Приложение 1

к распоряжению администрации

Кипецкого муниципального

образования от 19 января  2015 г.№ 4

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ КипецКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

с. Кипцы

2015

- Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения администрации Кипецкого муниципального образования  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения  администрации Кипецкого муниципального образования Екатериновского муниципального района является Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении».

- Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

II.    Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Кипецкого муниципального образования  при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения.

Раздел 1. Сведения о водоснабжении  и водоотведении по поселению.

- 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   КИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Кипецкое  муниципальное образование является административно-

территориальным образованием, входящим в состав Екатериновского  муниципального района Саратовской области

Кипецкое  муниципальное  образование  расположено на северо-западе  от районного центра р.п.Екатериновка.

Центр муниципального образования – с. Кипцы.

Расстояние до районного центра и  железной дороги  - 5 км.

Расстояние до областного цента г. Саратова  – 160 км.

В состав Кипецкого муниципального образования входят три населенных пункта:

с. Кипцы, д. Михайловка и пос. Восточный.   Общая численность населения на 01.01.2014 г.- 1216 человек, в т. ч. трудоспособного возраста - 697 чел, пенсионеров – 279 чел, детей от 0 до 14 лет- 164 чел.,  инвалидов – 26 чел.,  учащихся в т.ч. студентов – 172 чел.

На территории Кипецкого муниципального образования  расположены: МКОУ

СОШ  с. Кипцы, детский сад, ГАУ СО ЦСЗН Екатериновского района, ФАП, СДК, библиотека,  почтовое отделение, восемь магазинов,   9 КФХ.

Рельеф  территории в основном равнинный. Наша местность расположена в северном умеренном климатическом поясе.  Климат формируется под влиянием воздушных масс, приходящих с Атлантики, юга и севера.

Климат  на территории муниципального образования умеренно-континентальный с умеренно-суровой, снежной зимой и умеренно-теплым летом. В зимний период бывают метели. Значение среднегодовой температуры наружного воздуха составляет + 6,4 C.

Среднемесячная температура января  - 10 С, июль + 22. Снег начинает выпадать в ноябре-

декабре, устойчивый снежный покров формируется в начале декабря. Мощность снежного покрова достигает в среднем 30 см.

Продолжительность отопительного сезона 180 дней. Расчетная температура для

проектирования  -30 С.  Минимальная глубина  промерзания грунта  составляет  25 см,

максимальная –  50 см. Продолжительность безморозного периода в среднем  6 месяцев, с середины мая до середины октября.

В течение года преобладают ветры северо-западного, юго-восточного направлений.

В общем климат на территории муниципального образования относительно

благоприятен  для осуществления любых видов хозяйственной деятельности.

В  Кипецком муниципальном образовании  жилая застройка представлена  индивидуальными жилыми домами .

Система  водоснабжения   поселения  централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Подземные геотермальные воды хозяйственно-питьевого назначения. На территории администрации Кипецкого муниципального образования расположены  скважины.

2.Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

Кипецкого муниципального образования Екатериновского муниципального района

Основным источником водоснабжения населения поселения  являются подземные воды.

Водоснабжение  Кипецкого муниципального образования  осуществляется из  4 водозаборных скважин:

Скважина № 1   –  глубинный насос ЭЦВ 6-10-120, глубина 90 м

Скважина № 2  -    глубинный насос ЭЦВ 6-10-100, глубина 80 м

Скважина № 3  -    глубинный насос ЭЦВ 6-10-120, глубина 90 м

Скважина № 4  -    глубинный насос ЭЦВ 6-10-100, глубина 80 м

Скважины расположены  в  с. Кипцы, д. Михайловка, пос.  Восточный

Возле каждой  скважины  установлена водонапорная  башня:

| п/н | Место расположения | дата постройки | Объем, м. куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кипцы | 1986 год | 125 |
| 2 | с. Кипцы | 1986 год | 125 |
| 3 | д. Михайловка | 1985 год | 125 |
| 4 | пос. Восточный | 1987год | 125 |

Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость, присутствие в воде повышенного хлора и фтора, которое являются природным фактором, независящим от техногенного воздействия на территорию.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

3. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению

1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

4. Отсутствие  современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов  Кипецкого муниципального образования, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий ) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на данный момент находятся в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб, прокачка эрлифтом в течение двух суток;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу  Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания спроектировать  устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую скважину.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

4. Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

-  в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях.

- второго  и  третьего — режимов ограничения. В зону второго  и  третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения». На территории второго  и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Раздел 2.Проектные предложения.

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории  Кипецкого муниципального образования

- Создание благоприятных условий для привлечения средств  внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства  объектов водоснабжения и водоотведения.

- Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.