АДМИНИСТРАЦИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2018 г. № 666

р.п. Екатериновка

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2018г. № 480

р.п. Екатериновка

Об утверждении программы

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

Екатериновского муниципального образования

Екатериновского муниципального района

Саратовской области на 2018-2032 годы»

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Екатериновского муниципального района, пункта 7 статьи 17 и статьи 31 Устава Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района администрация Екатериновского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018-2032 годы», согласно приложению.

- Отделу организационно-кадровой и контрольной работы администрации Екатериновского муниципального района обнародовать настоящее постановление в установленных местах, сектору по информатизации администрации Екатериновского муниципального района опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Екатериновского муниципального района www.ekaterinovka.sarmo.ru.

- Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить на начальника управления  архитектуры, капитального строительства и  ЖКХ администрации Екатериновского муниципального района.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Екатериновского

муниципального района                                                    С.Б. Зязин

.

Приложение

к постановлению администрации

Екатериновского муниципального

района от 14 ноября 2018 года № 666

- Паспорт программы

- «Комплексное развитие систем коммунальной   инфраструктуры  Екатериновского муниципального образования Екатериновского  муниципального района Саратовской области на 2018-2032 годы»

| Наименование программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018-2032 годы |
| --- | --- |
| Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года №102-р «Об утверждении Концепции Федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы». |
| Заказчик программы | Администрация Екатериновского муниципального района Саратовской области |
| Разработчик программы | управление архитектуры , капитального строительства и ЖКХ администрации Екатериновского муниципального района |
| Ответственный исполнитель | Администрация Екатериновского муниципального района Саратовской области |
| Цель программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района. |
| Задачи программы | - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; - повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение более комфортных условий проживания населения Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района; - повышение качества предоставляемых услуг ЖКХ; - снижение потребления энергетических ресурсов; - снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; - улучшение экологической обстановки в Екатериновского муниципальном образовании Екатериновского муниципального района; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели программы (индикаторы) | - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; - повышение качества коммунальных услуг; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощностей; - рациональное использование природных ресурсов. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2032 годы |
| Объемы и источники финансирования | Необходимый объем финансирования Программы: 3382,5 тыс. рублей. Основными источниками финансирования Программы будут являться средства федерального бюджета, областного бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; - улучшение качественных показателей питьевой воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь тепловой энергии; - снижение количества потерь электрической энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния территорий Екатериновского муниципального образования; - улучшение экологического состояния окружающей среды. |

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района и позволит формированию рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

1.1. Краткая характеристика источников теплоснабжения

Теплоснабжение Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района осуществляется от котельных, топочных, индивидуальных котлов. Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, газовых проточных и электрических водонагревателей. Отопительные котельные имеют тупиковые сети в надземном и подземном исполнении. Топливом для котельных служит газ, электричество. Продолжительность отопительного периода составляет 200 дней.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения является оптимальной ввиду небольшой протяженности магистралей, доступностью к ревизии и ремонту.

1.2 Система водоснабжения

Водоснабжение Екатериновского муниципального образования осуществляется от пяти артезианских скважин .

На территории рабочего поселка Екатериновка находятся три водозабора: 1) ул.50 лет Октября, 95 расположен водозабор «Березовый», принадлежит ГУП СО «Облводоресурс», обслуживает ГУП СО «Облводоресурс» - «Екатериновский». Территория водозабора выдержана, огорожена. В состав водозабора входят: а) скважина (количество – 1; дебит – 12 м3/ч; насос ЭЦВ; глубина – 90 м; ввод в эксплуатацию – 1990г.); 2) на ул. Кооперативная, 60,60а и на ул. Кооперативная, 120 расположен водозабор «Железнодорожный», принадлежит ГУП СО «Облводоресурс», обслуживает ГУП СО «Облводоресурс» - «Екатериновский». Территория водозабора выдержана, огорожена. В состав водозабора входят: а) скважины (количество – 3; дебит – 3,8 м3/ч, 5 м3/ч, 8 м3/ч; насосы ЭЦВ; глубина – 90 м, 90 м, 75м; ввод в эксплуатацию – 1983г., 1963г., 1992г.); б) резервуар питьевой воды (количество – 1; подземный, железобетонный; объем – 180 м3; ввод в эксплуатацию – 50-е года); в) насосная станция 2-го подъема (количество насосов – 2; рабочих – 1, марка – К65-50-160, производительность – 15 м3/ч, ввод в эксплуатацию – 80-е года; резервных – 1, марка – К80-50-200; 3) Возле «Ремзавода» расположен водозабор. В состав водозабора входят: а) скважина (количество – 1; дебит – 3,5 м3/ч; насос ЭЦВ; глубина – 77 м; ввод в эксплуатацию – 1988г.); б) Водонапорная башня (количество – 1; высота – 10,6 м; объем – 75 м3; ввод в эксплуатацию – 80-е года).

Скважины оборудованы  электропогружными насосами марки ЭЦВ, сальниками для пропуска электрокабелей, сетчатыми фильтрами, отверстием с пробкой для замера воды, патрубком для заправки водой пожарных машин, приспособлением для подачи воды на хозяйственно - питьвые нужды путем разлива в передвижную тару.

Возле действующих скважин отсутствуют резервные источники электропитания (ДЭС),  станции очистки воды.

Лаборатория производит физико-химический и бактериологический анализ воды. Вода соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Со скважины водозабора «Березовый» подъем воды осуществляется напрямую в разводящую сеть.

С двух скважин водозабора «Железнодорожный» вода поступает в резервуар питьевой воды, затем в разводящую сеть. С одной скважины водозабора «Железнодорожный» подъем воды осуществляется напрямую в разводящую сеть.

Вода с водозабора «Ремзавода» из скважины электропогружными насосами  по трубопроводам подается в водонапорную башню, далее самотеком по системе распределительных сетей поступает к потребителям р.п.Екатериновка имеет централизованные системы водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется по кольцевой сети.

Распределительные сети находятся, частично в удовлетворительном частично в не удовлетворительном состоянии. Процент износа составляет 25-100%.

На распределительных сетях имеются пожарные гидранты, водоразборные колонки.

Общая протяженность магистральных и распределительных водопроводных сетей поселка составляет  36,1 км.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

1.3. Система водоотведения

На территории Екатериновского муниципального образования в юго-западной и северо-западной части рабочего поселка Екатериновка имеются системы самотечных и напорных канализационных труб (ввод в эксплуатацию 70-е года). С юго-западной части поселка хозяйственно-бытовые стоки транспортируются и сливаются в биологические пруды расположенные в 1,6 км западнее поселка и в 2,0 км севернее села Малая Екатериновка, с северо-западной части поселка хозяйственно-бытовые стоки транспортируются и сливаются в сливную яму. В остальной части поселка хозяйственно-бытовые и производственные стоки сливаются в выгребные ямы для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин,  затем вывозятся в биологические пруды рабочего поселка Екатериновка.

Выгребные ямы  состоят из герметичной емкости,  материал - оштукатуренный кирпич,  коммунальные службы периодично  откачивают  хозяйственно-бытовые  стоки, места расположения  выгребных ям определено из условия рельефа, заполнение грунтовой и атмосферной водой не происходит, к выгребу каждого дома обеспечен подъезд ассенизационной машины.

На территории рабочего поселка Екатериновка имеются три действующие канализационные насосные станции: 1) КНС-1, два насоса марки ЦМК40/25, ФГ144/46, 2) КНС-2, 3) КНС-3, насос марки ЦМК16/32.

2. Основные цели и задачи Программы

Главными целями Программы являются улучшение обеспечения населения коммунальными услугами нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем, привлечение инвестиций в коммунальное хозяйство, улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат. Достижение основных целей Программы обеспечит возможность устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства, начиная с 2018 года.

Цели Программы:

-поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа;

-строительство новых и реконструкция существующих водопроводных сетей в целях повышения надежности;

- внедрение  ресурсосберегающих технологий в инженерных системах;

Задачи Программы:

- повышение качества оказываемых услуг;

- обеспечение подключения вновь строящихся объектов недвижимости к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей;

- реконструкция, водопроводных сетей, оборудования, обеспечивающих услугами  водоснабжения соответствующего качества согласно  расчетным нагрузкам;

-снижение потерь в сетях до нормативных, при транспортировке энергоресурсов.

3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей. Перечень целевых показателей, с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ртищево показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48. Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования приведены в таблице.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры  Екатериновского муниципального образования.

| № п/п | Индикатор мониторинга | Описание механизма расчёта | Ед.изм. | план 2018г. |  | план 2019г. |  | план 2020г. | план 2021г. | план 2022г. | план 2023г. | план 2024г. | план 2025г. | план 2026г. | План 2027г. | План 2028г. |  |  | План 2029г. | План 2030г. | План 2031г. | План 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность (бесперебойность) теплоснабжения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Перебои в теплоснабжении потребителей | Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения охваченного услугой теплоснабжения | час. на одно- го человека |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.1.2 | Аварийность системы теплоснабжения | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. | ед./км. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Уровень потерь | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть. | % |  | 13 |  | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.1.4 | Коэффициент потерь | Отношение объема потерь к протяженности сети. | Гкал/ км. |  | 365 |  | 6500 | 5200 | 3900 | 3900 | 3800 | 3800 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |  |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 1.1.5 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. | % |  | 30 |  | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2 | Доступность услуги теплоснабжения для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения | Отношение среднемесячного платежа за услуги теплоснабжения к среднемесячным денежным доходам населения обеспеченного централизованным ГВС и отоплением | % |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Эффективность использования топлива, | Отношение расхода топлива в условных единицах к объёму тепловой энергии отпушенной в тепло- вые сети. | кг у.т./ Гкал. |  | 154 |  | 154 | 152 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.3.2 | Эффективность использования воды | Отношение расхода воды к объёму тепловой энергии отпушенной в тепловые сети. | куб. м/ Гкал. |  | 0,4 |  | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.3.3 | Эффективность использования электрической энергии | Отношение расхода электрической к объёму тепловой энергии отпушенной в тепловые сети. | кВтч/Гкал |  | 17 |  | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.3.4 | Производительность труда | Отношение объема реализации тепловой энергии к численности персонала. | Гкал/ чел. |  | 254 |  | 254 | 253 | 253 | 253 | 251 | 251 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.3.5 | Эффективность использования персонала | Отношение численности персонала к протяженности сетей. | чел/ км |  | 1,4 |  | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,04 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Производственная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Уровень потерь |  | % | 25 |  |  | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 |
| 2.1.2 | Коэффициент потерь | Отношение объема потерь к протяженности сети | м3/км | 1,050 |  |  | 1010 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2.1.3 | Удельное водопотребление, | Отношение объема реализации воды к численности населения, получающего услугу централизованного водоснабжения | м3/ чел | 30 |  |  | 28 | 26 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 |
| 2.2 | Надёжность водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Аварийность системы водоснабжения. | Отношение количества аварий на системах водоснабжения к протяженности сетей. | ед./км. | 0,3 |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.2.2 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. | % | 80 |  |  | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 30 | 20 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 |
| 2.3 | Доступность услуги водоснабжения для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения | Отношение среднемесячного платежа за услуги водоснабжения к среднемесячным денежным доходам населения проживающего в домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением оборудованными унитазами, мойками, раковинами, ваннами длиной 1650- 1700мм с душами. | % | 1,02 |  |  | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |  | 1,02 |  | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 2.4 | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Эффективность использования электрической энергии | Отношение расхода электрической энергии к объёму реализации воды. | кВтч/м.куб. | 1,5 |  |  | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2.4.2 | Производительность труда | Отношение объема реализации воды к численности персонала. | тыс.м.куб./ чел | 4,6 |  |  | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  | 5,8 |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 2.4.3 | Эффективность использования персонала | Отношение численности персонала к протяженности сетей. | чел/ км | 0,7 |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 3 | Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надёжность водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Аварийность системы водоотведения. | Отношение количества аварий на системах водоснабжения к протяженности сетей. | ед./км. | 0,1 |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3.2 | Доступность услуги водоотведения для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения | Отношение среднемесячного платежа за услуги водоотведения к среднемесячным денежным доходам населения проживающего в домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением оборудованными унитазами, мойками, раковинами, ваннами длиной 1650- 1700мм с душами. | % | 2,2 |  |  | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |  |  | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 3.3 | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Эффективность использования электрической энергии на транспортировку сточных вод. | Отношение расхода электрической энергии к объёму транспортируемых стоков. | кВтч/м.куб. | 0,8 |  |  | 2,65 | 2,55 | 2,45 | 2,35 | 2,25 | 2,15 | 2,05 | 1,95 | 1,85 | 1,75 | 1,75 |  |  | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 3.3.2 | Эффективность использования электрической энергии на очистку сточных вод. | Отношение расхода электрической энергии к объёму очищенных стоков. | кВтч/м.куб. | 2,65 |  |  | 2,65 | 2,55 | 2,45 | 2,35 | 2,25 | 2,15 | 2,05 | 1,95 | 1,85 | 1,75 | 1,75 |  |  | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 3.3.3 | Производительность труда | Отношение объема водоотведения к численности персонала. | м.куб./чел. | 1,2 |  |  | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 3.4 | Эффективность использования персонала | Отношение численности персонала к протяженности сетей. | чел/км | 3,6 |  |  | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,0 |  |  | 0,5 | 0,3 | 0,1 |

- Механизмы реализации и управления Программы

Программа  представляет собой комплекс взаимно увязанных технических и организационных мероприятий (приложение  к настоящей Программе), осуществляемых администрацией Екатериновского муниципального района совместно с организациями жилищно-коммунального хозяйства. Реализация мероприятий обеспечит поэтапное достижение целей – обеспечение граждан города качественными коммунальными услугами.

Руководство реализацией Программы осуществляет Заказчик -  администрация Екатериновского муниципального района. В рамках реализации Программы администрация Екатериновского муниципального района выполняет следующие функции:

- Осуществляет управление, мониторинг и контроль над реализацией Программы.

- Обеспечивает привлечение средств федерального и областного бюджетов.

- Заключает соглашения, необходимые для реализации Программы.

- Разрабатывает нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения мероприятий Программы.

- Представляет в установленные сроки отчетность о реализации Программы.

5. Возможные риски в ходе реализации Программы

Внешние риски реализации Программы:

- природные и техногенные катастрофы.

На выполнение Программы могут повлиять опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости строительно-монтажных работ, а в результате – к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного Программой.

Внутренние риски:

- несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования Программы.

Способами ограничения основных рисков являются:

- регулярное взаимодействие с региональными органами исполнительной власти;

- привлечение внебюджетных ресурсов;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации предусмотренных программных мероприятий, формируется по статьям расходов по направлениям Программы. Объем финансирования подлежит уточнению, на этапе разработки и реализации инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса. Для решения задач Программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники.

Пересмотр тарифов на жилищно-коммунальные услуги производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Екатериновского муниципального образования, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Екатериновского муниципального района, организации коммунального комплекса и подрядные организации различных форм собственности, выигравшие конкурс.

Контроль за реализацией Программы осуществляет начальник управления  архитектуры, капитального строительства и  ЖКХ администрации Екатериновского муниципального района. Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией Екатериновского муниципального района по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной Программы уточняется ежегодно.

Распределение финансовой потребности по источникам

| - Объемы финансового обеспечения, в том числе по годам | - Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Всего | - 2018 - (прогнозно) | - 2019 - (прогнозно) | - 2020 - (прогнозно) | - 2021 - (прогнозно) | - 2022 - (прогнозно) | - 2023-2032 - (прогнозно) |
| - Бюджет МО | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Бюджет района | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Федеральный бюджет | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Областной бюджет | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Внебюджетные источники | - 3382,5 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 225,5 |

| № п/п |  | Наименование программных мероприятий | Ответственный исполнитель | Объёмы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Годы реализации | Всего | Федеральный бюджет (прогнозно) | Областной бюджет (прогнозно) | БюджетМО г.Ртищево (прогнозно) |  |  |  | Бюджет района (прогнозно) |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Показатель |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: 1 Поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: 1 Повышение качества оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Ремонт тепловых сетей р.п. Екатериновка | Администрация Екатериновского муниципального района | 2018 | 50 | - | - | - |  |  | - |  |  | 50 | Количество метров | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2019 | 50 | - | - | - |  |  | - |  |  | 50 |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2020 | 50 | - | - | - |  |  | - |  |  | 50 |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2021 | 50 | - | - | - |  |  | - |  |  | 50 |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2022 | 50 | - | - | - |  |  | - |  |  | 50 |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2023 | 50 | - | - | - |  |  | - |  |  | 50 |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2024 | 50 | - | - | - |  |  | - |  |  | 50 |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2025 | 50 | - | - | - |  |  | - |  |  | 50 |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2026 | 50 | - | - | - |  | - |  |  |  | 50 |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2027 | 50 | - | - | - |  | - |  |  |  | 50 |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2028 | 50 | - | - | - |  | - |  |  |  | 50 |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2029 | 50 | - | - | - |  | - |  |  |  | 50 |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2030 | 50 | - | - | - |  | - |  |  |  | 50 |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2031 | 50 | - | - | - |  | - |  |  |  | 50 |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2032 | 50 | - | - | - |  | - |  |  |  | 50 |  | м. | 100 |
| 1.2. |  | Ремонт водопроводной сети р.п. Екатериновка | Администрация Екатериновского муниципального района | 2018 | 50,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 50,0 | Количество метров | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2019 | 50,0 | - | - |  |  | - |  |  |  | 50,0 |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2020 | 50,0 | - | - |  |  | - |  |  |  | 50,0 |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2021 | 50,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 50,0 |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2022 | 50,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 50,0 |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2023 | 50,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 50,0 |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2024 | 50,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 50,0 |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2025 | 50,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 50,0 |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2026 | 50,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 50,0 |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2027 | 50,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 50,0 |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2028 | 50,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 50,0 |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2029 | 50,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 50,0 |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2030 | 50,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 50,0 |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2031 | 50,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 50,0 |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2032 | 50,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 50,0 |  | м. | 100 |
| 1.3 |  | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | Администрация Екатериновского муниципального района | 2018 | 15,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 15,0 | Кол-во единиц | ш. | 3 |
|  |  |  |  | 2019 | 15,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 15,0 |  | ш. | 3 |
|  |  |  |  | 2020 | 15,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 15,0 |  | ш. | 3 |
|  |  |  |  | 2021 | 15,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 15,0 |  | ш. | 3 |
|  |  |  |  | 2022 | 15,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 15,0 |  | ш. | 3 |
|  |  |  |  | 2023 | 15,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 15,0 |  | ш. | 3 |
|  |  |  |  | 2024 | 15,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 15,0 |  | ш. | 3 |
|  |  |  |  | 2025 | 15,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 15,0 |  | ш. | 3 |
|  |  |  |  | 2026 | 15,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 15,0 |  | ш. | 3 |
|  |  |  |  | 2027 | 15,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 15,0 |  | ш. | 3 |
|  |  |  |  | 2028 | 15,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 15,0 |  | ш. | 3 |
|  |  |  |  | 2029 | 15,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 15,0 |  | ш. |  |
|  |  |  |  | 2030 | 15,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 15,0 |  | ш. |  |
|  |  |  |  | 2031 | 15,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 15,0 |  | ш. |  |
|  |  |  |  | 2032 | 15,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 15,0 |  | ш. |  |
| цель 2: - внедрение ресурсосберегающих технологий в инженерных системах Задача 2: снижение потерь в сетях до нормативных, при транспортировке энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена насосного оборудования на котельных р.п. Екатериновка |  | Администрация Екатериновского муниципального района | 2018 | 10,5 | - | - | - | - |  |  |  | 10,5 |  | Кол-во единиц | ш. | 1 |
|  |  |  |  | 2019 | 10,5 | - | - | - |  |  |  |  | 10,5 |  |  | ш. | 1 |
|  |  |  |  | 2020 | 10,5 | - | - | - |  |  |  |  | 10,5 |  |  | ш. | 1 |
|  |  |  |  | 2021 | 10,5 | - | - |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  | ш. | 1 |
|  |  |  |  | 2022 | 10,5 | - | - |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  | ш. | 1 |
|  |  |  |  | 2023 | 10,5 | - | - |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  | ш. | 1 |
|  |  |  |  | 2024 | 10,5 | - | - |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  | ш. | 1 |
|  |  |  |  | 2025 | 10,5 | - | - |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  | ш. | 1 |
|  |  |  |  | 2026 | 10,5 | - | - |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  | ш. | 1 |
|  |  |  |  | 2027 | 10,5 | - | - |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  | ш. | 1 |
|  |  |  |  | 2028 | 10,5 | - | - |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  | ш. | 1 |
|  |  |  |  | 2029 | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  | ш. | 1 |
|  |  |  |  | 2030 | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  | ш. | 1 |
|  |  |  |  | 2031 | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  | ш. | 1 |
|  |  |  |  | 2032 | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  | ш. | 1 |
| 2.2 | Замена, ремонт насосного оборудования на канализационно-насосных станциях, реконструкция и ремонт очистных сооружений |  | Администрация Екатериновского муниципального района | 2018 | 100,0 | - | - | - | - |  |  |  | 100,0 |  | Кол-во единиц | ш. | 1 |
|  |  |  |  | 2019 | 100,0 | - | - | - | - |  |  |  | 100,0 |  |  | ш. | 1 |
|  |  |  |  | 2020 | 100,0 | - | - | - | - |  |  |  | 100,0 |  |  | ш. | 1 |
|  |  |  |  | 2021 | 100,0 | - | - | - | - |  |  |  | 100,0 |  |  | ш. | 1 |
|  |  |  |  | 2022 | 100,0 | - | - | - | - |  |  |  | 100,0 |  |  | ш. | 1 |
|  |  |  |  | 2023 | 100,0 | - | - | - | - |  |  |  | 100,0 |  |  | ш. | 1 |
|  |  |  |  | 2024 | 100,0 | - | - | - | - |  |  |  | 100,0 |  |  | ш. | 1 |
|  |  |  |  | 2025 | 100,0 | - | - | - | - |  |  |  | 100,0 |  |  | ш. | 1 |
|  |  |  |  | 2026 | 100,0 | - | - | - | - |  |  |  | 100,0 |  |  | ш. | 1 |
|  |  |  |  | 2027 | 100,0 | - | - | - | - |  |  |  | 100,0 |  |  | ш. | 1 |
|  |  |  |  | 2028 | 100,0 | - | - | - | - |  |  |  | 100,0 |  |  | ш. | 1 |
|  |  |  |  | 2029 | 100,0 | - | - | - | - |  |  |  | 100,0 |  |  | ш. | 1 |
|  |  |  |  | 2030 | 100,0 | - | - | - | - |  |  |  | 100,0 |  |  | ш. | 1 |
|  |  |  |  | 2031 | 100,0 | - | - | - | - |  |  |  | 100,0 |  |  | ш. | 1 |
|  |  |  |  | 2032 | 100,0 | - | - | - | - |  |  |  | 100,0 |  |  | ш. | 1 |