РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАКУРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    27 июня  2016 года   № 40                                     с. Бакуры

«Об утверждении Генеральной схемы

очистки территории Бакурского

муниципального образования

Екатериновского муниципального района

Саратовской области»

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, санитарного и экологического состояния территории поселения, в  соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 г №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом  от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Санитарными правилами содержания территорий населённых пунктов (СанПиН 42-128-4690-88), а также руководствуясь Правилами благоустройства и содержания территории Бакурского  муниципального образования, утвержденными решением Совета депутатов Бакурского  муниципального образования № 122 от 29 июня 2012 года, Уставом Бакурского  муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Генеральную схему очистки территории Бакурского  муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

- Обнародовать на информационных стендах в специально отведенных местах в с. Бакуры , с.Ивановка, с.Комаровка, с.Кручи.

- Опубликовать на официальном сайте Бакурского  муниципального образования в сети Интернет.

Глава администрации Бакурского

муниципального образования                                             А.И.Котков

Приложение 1 к постановлению

администрации Бакурского

муниципального образования

№ 40 от 27 июня 2016 года

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА

ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ

БАКУРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2016 год

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение

1.Общие положения

1.1.Общие сведения о Бакурском  муниципальном образовании

2.Основная часть

2.1.Краткая характеристика объекта и природно-климатические условия

2.2.Существующее состояние и перспектива развития Бакурского  муниципального образования

2.3.Совеременное состояние системы санитарной очистки и уборки

2.3.1.Сбор, удаление и размещение отходов

2.3.2.Твердые бытовые отходы

2.3.3.Жидкие отходы

2.3.4.Отходы 1-2 класса опасности

2.3.5.Биологические отходы

2.3.6.Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий

2.4.Транспортно-производственная база

3.Финансирование мероприятий по санитарной очистке

ВВЕДЕНИЕ

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды, в связи с чем, была разработана схема санитарной очистки территории Бакурского  муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области.

Разработчиком схемы санитарной очистки территории Бакурского  муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области является  администрация Бакурского  муниципального образования.

Основанием для разработки  генеральной схемы санитарной очистки послужили:

1.Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2.Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления».

3. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

4. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

5.  Правила благоустройства и содержания территории Бакурского  муниципального образования, утвержденные решением Совета депутатов Бакурского  муниципального образования № 122 от 29 июня 2012 года.

1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Содержание в чистоте и порядке  территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Генеральная схема очистки территории Бакурского  муниципального образования  направлена на решение комплекса работ по организации, сбора, удаления и размещения бытовых отходов, а также определяет очередность осуществления этих мероприятий.

  - Общие сведения о Бакурском  муниципальном образовании

Территория Бакурского  муниципального образования входит в состав Екатериновского муниципального района Саратовской области и находится к северу от районного поселка Екатериновка и  граничит на востоке с Петровским районом, на севере – с Пензенской областью, на юге и юго-западе  – с Андреевским муниципальным образованием.

Общая площадь территории муниципального образования 48667 га, из них большую часть занимает пашня. Имеются \лесополосы и овраги, которые служат пастбищами для скота.

Численность постоянного населения на 1 января 2016 года составила 2350 человек.

- 2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

- 2.1.  Краткая  характеристика объекта и природно-климатические условия.

Территориальное изменение климата в муниципальном образовании выражается в его зональности. На территории всего муниципального образования происходит чёткая смена сезонных явлений. Самым холодным месяцем является январь, а самым жарким – июль. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,4С . Зима довольно снежная. Число дней в году со снежным покровом составляет 140-147. Средняя годовая норма атмосферных  осадков составляет 234 мм. Преобладающее направление ветров западное и северо – западное(40,8%) , реже повторяются южные и  юго - восточные ветры(23,4%) . Среднегодовая скорость ветра 4,2 м/с .

Природные условия комфортны и для человека. Мы имеем возможность любоваться всеми временами года. Наблюдаются умеренно жаркое лето, нет лютых морозов, смерчей, цунами, землетрясений, наводнений, не страшны степные пожары на огромной территории, их остановят овраги и лесополосы.

2.2.  Существующее состояние и перспектива развития Бакурского  муниципального образования

Бакурское муниципальное образование состоит из 10 населенных пунктов с общей численностью населения 2350 человек.

Социальная сфера включает в себя:

- администрация Бакурского  муниципального образования;

- МКОУ СОШ с.Бакуры ;

- МКОУ СОШ с.Комаровка;

- МКОУ СОШ с.Кручи;

- МКОУ СОШ с.Ивановка;

- МКДОУ детский сад «Ивушка»;

- МКДОУ детский сад « Малютка»;

- СДК с.Бакуры ;

- СДК с.Комаровки;

- СДК с.Кручи;

- Офис врача общей практики с.Бакуры;

- ФАП  с.Комаровки;

- ФАП с. Ивановки;

- ФАП с. Кручи;

Розничная торговля представлена12 магазинами.

Жилой фонд поселения  представлен одноэтажными домами в деревянном, панельном и кирпичном исполнении.

Услуги благоустройства представлены наличием  централизованного электроснабжения, индивидуального газового отопления и частичного централизованного водоснабжения.

Транспортная инфраструктура представлена сетью внутрипоселковых дорог общей протяженностью 33,65 км. Покрытие автодорог - асфальт, щебень, грунт.  Систем ливневой уличной канализации нет.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, обязательным элементом любого объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду и население, является наличие санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ). Данные по СЗЗ существующих объектов поселения  приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Предприятие, участок производства | Класс предприятия Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Размер санитарно-защитной зоны, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Санкционированная свалка | - | - | - |
| 2. | Кладбище | V | 50,0 | Удаленность от населенного пункта 300 м |

2.3. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки

2.3.1. Сбор, удаление и размещение отходов

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов, уборки территории максимально приближена к требованиям, определенным Санитарными правилами содержания территорий населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88).

Для обеспечения удовлетворительного санитарного состояния населенного пункта, бытовые отходы удаляются по единой планово-регулярной централизованной системе.

Санитарная очистка территории, прилегающей к населенным пунктам Бакурского муниципального образования, ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов производится в весенне-летний период в рамках мероприятий по благоустройству в период месячника по благоустройству.

Вывоз ТБО от частных домовладений производится владельцами домовладений самостоятельно.

2.3.2. Твёрдые бытовые отходы

Отходы разделяют на отходы производства и отходы потребления. Отходы, образующиеся в сельском поселении, можно отнести к отходам потребления, так как, это отходы, которые образовались в результате уборки жилых и административных помещений, в результате их ремонта  (твердые бытовые отходы, далее - ТБО). К отходам потребления также можно отнести продукцию, которая утратила свои потребительские свойства – это предметы обихода, различны виды  упаковочной тары (отходы полиэтилена, ПЭТ бутылки, металлическая или пластиковая тара из-под различных видов продукции и т.д.), отработанные ртутьсодержащие лампы, отработанные автомобильные покрышки, автомобильные аккумуляторы и т.д.

Норма накопления ТБО постоянно меняется, отражая состояние снабжения товарами и в значительной мере,  зависит от местных условий.

Исходя из утвержденных нормативов накопления твердых бытовых отходов, рассчитан среднегодовой объем образующихся отходов в  2016 году Расчетные данные представлены в таблице 2

Таблица 2

| №№ п/п | Объект образования отходов | Среднегодовая норма образования отходов м3/год | Расчетная численность | Объем образования отходов,м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2016 год |
| 1. | Жилой фонд | 2,0 м3/год на одного человека | 2350 | 4700 |
|  | Офис врача общей практики | 0,18 м3/год на 100 посещений 1,66 м3/год на одного сотрудника | 14*247 21 | 6,22 34,86 |
| . | МКОУ СОШ с.Бакуры | 1,66 м3/год на одного сотрудника 0,25м3/год на одного учащегося | 26 115 | 43,16 28,75 |
|  | МКОУ СОШ с.Комаровка | 1,66 м3/год на одного сотрудника 0,25м3/год на одного учащегося | 16 26 | 26,56 6,5 |
|  | МКОУ СОШ с.Кручи | 1,66 м3/год на одного сотрудника 0,25м3/год на одного учащегося | 15 20 | 24,9 5 |
|  | МКОУ СОШ с.Ивановка | 1,66 м3/год на одного сотрудника 0,25м3/год на одного учащегося | 18 33 | 29,88 8,25 |
|  | СДК с Бакуры | 1,66 м3/год на одного сотрудника 0,18 м3/год на одно место | 4 400 | 6,64 72 |
|  | СДК с Комаровка | 1,66 м3/год на одного сотрудника 0,18 м3/год на одно место | 4 130 | 6,64 23,4 |
|  | СДК с Кручи | 1,66 м3/год на одного сотрудника 0,18 м3/год на одно место | 2 75 | 3,32 13,5 |
|  | МКОУ детский сад «Ивушка» | 1,66 м3/год на одного сотрудника 0,43 м3/год на одного ребенка | 16 55 | 26,56 23,65 |
|  | МКОУ детский сад «Малютка» | 1,66 м3/год на одного сотрудника 0,43 м3/год на одного ребенка | 8 15 | 13,28 6,45 |
|  | ФАП с.Кручи | 0,18 м3/год на 100 посещений 1,66 м3/год на одного сотрудника | 5*247 2 | 2,22 3,32 |
|  | ФАП с Комаровка | 0,18 м3/год на 100 посещений 1,66 м3/год на одного сотрудника | 10*247 2 | 4,44 3,32 |
|  | ФАП с.Ивановка | 0,18 м3/год на 100 посещений 1,66 м3/год на одного сотрудника | 7*247 2 | 3,11 3,32 |
|  | -«ПочтаРоссии» с. Бакуры -«ПочтаРоссии» с.Комаровка -«ПочтаРоссии» с Кручи -«ПочтаРоссии» с Ивановка | 1,66 м3/год на одного сотрудника | 5 3 1 2 | 8,3 4,98 1,66 3,32 |
|  | Администрация Бакурского муниципального образования | 1,66 м3/год на одного сотрудника | 12 | 19,92 |
|  | Магазины: -ИП «У ВАСИЛИЧА» -ИП «Алайцев М.П.» -ИП Агафонова И А -ИП Влазнев -ИП Баюнов -Магазин Екатериновского райпо с.Бакуры -Магазин Екатериновского райпо с.Комаровка -ИП Григорян А.Г -ИП Адамян А.А -ИП Талагаева -ИП Бакаева -ИП Исаева | 1,42 м3/год на один м2 торговой площади | 9 4 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 | 12,78 5,68 1,42 1,42 2,84 2,84 2,84 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 |
|  | Итого: |  |  | 5220,37 |

2.3.3. Жидкие отходы

Транспортировка жидких бытовых отходов централизованно не производится. Возле каждого домовладения имеются индивидуальные сливные ямы, которые обслуживаются самими владельцами данных домовладений.

2.3.4. Отходы 1-2 класса опасности

На территории сельского поселения могут быть образованы не только ТБО или отходы, являющиеся ВМР, но и отходы, хранение которых требует особых условий, например, отходы 1 класса опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы), которые следует передавать для обезвреживания. С целью недопущения загрязнения окружающей среды, деятельность в сфере обращения с отходами первого класса  регламентируется решением Совета депутатов Бакурского  муниципального образования от 22 марта 2011 года № 76 «Об организации сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Бакурского  муниципального образования».

Контроль за обращением с медицинскими отходами (учет, дезинфекция, сбор) осуществляется Офисом врача общей практики.

2.3.5. Биологические отходы.

На территории Бакурского  муниципального образования имеется действующий скотомогильник, который в настоящее время является бесхозным.

2.3.6. Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий.

Объектами очистки являются: территории домовладений, проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории учреждений и организаций.

Протяженность уличной сети населенных пунктов – 33,65 км. Покрытие автодорог - асфальт, щебень, грунт. В связи с отсутствием специализированной техники, централизованная механизированная уборка улиц не проводится.

Уборка улиц, площадок, придомовых территорий и территорий, прилегающих к объектам,  в летний период года проводится юридическими и физическими лицами, в ведении которых находятся данные территории.

В зимний период очистка уличной сети от снега проводится  организацией, заключившей договор по очистке дорог от снега с администрацией Бакурского  образования.

У входа в административные здания, объекты социальной инфраструктуры, магазины установлены урны. Собственники (владельцы) предприятий торговой сети производят уборку территорий возле своих магазинов.

Выпас домашнего скота проводится в местах, определенных администрацией поселения.

Порядок содержания собак и кошек, организация отлова безнадзорных животных регламентированы Правилами содержания домашних собак и кошек и отлова безнадзорных животных на территории Бакурского  муниципального образования, утвержденными решением Совета депутатов Бакурского муниципального образования № 157 от 2 апреля  2013 года.

2.4. Транспортно-производственная база

В настоящее время в  администрации Бакурского муниципального образования отсутствует парк специализированной техники для уборки поселения, а также для сбора и транспортировки ТБО.   Содержание сельского поселения в чистоте и транспортировка отходов  осуществляется силами лицензируемого предприятия МУП ЖКХ Екатериновского района  на договорной основе.

3. Финансирование мероприятий по санитарной очистке

Ежегодно в бюджете Бакурского муниципального образования  предусмотрено финансирование на благоустройство территории поселения.