АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                       КИПЕЦКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 января  2021г.              № 2

Об актуализации схемы теплоснабжения

Кипецкого  муниципального образования

Руководствуясь  Федеральным законом № 190 от 27 июля 2010 года                               «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Актуализировать схему теплоснабжения Кипецкого муниципального образования Екатериновского  муниципального  района на 2021 год. (Приложение №1).

- Распоряжение администрации Кипецкого МО от 05.02.2019г. № 3 «Об актуализации схемы теплоснабжения Кипецкого  муниципального  образования» -  считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кипецкого

муниципального образования                                                       Ю.В. Петров

|  | Приложение № 1 к распоряжению администрации Кипецкого муниципального образования от 29.01.2021г.№ 2 |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения

Кипецкого муниципального образования

І. Общие положения

Схема теплоснабжения Кипецкого муниципального образования – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,   разработана   на   основании  Федерального   закона   от  27.07.10г.   № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.12г.  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  и  собранной первичной информацией.

ІІ. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

Целями разработки схемы теплоснабжения Кипецкого муниципального образования являются:

- Анализ существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для теплоснабжения объектов  социальной сферы.

- Удовлетворение спроса на тепловую энергию и теплоноситель, возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства.

- Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя с соблюдением качества предоставляемых услуг.

Схема теплоснабжения Кипецкого муниципального образования представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики муниципального образования и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения Кипецкого муниципального образования являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального образования.

- Выявление дефицита и профицита тепловой энергии и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данной ситуации.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения Кипецкого муниципального образования.

ІІІ. Краткая характеристика Кипецкого муниципального образования

География

Кипецкое муниципальное образование  находится  на расстоянии около 160 километров от Саратова, занимая территорию у северных границ Екатериновского муниципального района Саратовской области. На севере село Кипцы граничит с НАО «Индустриальный», на востоке с д. Михайловка, на юге- с районным поселком Екатериновка, на западе с поселком Вольный. Географические координаты села Кипцы составляют 52 градуса северной широты и 44 градуса восточной долготы.

Площадь муниципального образования составляет 98 кв.км. В состав поселения входит три населенных пункта:     с. Кипцы, д. Михайловка, пос. Восточный.

На территории муниципального образования протекают река: Альшанка, которая является притоком реки Сердоба.

Демография поселения

Население поселения составляет  1190 человек по состоянию на 01.01.2021 г.

Климат района

Территориальное изменение климата в муниципальном образовании выражается в его зональности.  На территории всего муниципального образования происходит чёткая смена сезонных явлений. Самым холодным месяцем является январь, а самым жарким – июль. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,40С. Зима довольно снежная. Число дней в году со снежным покровом составляет 140-147.

Средняя годовая норма атмосферных осадков составляет 234 мм

Преобладающее направление ветров западное и северо-западное (40,8%), реже повторяются южные и юго-восточные ветры (23,4%). Среднегодовая скорость ветра 4,2 м/с.

ІV. Комплексный план развития систем теплоснабжения

- Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей.

Современное состояние.

Теплоснабжение в населенных пунктах Кипецкого муниципального образования  осуществляется от котельных, индивидуальных котлов. Отопление жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов. Отопительные котельные имеют тупиковые сети в подземном и надземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95 — 700С от котельных. Основным топливом для котельных служит газ.

с. Кипцы

Теплоснабжение общественных зданий с. Кипцы осуществляется от двух  котельных.

Котельные на ул. Рабочая, 41 оборудована 4 котлами марки КС-ТВГ, обслуживает  здание ГАУ СО ЦСЗН Екатериновского района.

Таблица 1.

Перечень и основная характеристика отопительных котельных с. Кипцы

|  | Адрес источника теплоснаб-жения (котельная) | Характерис-тика объекта | Марка котлов и количество шт. | Год ввода в эксплуа-тацию | Установ-ленная мощность котельной Гкал/ч | Тепловая нагрузка котельнойГкал/час | Способ про-кладки тепло-вых сетей | Протя-жен-ность тепло-вых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Рабочая, 41 | отд.стоящая | КС-ТВГ — 2шт. | 1995 | 0,07 | 0,06 | - | - |
| 2 | ул. Рабочая, 41 | отд.стоящая | КС-ТВГ — 2шт. | 1995 | 0,07 | 0,06 | - | - |

д. Михайловка

Теплоснабжение общественных зданий  д. Михайловка осуществляется от двух котельных.

Котельная по ул. Кипецкая, 2а оборудована 2 котлами марки КЧМ-5К обслуживает здание школы и сельского дома культуры.

Котельная по ул. Советская, 32а оборудована 2 котлами марки КЧМ-5К, ДОН-80 обслуживает здание детского сада «Солнышко».

Таблица 2.

Перечень и основная характеристика отопительных котельных д. Михайловка

|  | Адрес источника теплоснабжения (котельная) | Характеристика объекта | Марка котлов и количество шт. | Год ввода в эксплуа-тацию | Установ-ленная мощность котель-ной Гкал/ч | Тепловая нагрузка котель-ной, Гкал/час | Способ прокладки тепло-вых сетей | Протяжен-ность тепло-вых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Советская, 32а | отд. стоящая | КЧМ-5К – 1шт, ДОН-80-1 шт.. | 1991 | 0,01 | 0,01 | надз. | 20 |
| 2 | ул. Кипецкая, 2а | отд. стоящая | КЧМ-5К — 2шт. | 1991 | 0,125 | 0,121 | надз. | 60 |

2. Основные направления модернизации системы теплоснабжения

На территории Кипецкого муниципального образования объекты  социальной сферы получают тепловую энергию от индивидуальных газовых котельных расположенных на территории муниципального образования. В связи с этим основные направления модернизации системы теплоснабжения муниципального образования связаны с котельными и тепловыми сетями данного муниципального образования.

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития Кипецкого муниципального образования показывает, что действующие сети теплоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

модернизация систем теплоснабжения с учетом нового строительства объектов жилищного или строительного назначения;

реконструкция котельного оборудования;

реализация проектов реконструкции тепловых сетей.

Графическая модель схемы теплоснабжения Кипецкого муниципального образования

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  д. Михайловка

Диаметр трубопроводов  от 50 до 100 мм

Протяженность в 2-х трубном исчислении от 8 до 210 м

Способ прокладки  надземный

Дет.сад «Солнышко»

К

К

ул. Кипецкая,2а                                                                 ул. Советская,32а

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  с. Кипцы

| котельная | ГАУ СО ЦСЗН Екатериновского района | котельная |
| --- | --- | --- |