АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                       КОЛЕНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20 октября  2013г.№20                                                                                       с.Колено

Об утверждении схемы теплоснабжения

Коленовского муниципального образования

Руководствуясь  Федеральным законом № 190 от 27 июля 2010 года                               «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему теплоснабжения Коленовского муниципального образования Екатериновского муниципального района (Приложение №1).

- Разместить утвержденную схему теплоснабжения на официальном сайте муниципального образования.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Коленовского

муниципального образования:                                    С.В.Гусенков

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации Коленовского муниципального образования от 20.10.2013г.№ 20 |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения

Коленовского муниципального образования

І. Общие положения

Схема теплоснабжения Коленовского муниципального образования – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,   разработана   на   основании  Федерального   закона   от  27.07.10г.   № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.12г.  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  и  собранной первичной информацией.

ІІ. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

Целями разработки схемы теплоснабжения Коленовского муниципального образования являются:

- Анализ существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для теплоснабжения объектов жилищного фонда и социальной сферы.

- Удовлетворение спроса на тепловую энергию и теплоноситель, возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства.

- Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя с соблюдением качества предоставляемых услуг.

Схема теплоснабжения Коленовского муниципального образования представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики муниципального образования и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения Коленовского муниципального образования являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального образования.

- Выявление дефицита и профицита тепловой энергии и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данной ситуации.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения  Коленовского муниципального образования.

ІІІ. Краткая характеристика Коленовского муниципального образования

География

Коленовское муниципальное образование  находится на  расстоянии  180 километров от Саратова. Площадь муниципального образования составляет 26510 га. В состав поселения входит три населенных пункта:   с.Колено,с.Гривки.с.Киселевка

Муниципальное образование граничит: с запада – Ртищевский  район,  с юга – Аркадакский  район, с востока –Галаховское  муниципальное образование Екатериновского муниципального района На территории муниципального образования протекают реки: Иловатка, малая Аркадачка.

Демография поселения

Население поселения составляет  891 человек по состоянию на 01.01.2013 г.

Климат района

Территориальное изменение климата в муниципальном образовании выражается в его зональности.  На территории всего муниципального образования происходит чёткая смена сезонных явлений. Самым холодным месяцем является январь,февраль а самым жарким – июль. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,40С. Зима довольно снежная. Число дней в году со снежным покровом составляет 130-137.

Средняя годовая норма атмосферных осадков составляет 234 мм

Преобладающее направление ветров  юго-восточное, реже повторяются юго-западные ветры . Среднегодовая скорость ветра 4,2 м/с.

ІV. Комплексный план развития систем теплоснабжения

- Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей.

Современное состояние.

Теплоснабжение в населенных пунктах Коленовского муниципального образования  осуществляется от котельных, индивидуальных котлов. Отопление жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов. Отопительные котельные имеют тупиковые сети в подземном и надземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95 — 700С от котельных. Основным топливом для котельных служит газ.

с. Колено

Теплоснабжение жилых и общественных зданий с. Колено осуществляется от двух котельных и одного котла внутри здания.

ул. Парковая, 12 оборудована 1 котлом  марки АОГВ-25, обслуживает  здание ФАПа.(в здании)

Котельная на ул. Школьная , 6 оборудована 2 котлами марки КОВ-100, обслуживает здание МКОУ СОШ с.Колено

Котельная по ул. Новая, 19 оборудована 2 котлами марки ДОН 1600-2, обслуживает здание сельского дома культуры.

Таблица 1.

Перечень и основная характеристика отопительных котельных с. Колено

|  | Адрес источника теплоснаб-жения (котельная) | Характерис-тика объекта | Марка котлов и количество шт. | Год ввода в эксплуа-тацию | Установ-ленная мощность котельной Гкал/ч | Тепловая нагрузка котельнойГкал/час | Способ про-кладки тепло-вых сетей | Протя-жен-ность тепло-вых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Школьная, 6 | отд.стоящая | КОВ-100 — 2шт. | 2013 | 0,08 | 0,06 | подземн | 40 |
| 2 | ул. Парковая,12 | В здании | АОГВ-25 – 1шт | 2006 | 0,005 | 0,005 | В здании. | - |
| 3 | ул. Новая, 19 | отд.стоящая | Дон1600-2 шт | 2008 | 0,02 | 0,02 | надз. | 10 |

с. Гривки

Теплоснабжение общественного здания с. Гривки осуществляется от одной котельной

Котельная по ул. Октябрьская, 20 оборудована 1 котлом марки АЮ-21, обслуживает здание сельского клуба.

Таблица 2.

Перечень и основная характеристика отопительных котельных с. Гривки

|  | Адрес источника теплоснабжения (котельная) | Характеристика объекта | Марка котлов и количество шт. | Год ввода в эксплуа-тацию | Установ-ленная мощность котель-ной Гкал/ч | Тепловая нагрузка котель-ной, Гкал/час | Способ прокладки тепло-вых сетей | Протяжен-ность тепло-вых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Октябрьская, 20 | отд.стоящая | АЮ-21– 1шт. | 2000 | 0,01 | 0,01 | надз. | 2 |

с.Киселевка

Теплоснабжение здания в с.Киселевка  по ул.Рабочая 30а  оборудована 1 котлом АОГВ -18, обслуживает здание школы.

ПЕРЕЧЕНЬ и ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНОГО КОТЛА с.Киселевка

ТАБЛИЦА 3.

|  | Адрес источника теплоснабжения (котельная) | Характеристика объекта | Марка котлов и количество шт. | Год ввода в эксплуа-тацию | Установ-ленная мощность котель-ной Гкал/ч | Тепловая нагрузка котель-ной, Гкал/час | Способ прокладки тепло-вых сетей | Протяжен-ность тепло-вых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Рабочая, 30а | В здании | АОГВ- 18– 1шт. | 1998 | 0,005 | 0,005 | - | - |

2. Основные направления модернизации системы теплоснабжения

На территории Коленовского муниципального образования объекты  социальной сферы получают тепловую энергию от индивидуальных газовых котельных расположенных на территории муниципального образования. В связи с этим основные направления модернизации системы теплоснабжения муниципального образования связаны с котельными и тепловыми сетями данного муниципального образования.

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития Коленовского муниципального образования показывает, что действующие сети теплоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

модернизация систем теплоснабжения с учетом нового строительства объектов жилищного или строительного назначения;

реконструкция котельного оборудования;

реализация проектов реконструкции тепловых сетей.

Графическая модель схемы теплоснабжения Коленовского муниципального образования

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ с .Колено

Диаметр трубопроводов от 50 до 100мм

Протяженность в 2-х трубном исчислении 52м

Способ прокладки надземный и внутри здания.

МКОУ СОШ сКолено	                      ФАП (в здании)	                              СДК

К

К

Ул.Школьная 6	      ул.Парковая,12                                                    ул.Новая, 19

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  с.Гривки

Сельский клуб

К

Ул.Октябрьская,20

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С.Киселевка

школа

(Вздании)	К

Ул.Рабочая 30а